국내 제품 현황

1. Mona Lisa-NUX (인티)

< 구조도 >


< 시스템 요구 사항>

	구 분
	Mona Lisa-NUX

	서 

버
	H/W 플랫폼
	SPARC 5/20, Untra 1/2
HP 9000 시리즈

	
	RAM
	64MB 이상

	
	OS
	Solaris 2.5.x 이상
HP-UX 10.x 이상

	
	NMS 플랫폼
	없음

	
	LAN인터페이스
	IEEE 802.3 10BASE-T/10BASE-2/10BASE-5

	
	통신 프로토콜
	TCP/IP, SNMP

	클
라
이
언
트
	H/W 플랫폼
	486PC 이상

	
	RAM
	32MB 이상

	
	OS
	Windows 95

	
	LAN인터페이스
	IEEE 802.3 10BASE-T/2/5

	
	통신 프로토콜
	TCP/IP, SNMP

	
	기타
	마우스, 키보드, 모니터


< 환경 설정 >

로그인

[image: image1.png]Mopa lisa

HEY3 FM.B2 ST
Mona Lisa - NUX v1.3
Copy Right 1938 inti. Corp.
All Right Reserved

msHRe] HRARD FH BAU 2

AT
%o
aus





로그인 시 서버의 주소 및 사용자 ID, 비밀 번호를 입력한다.

운영 환경 설정

· 사용자 정보 

Mona Lisa 서버에 등록된 사용자의 역할구분, 최대 사용자수, 사용자명 암호, 현재의 작업상태를 보여준다.
· 서버 사용 현황 

Mona Lisa 서버의 시스템 정보 및 자원 사용 현황 정보인 CPU 사용율, 메모리 사용율, 디스크 사용 기록을 보여준다. Mona Lisa 서버를 설치한 이후 현재까지의 사용정보를 제공함으로써 현황 파악 및 향후의 용량설계의 기준으로 활용 가능하다.
[image: image2.png]AsREE | MHAusHZ

Mona Lisa il 5unos 5.6
Serial No B4T4BJAI3TTIKD
CPU &8 sparc
b22| S 250 Byte
23 22 850M Byte

£2312¢ 38/12/02 ~ 01/21
IP %4 210.107.426
CPUEZ 0|25 1.91%
22| B3 0|25 100.00%
23 AFSEF 27.3M Byte





관리 속성 설정

· 폴링 

분석대상장치를 그룹별로 나누어 정보수집을 위한 폴링 주기 및 실시간 폴링 주기를 설정하고, 폴링 시 발생하는 문제에 대비하여 타임아웃 시간과 폴링의 재시도 횟수를 설정한다. 폴링 주기는 네트워크 규모, 정보의 양, 장치의 특성을 고려하여 네트워크 환경에 적합한 값으로 설정할 수 있도록 함으로써, 네트워크 운영의 효율을 높일 수 있도록 하였다. 또한 서버에서 분석대상 장치에 대한 폴링 시 응답이 없는 경우의 타임아웃과 재시도 횟수를 설정함으로써 폴링을 제어한다.

· Base Line 

Mona Lisa를 운영하는 데 필요한 장애율, 가용성, MTBF/MTTR, 이용율, 처리율에 적용될 Base Line을 설정합니다. Base Line은 상한치와 하한치의 2개를 이용하여 하한치 이하는 안전상태, 하한치와 상한치 사이는 주의 상태, 상한치 이상은 위험 상태로 구분하여 관리를 한다. Base Line은 Super User가 실지 데이터를 분석하는 과정에서 그래프 화면에서 변경시킬 수 있다.

· 장애 등급 

장치 및 회선의 장애특성별 등급, SNMP trap, Mona Lisa 서버의 장애등급을 설정하
고, 장애 등급별 경보 방식을 설정한다. 장애 등급은 관리 정책, 장애 특성, 네트워
크 구조에 따라 등급을 달리함으로써 관리의 효율을 높일 수 있다.
[image: image3.png]&2 | Bassline | 3WSE |

sui=s

of 12 ZAIFE. _—
S
NEL T
=[EST
akee g A
EEEES 8
BH 28 4iE | C
EEET T N
| Ethernet
o 2wel
AR My AR |58 (5EUS
v | A M on | on
@8 on  of
@ c on_of

= 5






< 구성 분석 >


[image: image4.jpg]Bz
stigetze
2312 2lel

e ]

BerzE
163.238.1.10

EEEIEEED
QIEHOIA|  Ethemetl/0..

PF&| 163232110

[E— T
Mwu 00604748 5520

Ethernet
=

__Q.J

gauy
| mRaE
5 T

100Mbps.
P

P

1500

A
Glsso mmmm

R
g’%ﬁm (©

i i Sustams

Ethemet1/1

00804748 3521
Etheret

ops

Down

Down

1500






< 장애 분석 >

[image: image5.jpg]H
BE & 1X

B0 A
712 ¢ 1398/11/25 ~ 19%8/12/02

No| _BWUA 383 TAE PEE UEHIZEES L] =S
1] 1999-11-25 000000 2176 BCIBBRE NAZEING  AAE | C HEHMEA M 0B
2 199-11-25 000000 2ATE MURITE | I628110  ASE | O MH WX aHE 0%
3 19%-11-25 000000 SISE BT TE 200107421 AL | C el WA ga#S 077
4 199115 00000 AHSE | BURASH 18328110 Etemell/0. C W Collsion | 143
5 1991105000000 2H7El  UBTE | 16323110 Ethemetl/I A  EHMOIACE | _
5 A
7 A
] A
A
A

1995-11-25 000000 2HFEl BT | 183238110 Sera/2 HHOIACHE |
1995-11-25 000000 2hFEl BT 2hFEl 210107421  Serall olxctE |
1995-11-25 000000 2HFEl  DESTE| | 182233110 SenaW/s oizcg |

3 19%-11-25000000 2HFE|  DHHZATE | 163238110 SeraW/s QIEiHOAClE |

10 1999-11-25 000000 2HREf  BHEZERE 163239110 Serial/T SlEis0l2 TF

e

i






< 성능 분석 >

· 이용율 요약 
분석대상 장치의 이용율 요약정보 및 이용율이 가장 많은 상위 N개 장치/인터페이스/회선의 이용율 정보를 제공한다.
· 처리율 요약
분석대상 장치 중 처리율이 많은 상위 N개 장치 및 처리율이 낮은 하위 N개 장치의 처리율 정보를 제공한다.
· 지연시간요약
지연시간 측정 구간에 대하여 지연시간 분석 요약 정보를 제공한다.
· 이용율 분석
라우터, 서버, 허브, WAN 스위치, WAN 회선, Frame Relay 회선의 이용율에 관한 정보를 제공한다. 이용율 분석기능에서는 전체기간의 시간대별 이용율, 반복되는 일자의 동일 시간대의 이용율, 일일 24시간중의 특정시간대 이용율 등의 시간특성별 분석, 이용율의 분포 특성에 대한 분석, 현재 시점의 실시간 이용율의 감시기능을 제공한다.
· 처리율 분석
라우터, 서버, WAN 스위치의 처리율에 관한 정보를 제공한다. 시스템의 인터페이스를 통하여 입력된 패킷의 처리특성을 시간대별, 전체기간으로 구분하여 분석함으로써 장치의 성능, 타 분석항목과의 연관성을 파악하는데 도움을 준다.
· 지연시간분석
사전에 설정된 두 장치간의 회선구간에서의 지연시간 특성을 분석하는 기능으로 분석기간 전체동안의 지연시간 특성, 일일 중 시간대별 지연시간 특성, 지연시간의 분포 특성 등의 분석기능을 제공한다. 또한 특정구간에 대한 실시간 지연시간 감시기능을 제공합니다. 이 기능은 타 분석기능과 결합하여 서비스 품질에 대한 평가를 하는데 도움을 줍니다.

[image: image6.jpg]BEOGE® B & 1 X

FHYE US04 DS 8/EU0psEUS) SE12E 18511715 0300~ 1398/12/02 0500
B 2 2E/pluet2E AARY  BHNL

W0 1200 4w 1800 1600 200 20

Af

TAZ_ UEH0AT ER0EE






< 심화 분석 >

· 시계열 분석 
두개 이상의 장치나 인터페이스의 분석항목을 단일의 시간 축에 중복시켜 표시해줌으로써 분석 항목간의 연관성을 분석할수 있도록 제공한다. 
· 상관관계 분석 

동일 장치에 대한 두개 이상의 분석항목의 상관관계를 표시하여 이를 분석할 수 있도록 제공한다.

[image: image7.jpg]98/12/02 0300

198

%00

1998/11/15 0

2






< 보고서 작성 >

[image: image8.jpg]]
2oz om0 1sonaste s>
v s ayan s

ayz s

LU e e B EEn 401 A0 15 e Sl Gpe, £
S5 s a4 AU dack e L7k, s O3 4 e 10
e e A S a5 S o £ aw A mSE
Blx 5 300 saes 9% 521 UBANES B B ke S23 45
DR IS IIIE RIS BN BN





www.monalisa.co.kr
2. HanView ( 한아 시스템 )

< 시스템 요구 사항>

	- 프로세스(CPU) : Pentium-166MHz 또는 Sparc-10 이상
- 메 모 리 : 최소 64Mbytes
- 그 래 픽 카드 : 256 Colors, 1024x768 Pixels
- 하드 디 스 크 : 1Gbytes 이상
- 보 조 장 치 : 카트리지 테이프 드라이브(CTD)또는 CD-ROM 드라이브
- 마 우 스 : 2 또는 3 버튼 
- 운영체제(O.S.) : UNIX(SUN Solaris 2.5이상, X86 Solaris 2.5이상, Unixware 2.0이상)
- 그래픽 S/W : X11/Motif 1.0 이상
- 폰 트 : 한글 및 영문 


< 기능 >

사용하기 쉽고 운용이 편리
 - 모든 기능이 메뉴 또는 아이콘 선택에 의한 GUI 방식으로 처리
 - 한글 및 영문 운용 지원
 - 사용자 계정에 의해 여러명이 동시에 운용 가능
 - 원격에서도 한-뷰를 통해 네트워크 관리 가능
 - 네트워크의 사정 또는 운용자의 구미에 따라 필요정보 추가 설정 가능

네트워크의 상태 및 장애 탐지 우수
 - 장애의 정도를 레벨별, 색상별로 구분하므로 장애 발생 상태 쉽게 감지 가능
 - 일일, 주간, 월간, 년간단위 등 장애 현황을 통계 분석처리 

네트워크의 구성 상태 파악이 용이
 - 맵-빌더 기능에 의해 네트워크의 구성 장비들을 자동 구축
 - 장비간의 연결성 및 상태 파악이 용이
 - 중복된(Dupliated) IP 주소탐지,및 미확인 장비, 더미 IP 장비 자동 탐색 가능
 - 특정 장비에 대한 집중적인 관리를 위한 에이전트-뷰(Agent-View)
    기능이 있어, 장비에 대한 세세한 상태 및 구성 관리 가능

네트워크의 트래픽 흐름 파악 가능
 - 성능 관련 MIB 정보를 이용하여 장비 및 네트워크의 트래픽 흐름량 측정
 - 트래픽 현황을 통계 분석처리 하므로서 트래픽 흐름의 장애 요소 파악 용이

완벽하고 신속한 사후 지원
 - SNMP, MIB 자동 해석기능 내장으로 표준화된 네트워크 관리 가능
 - 고객의 요구에 맞도록 Customizing 지원 

그래픽 사용자 인터페이스
사용자의 편리성을 위해 모든 운용환경은 메뉴방식으로 운용되며, 네트워크 및 에이젼트의 운용은 아이콘 모양 및 다양한 색상별로 운용된다. 그리고, 에이젼트 실물모양을 그래픽으로 보여줌으로써 시각적 운용을 할 수 있다.

사용자 계정 및 보안
한뷰는 등록된 사용자에 한하여 사용이 가능하며, 각 사용자는 각각의 암호를 통해 보안성을 유지할 수 있다. 한뷰는 슈퍼 사용자에 의해서 일반 사용자를 등록할 수 있으며, 일반 사용자는 자신의 암호만을 설정, 변경할 수 있다. 슈퍼 사용자가 운용중인 상태에서 일반사용자도 한뷰를 운용할 수 있다. 즉, 동시에 다수의 한뷰가 운용될 수 있도록 지원된다. 한뷰의 다중 운용 개수는 등록된 사용자의 수 만큼이 된다.

에이젼트 자동 탐색
한뷰는 등록된 네트워크 영역에 존재하는 모든 에이젼트들을 자동 탐색하여, 탐색된 결과를 보존한다. 또한 네트워크를 탐색하여 등록되어 있지 않은 새로운 에이젼트를 찾아 주는 역할을 한다

네트워크 맵 뷰
네트워크 전반적인 구성 및 상태를 쉽게 알수 있도록 하는 기능이다. 도메인, 네트워크, 또는 타 매니저, 에이젼트들은 사용자가 선택한 아이콘의 모양에 따라 구분되어 운용된다.

한글 표시 및 설정
한뷰는 다중언어 표시 및 설정이 가능하다. 사용하고자 하는 언어를 설정 하므로서, 설정된 언어에 의해 한글 또는 영문 사용이 가능하다. 모든 메뉴 화면 및 결과 화면에 표시되는 정보는 선택된 언어로 표시되며, 데이터의 설정 역시 선택된 언어에 따라 한글 또는 영문으로 설정이 가능하다

계층적, 분산적인 관리
한뷰의 매니저간 데이터 통신은 계층적이며, 분산적인 방식으로 처리된다. 매니저의 계위를 레벨별로 구분하여 하위레벨의 매니저는 상위레벨의 매니저에게 자신의 네트워크 정보를 제공함으로서 상위 레벨의 매니저가 모든 네트워크를 관리할 수 있도록 한다.

자동 밉 해석
한뷰는 사용자가 설정한 RFC(Request For Comments)정의 밉을 엑세스하여, SNMP 프로토콜에서 사용할 수 있는 트리형식으로 자동 번역한다.

맵 빌더
한뷰는 사용자 요구시 네트워크에 존재하는 모든 에이젼트를 자동으로 찾아준다. 한뷰가 최초 설치되었을 때, 또는 한뷰 운용중에 등록되어 있지 않은 에이젼트를 찾아주는 역할을 한다.

더미 IP 지원
네트워크 상의 모든 에이젼트들은 고유의 IP 주소가 할당되어 있어야 관리가 가능하다. 그러나 IP가 부여되지 않는 더미 허브와 같은 에이젼트들을 관리 할 수 있다.

트랩 서비스
네트워크에 존재하는 에이젼트로부터 발생되는 모든 트랩 메시지를 수신하여 처리하는 기능이다. 수신된 트랩 메시지는 사용자가 정의한 설정 값에 따라 네트워크 또는 에이젼트의 관리 정보로 이용된다.

에이젼트 뷰
SNMP 에이젼트 기능을 보유한 통신 장비에 대해 실물과 동일한 모양으로 화면에 표시하여 실시간 운용을 할 수 있도록 한다. 즉 에이젼트의 동작상태와 각 인터페이스 또는 포트의 접속상태 등을 그래픽 형태로 지원한다. 

실시간 표시
에이젼트의 현재 상태 또는 에이젼트로부터 발생된 트랩 메시지를 실시간적으로 화면에 표시한다. 장애가 발생한 위치, 시간, 장애레벨 및 장애의 원인 등에 관한 정보가 출력된다.

밉 정보 보기
각 에이젼트의 밉 정보를 엑세스하여 보여주는 기능이다. 밉의 읽기, 쓰기 동작이 가능하며, 단일 밉 또는 그룹단위의 밉 값을 조회할 수 있다. 한뷰의 운용은 밉 값을 기본으로 하여 운용되므로, 사용자는 각 에이젼트의 밉을 직접 조회하여 에이젼트의 상태를 알수 있다.

이력 관리
한뷰는 네트워크의 모든 상태를 파일로 저장한다. 운용중에 발생하는 모든 장애정보, 구성정보, 트랩정보 등을 수집되는 즉시 보관한다. 운용자는 저장되어 있는 이력정보를 엑세스 할 수 있다.

데이터 관리
한뷰가 사용하는 기본 데이터는 운용자가 정의한 에이젼트 타입 데이터를 기준으로 한다. 즉, 네트워크에 존재하는 모든 에이젼트는 운용자에 의해 정의되는 에이젼트 타입 단위로 그룹화되며, 동일 그룹에 속한 에이젼트들은 동일한 속성을 갖고 운용된다.

통계보고
장애 및 성능관련 정보를 이용하여 일일단위, 주간단위, 월단위 및 년 단위로 통계정보를 생성한다. 이러한 정보는 네트워크 또는 에이젼트의 운용상태 분석에 이용되어, 장기적인 네트워크 운용 계획에 반영될 수 있도록 한다.

장애관리
한뷰에서 장애는 6등급으로 나누어 관리된다. 최하위 등급은 0등급으로 정상상태를 의미하며, 장애의 정도를 1등급에서 5등급까지 구분하고 있다. 등급이 올라갈수록 장애의 정도가 심각함을 의미한다.

트래픽관리
각 에이젼트에서 발생된 트래픽량 및 에러 발생량을 일정 시간마다 측정 관리한다.

구성관리
네트워크에 설치되어 있는 에이젼트의 시스템 사양, 인터페이스 개수, IP 및 MAC 주소 등 에이젼트 각각에 대한 구성 정보를 파악할 수 있도록 한다.
http://www.hanasys.co.kr/frame02.htm
3. ComnetGuard (콤텍 시스템)

NMS의 표준 오픈뷰와 통합
강력한 TCP/IP 네트워크 관리
사용하기 편리한 표준 GUI제공
분산 관리 기능
완벽한 커스터마이징 및 튜닝 제공
백본 네트워크 관리 기능
ATM, F/R 백본 장비의 동작 상태 감시
ATM, F/R 인터페이스 포트 상태 감시
ISDN등을 사용한 백업 상태 감지
모토로라, 시스코, 캐스케이드, 뉴브리지 등 다양한 벤더 장비 수용 가능
강력한 장애 관리 기능
장애 기록을 데이터베이스에 보관
네트워크 토폴로지에 근거한 장애 원인 추정
필터링과 연관 분석을 통한 불필요한 Trap의 제거
현재 장애 상태를 실시간으로 파악할 수 있는 별도의 창 제공
장애 단계별 색상 변화
장애 메시지의 한글화
Web을 통한 원격 관리 기능
웹 브라우저를 통해 원격지에서 관리 가능
PC/Windows 환경에서도 망 관리 가능
네트워크 상태 및 장애 기록 조회
다양하고 편리한 통계 및 분석 기능
장비 구성 정보의 저장 및 조회 기능
시간대별, 지역별, 장비별 등 다차원적인 조회 기능
장애 회수 및 원인 등에 대한 통계 정보 제공
보고서 편집 및 인쇄 기능
사용자 정의에 의한 조회 양식 설정 기능
사용자 요구에 부응하는 다양한 부가 기능
장애 발생 시 관리자 호출
다른 작업 시에도 팝업 윈도우를 통한 알람 기능
다양한 관점의 사용자 맵 화면 구성(지역별, 장비별, ... )
장비의 상태 및 특성을 그래픽 화면으로 표현
뛰어난 확장성
각 벤더 NMS와의 통합이 용이(CiscoWorks, 9000UX, ... )
SNMP 지원 장비 추가시 완벽한 통합관리
콤넷가드의 관리 대상 네트워크 장비
ATM Switching 장비
Flame Relay 장비
Router 장비
SNMP 지원 Switching Hub
기타 SNMP 지원 장비들
기타 TCP/IP 지원 장비들
콤넷가드 구성 제품
기본 플랫폼 : HP OpenView, CA Unicenter/IBM Tivoli 등
콤텍시스템 자체 개발 Application
Event Co-Relation Engines(서버용)
원격 접속 NMS(PC용)
Report 프로그램
사용자 요구에 따른 프로그램 개발 가능
장비별 NMS 인스톨 및 커스터마이징 등(필요시)
http://www.comtec.co.kr/products/main2.htm
4. NAS Center (ATI 시스템 ( 누리 텔레콤)

Open Standards 기반
( SNMP, RMON, Desktop Management권고 기준을 기반으로 설계
( 관리대상을 자동으로 탐색하고, 여러 가지 전산자원 관리정보를 수집
( 이벤트 처리를 위한 일련의 감시기능과 제어기능 수행
( 다양한 토폴로지 맵 화면과 테이블형 드릴 다운 윈도우화면으로 표시
 

전사 공동 관리대상 자원정보 레포지토리
( 여러 가지 관리 프로세스의 효과적 지원을 전제로 한 포괄적 설계
( 모든 하드웨어/소프트웨어 자원의 구성 및 변경상황을 제어, 추적
( 하나의 전산자원에 속한 각종 물리적, 지리적, 논리적 데이터의 취합
( 여러 전산자원 간의 상호연결 상태 및 종속관계 데이터 관리
( 수시 변동되는 자원정보를 정확하고 효율적으로 관리하기 위한 구조
( 고객사 자산관리 정책을 관리업무 현장에 실질적으로 적용 가능
( 전사 통합관리 시스템 전체의 유연한 기능 구현을 보장
 

다양한 종류의 전산자원을 중앙집중 관리
( SNMP/RMON 표준 및  NASCenter 확장서비스 에이전트를 운용
( 매니저로 집중되는 Cross-Platform, Cross-Resource 통합관리
 

관리대상 별 모듈화
( 전산부서 내 전문기술 업무분야 별로 실질적인 패키징
( 자원/구성관리, 장애관리, 성능관리 등의 관리업무 목적별 모듈
( 적용 기술부문과 관리업무 목적에 따라 선택적으로 조합 가능
 
자원/구성 관리
( 중앙에서 현장의 모든 변경사항이 반영되는 실제 구성정보를 유지관리
( 자동으로 전산자원의 관리항목 들을 탐색 수집
( 수동 데이터입력 윈도우와 대량 데이터 일괄갱신 유틸리티를 지원
( 모든 자원데이터로의 접근은 여러 가지 접근권한에 따라 통제
( 전사 자산관리 번호, IP주소, 지역, 업무조직 단위로 관리하거나, 서버, 네트워크, 데스크톱 등 기술그룹 단위로 관리 가능
( 소프트웨어 관리기능에도 일관성 있게 확장적용 가능
 

장애 관리 

( 지능형 이벤트 처리기능, 경보 표시기능, 장애이력 로그, 이벤트 이관기능 및 장애 처리표 발행기능 등을 제공
( 사전에 구분/지정된 장애 심각도에 따라 각종 기능들을 자동으로 수행
( 지능형 에이전트에는 바이러스 치료 솔루션, 어플리케이션들이 발생 시키는 보안경보 등을 쉽게 통합 가능
( 분산지능과 일목요연한 운영자용 화면에 의한 정확성과 생산성 극대화 

( End-to-End 어플리케이션 가용성관리 시스템을 구성하기 위한 일관성 있는 체계를 제공
 

성능 관리 

( 사전 정의된 심각도를 넘는 상황이나 성능저하와 같은 잠재적 문제점을 사전에 감지하기 위한 임계 값 설정 기능
( 전산자원의 성능관련 데이터를 수집하기 위한 주기적 폴링 기능
( 네트워크 트래픽이나 각종 시스템자원의 사용도, 가용성 및 부하율을 분석
( 지역별, 시간대별, 조직별, 또는 어플리케이션 별로 다양한 보고서 형태로 조회하거나 출력
· NASCenter for Server Management System 
· 각종 Unix, Windows NT, Linux 서버 관리를 지원한다. 
· 서버상에 탑재된 NASCenter의 지능형 확장서비스 에이전트를 통하여 사전에 지정되거나 Customized된 시나리오대로 시스템의 하드웨어, 오퍼레이팅 시스템, 시스템 소프트웨어, 업무 어플리케이션, 데이터베이스를 감시하고 제어한다.

NASCenter의 매니저는 Unix와 Windows NT서버상에서 작동되며, Unix, Windows NT, Linux 서버들을 매니저 작동환경과 상관없이 혼합 구성해서 관리할 수 있다. NASCenter의 확장서비스 에이전트는 매우 유연한 확장성을 제공하므로 Remote Job Control과 같은 운영업무 기능을 NASCenter for SMS 관리범주 안에 쉽게 추가할 수 있다.

 

· NASCenter for Network Management System 
· NASCenter는 SNMPv1/v2, MIB I/II, private MIB, RMON 등의 관리표준을 안정적으로 지원한다. 
· NASCenter for NMS는 고속 LAN, 초고속 망 등 표준 네트워크의 관리시스템 구성에 필요한 노드 자동탐색, 관리정보 및 상호관련성 비교와 여과 기능, 토폴로지 맵, 테이블형 드릴다운 화면, MIB 검색기 등 강력한 기능을 제공한다.

· 대규모 네트워크의 관리를 위하여 매니저간 접속, 도메인 매니저, 다수의 관리자 워크스테이션, Web기반 클라이언트 등과 같은 정교한 기능을 지원한다.

 

· NASCenter for Desktop Management System 
· 데스크 톱 자원 레지스트리 정보를 수집 
· 중앙의 관리대상 자원정보 레포지토리에 적용 
· 각 데스크 톱 PC의 실제 구성사항과 중앙의 관리정보가 정확히 일치

· 정교한 관리를 위해 이들 자동화된 기능에 쉽게 통합할 수 있는 소프트웨어 배포관리 기능과 원격제어 기능을 지원
NASCenter for DMS는 모든 사용자 PC의 구성이나 환경상의 변동사항을 원격지에서 관리할 수 있게 함으로써 사용자 PC에서 자주 생기는 문제점과 이로 인한 업무혼란 가능성을 현저하게 줄여 줄 뿐만 아니라, 장애발생 시에도 신속하고 능동적인 조치가 가능하도록 정확한 정보를 제공한다.

· NASCenter for Web Management System 
· 다양한 Web과 어플리케이션 서버들을 감시 제어하며 잠재적인 장애 가능성을 탐색하고, 서비스의 성능분석을 가능하게 하는 일련의 관리기능을 제공

· 방화벽, 바이러스 검색, 가상 사설망이나 사용자인증 등의 기능을 제공하는 다른 상용제품 들을 쉽게 통합

http://www.nuritelecom.co.kr/nas.html
5. K2 View ( 코오롱 정보 통신 )

· 코오롱이 96년에 개발한 KNMS의 후속제품
· 네트웍 작동상황 정보를 제공하는 장애 관리
· 네트웍의 계층별 구성상태 표시 및 네트웍 구성도 작성 기능을 제공하는 구성관리
· 네트웍 장비의 각종 트래픽 이용실태와 통계 자료 작성, 증설 등의 자료를 제공하는 성능 관리
· 분산관리, 원격사용자 관리, 표준 RMON I,II 분석, 자원관리데이터베이스의 자동생성, 웹 환경에서의 시스템 통합 관리, 자동보고서 생성 시스템 제공 등의 기능
· 분산관리는 중앙망와 지역망 관리장치를 분리 구성해 중앙망에서는 지역망관리장치에서 필요한 자료만 필터링해 저장 ( 네트웍 트래픽 감소는 물론 적은 인원으로 효율적 관리가 가능
· 운영환경은 솔라리스 2.x, HP-UX 10.X이며, 64MB 이상의 메모리와 1GB 이상의 하드디스크 드라이브가 필요
6. TAPS (KDC 정보 통신)

1. 개 요  
TAPS(Traffic Analysis and Planning System)는 TCP/IP통신 프로토콜을 기반으로하는 
모든 IP 네트워크를 관리하기 위해서 사용되는 LAN/WAN 성능분석 및 설계지원 S/W로서
MIB-II와 RMON MIB를 제공하는 통신장비를 통하여 네트워크의 성능을 분석하며, 
Web browser를 사용하므로 사용자의 위치에 관계없이 언제 어디서나 access가 가능한 
분석전문 소프트웨어 이다.

2. 기 능
   - 망관리 비전문가를 위한 쉽고 편리한 사용자 인터페이스 제공
   - Web 브라우저를 이용한 사용자 인터페이스
   - Web server가 망관리 시스템 역할 수행
   - Application  / LAN / WAN 통합관리
   - Java 기술에 따른 관리 트래픽의 감소
   - 일정기간 분석 기능(일, 주, 월, 년, 분기, 임의의 시간대) 제공
   - 다양한 형태의 보고기능(표, 그래프, 파이챠트, 막대그래프)
   - 분석 방법론 제공
   - 응용 서비스 분석 항목  (응용 서비스 분석, 특정 호스트에 대한 응용 서비스 분석)

- LAN 분석 항목  (LAN 이용 현황,  LAN 건강 정도, 특정 호스트 현황, 망 프로토콜 



분석)
   - WAN 분석 항목  (WAN 이용 현황, WAN 건강 정도, 장비 현황,  관리 트래픽 현황)
   - 한글 및 영문 버전 제공

3. 적용분야
   - TCP/IP 망 관리 및 분석 업무
   - 네트워크 컨설팅 및 운용 업무
   - ISP 망 관리업무

4. 제품사양
    1) Hardware 사양
        - sun ultra sparc 및 호환기종
        - HDD : 1GB 이상
        - RAM : 64MB 이상
        - controller : SCSI 
    2) Software 사양(Server용)
        - OS : SUN Solaris 2.5 이상
        - SUN JDK 1.0.2
        - Web server Software
    3) Software 사양(Client용)
        - netscape 3.0 gold 이상
    4) protocol 
        - SNMP(standard)
        - MIB-II, RMON MIB
    5) 분석영역 
        - 성능/장애 상황 모니터링
        - 장비 이용 현황 보고
        - 기본 분석
        - 심화 분석
    6) 관리범위 : Host, Application, LAN, WAN
    7) 관리대상 시스템
        - Unix, NT 서버, Win95 PC등
        - router, Hub, FRAD, ATM Switch, CSU등

http://www.kdccorp.co.kr/r-3-61.html
7. INMS (KDC 정보통신)

1. 개 요  

I-NMS(Integrated NMS)는 HP-OpenView Software 플랫폼상에서 ACT Network사의 

SDM-FP 장비, SDM-FP SNMP Proxy 모듈, SDM-RX/BX 장비, Cascade Communication
사의 B-STDX9000/STDX6000 스위치 장비들을 하나의 워크스테이션으로 통합 관리할 수 있는 

망 관리시스템이다.
2. 기 능
   1) GUI 기능
       - X-Window를 기반으로 하며, 모든 명령은 마우스에 의한 메뉴방식
       - 전체 장비들의 아이콘 표시
       - 장비의 이상 동작 시에 아이콘의 색상이 경고색상으로 변경
       - 장비들은 상위 Map과 Sub-Map들로 표현됨
   2) 보호막 기능
       - SNMP의 Community 기능을 이용하여, 장비에 대한 불법적인 접근을 차단
   3) 장애관리 기능
       - 장비의 이상 동작 시에 아이콘의 색상이 경고색상으로 변경
       - 해당장비의 장애사실을 관리자에게 화면출력, 전자메일전송, 페이저 호출, 경고음 

          발생 등으로 알림
       - 장애사실을 Sybase DBMS에 저장하며, 관리자가 수시로 검색할 수 있도록 함
       - 장애의 원인 및 장애해결방안을 화면상에 제시
   4) 구성관리 기능
       - SNMP/SNMPv2에 기반 하여, 장비의 정보를 MIB 형태로 관리
- 망 환경 및 장비의 설정상태를 Sybase DBMS에 저장하고, 관리자가 수시로 


검색할 수 있도록 함
       - 구성변경에 대한 정보를 Sybase DBMS에 저장하고, 시간에 따른 히스토리 및 


통계정보를 관리함
       - 신규장비를 아이콘과 Map기능을 통하여 표현함
       - 장비변경사항을 중요도에 따라 관리자에게 알림
   5) 성능관리 기능
       - 성능관련정보를 주기적으로 취합하고 취합된 정보를 기반으로 통계처리를 수행함
       - 취합된 정보들을 Sybase DBMS를 통하여 관리하고, 관리자가 수시로 검색할 수 


있음
       - 그래프 또는 파일 형태의 출력을 통하여 시간에 따른 장비의 성능변화를 표현함
   6) 보안관리 기능
       - 저장되는 Data Base 자료들에 대하여 암호화기법을 통한 보안성 제공
       - 해당 운용자외에는 관리시스템에 접근하지 못하도록 프로그램 접근제어 기능을
제공
       - 망 관리 시스템의 사용자들에 대하여 차별적인 등급을 제공하므로 주요 기능에 


대한 접근을 차별화
3. 적용분야
    - ACT사 FRAD 장비와 Cascade사의 Frame Relay 스위치가 혼용되는 site에서 


네트워크의 통합 관리를 목적으로 사용
    - 농협 등
4.규격
   - 운영체계 : 한글 Solaris 2.5

   - 망 관리기반 : HP OpenView NNM 4.1.1

   - 통신기능 : TCP/IP 기반 Socket Interface

   - 관리기능 : SNMP/SNMPv2, MIB 인터페이스

   - DB 제어 : Sybase DBMS

   - GUI : X-Window (X11R6) Motif

   - SUN Sparc 20 이상 기종

http://www.kdccorp.co.kr/r-3-62.html
국외 제품 현황

1. Open View (HP)

· 가용성 관리 

· 네트워크 성능 관리 

· 네트워크 보안 관리 

· 네트워크 서비스 시뮬레이션 

· 정책 기반 관리 
[image: image9.png]



Network Node Manager의 장점 

· 분산 및 트리(tree) 구조의 네트워크 환경관리

· 네트워크의 현재상황 및 건강정도 파악

· 네트워크 장애 복구시간 단축 

· 네트워크 자원 활용의 극대화

· 네트워크 운영 및 관리 시간 및 비용절감

· 네트워크 변경, 추가, 삭제시 자동탐지

· 네트워크 사용경향 및 성능 정보 수립 및 분석

· 네트워크 장애 조기 경보 체제 구축

· 네트워크 및 분산 시스템 관리체계의 기반구조 구축

Network Node Manager의 주요기능 
	구성 관리 기능

	구분
	주요기능

	간편한 네트워크 구성관리
	  네트워크 구성도의 자동생성 및 구성 변경시 자동으로 구성변경 탐지 

  손쉬운 Map 편집 기능 
    - Non-TCP/IP 노드의 추가, 삭제 

  각 노드에 각종 정보 수록 
    - 장비명, 위치, 관리자, 형태,
      구성정보 및 일련번호 등
      간단한 설명 수록 및 편집 

  HP-UX SAM을 통한
    HP-UX 시스템 구성

	Filtering 기능
	  사용자가 관리하기 원하는 Map을 Filtering을 통하여 선별적으로 관리가능 (Discovery Filtering) 

  Topology Filtering을 이용한 Map의 이관

	분산 관리 기능
	  Management Station (MS)와 Collection Station(CS)구조를 통한 거대 네트워크의 효율적 관리 

	Web 기능
	  네트워크 Topology : 이벤트 Browsing 기능의 Web 지원을 통해 어디에서나 네트워크의 효율적 관리 

	분산 관리 기능
	  Management Station (MS)와 Collection Station(CS)구조를 통한 거대 네트워크의 효율적 관리 

	다양한 관리방법 제공
	  다양한 특성을 이용한 장비의 관리
    - Host명, IP Address,
      Link Address, Object Type
      (Gateway, PC, WS, Host),
      SNMP Node, String등을 이용
      해당장비 탐색 

  Configuration 변경에 따른 Alarm 기능
    - System의
      network interface 변경
    - Node의 신규접속 및 삭제
    - Packet의 전송시작 및 종료
    - Node의 LinkLevelAddress 변경
    - System의 설명 및 Node명 변경

  각종 네트워크 관리정보 (MIB)를 그래프 및 Text로 손쉽게 제시

	시스템 성능의 자동점검
	  System Resource 사용량 자동 제시
    - 여러 시스템의 CPU 사용량 
    - CPU queue depth와
     process wait 정보

    - Process의 숫자
    - Disk 사용량

	네트워크 성능의 자동점검
	  Interface 및 노드의 traffic 성능 제시
    - 모든 노드에 대해 송,수신된
      packet, octet, broadcast,
      multicast, error의 통계자료 제시

	장애관리를 위한 성능관리
	  사용자가 정의한 일정기준에 근거 기준 초과시 Alarm으로 통보 

  정상 작동시 "Base Line" 성능을 측정후 이상 발생시 비교 평가할 수 있는 자료 제공 

	수집 데이터의 RDB 지원
	  네트워크 분석 및 리포팅을 용이하게 하기 위해 네트워크 수집 정보 (Flat file)의 RDB로의 Import 기능지원 


필요 HP 하드웨어 및 소프트웨어 

  ① UNIX 시스템

	구분 
	내용 

	지원가능 플랫폼
	HP9000 800 또는 
700, HP-UX 10.x SUN Solaris 2.5, 2.6이상 

	메모리
	최소 64MB

	모니터
	1280 x 1024, 8 color plane

	Disk
	1.2GB


	Mouse
	  

	Free Disk Space
	65MB, 120MB Swap

	HP-UX
	9.X, 10.0, 10.01, 10.10 (X-Windows, OSF/Motif) 이상

	LAN/Link/9000
	  

	ARPA Service/9000
	  




  ② NT 시스템

	구분 
	내용 

	CPU
	Intel Pentium 6/150 process 이상

	운영체제
	Microsoft Windows NT Workstation(Server) 버전 3.51이상 (TCP/IP 설치 필요)

	메모리
	48MB RAM

	모니터
	800×6001 (SVGA graphic card)




③ HP OpenView Web 환경

· 지원 Web 서버 

- Apache 
- CERN/W3C 
- NCSA 
- Netscape FastTrack/Enterprise 
- Microsoft 

· 지원 Web 브라우져 

- Netscape Navigater 2.x, 3.x 
- Microsoft Internet Explorer 2.x, 3.x 

http://www.hp.com
http://www.hp.co.kr/ssbu/net_manage.html
2. Tivoli (IBM)

Asset Management
Automates the processes that track and protect your company's assets.
Network Management
Helps keep your network devices up and running, and your business competitive
Service Management
Enables you to ensure high quality service to your internal and external customers.
Availability Management
Supports business applications and computing resources to maximize their availability for improving customer service levels.
Operations Management
Centralizes control of all back office operations.
Storage Management
Allows you to deploy, access, share, and protect your company's vital business information.
Change Management
Helps you manage the necessary changes to your dynamic computing environment.
Security Management
Allows all security processes to be managed and monitored from a central location.
http://www.tivoli.com
3. IMA (Ericsson)

· operate and maintain both fixed and mobile networks 

· Fault Management, Configuration Management, Circuit Provisioning, Performance Management, Security Management, System Management and so on.
· IMA is based on Windows NT
http://www.ericsson.se/wireless/products/ima/prod.htm
4. ALMAP (Alcatel)

[image: image10.png]— Commen W, Staus Dispay and Norigatian

o |[ ropatogr | [ mams | [ searty | [evemtsrtoss] [sxtemmar.

comer

Developmert|

Toolehoin Swicting || Trnsport | | Acwmss | | mebile | | ot
—« | Doman | | ‘Doman || Doman || Doman || Doman

Manoger || Manoger | | manoger | | Menager | | mencger

— Communication Infrastructure

[ Fiattorm





· Alcatel Network Management Platform
· foundation for Alcatel's Network Management Products in all areas of telecommunication: access, mobile, switching and transmission
· ALMAP is based on a TMN standard compliant object-oriented approach
· Topology Management, Alarm Surveillance, Event and Log Management, Security Management and Distributed Application Management
· ALMAP also includes a C++ development toolchain - COMET - that provides a framework for fast development of GDMO-based manager-agent TMN applications

http://www.alcatel.com/telecom/mbd/products/products/detailed/almap/
5. Spectrum (Aprisma Technologies) 

· Core component ( SpectroServer/SpectroGraph

· Device management

· Alarm management application

· Configuration management

· Desktop management

· Reporting tools

· Service level management

· Web applications

· Solaris, Windows NT


http://www.aprisma.com/spectrum
6. CISCO Systems

Routed WAN Management
CiscoWorks2000 Routed WAN Management Solutions
Cisco Network Registrar
Provides a full-featured DNS/DHCP system with scalable naming and addressing services for enterprise and service provider networks. A component of CiscoAssure Policy Networking.
Cisco QoS Policy Manager
    Protects business-critical application performance through centralized QoS policy 
control and automated policy deployment.
CiscoWorks Blue
Addresses the vast and complex networking requirements present in integrated IBM Systems Network Architecture (SNA) and IP environments
CiscoWorks for Windows
Delivers a comprehensive suite of integrated management tools designed to simplify the administration and maintenance of small-to-medium business networks or workgroups
CiscoWorks2000
The CiscoWorks2000 family provides solutions targeted at the wide-area and local-area operations of enterprise networks
Internetwork Performance Monitor
Empowers network engineers to proactively troubleshoot network response times utilizing real time and historical reports.
SwitchProbes
Cisco SwitchProbes enable users to analyze network traffic patterns, troubleshoot protocol-related problems, set up proactive alarms to detect problems before they affect users, and perform trend analysis for long-term planning.
7. NextPoint (NextPoint)
· Network auto-discovery and map
· Status and network delay tracking from end-user perspective
· Traffic Signatures for network utilization, response time, errors, broadcasts, and collisions
· Exceptions based on deviation from normal traffic levels
· Real-time alert notification via e-mail, pager, or third-party management application
· Weekly "snapshot" reports of router performance (CPU, memory, response time)
· Inventory reports for interfaces, devices, servers, and other network nodes
· 100% Java-driven Web interface
