

��

UNIÓN  INTERNACIONAL  DE  TELECOMUNICACIONES��





UIT-T�M.1370��SECTOR  DE  NORMALIZACIÓN�DE  LAS  TELECOMUNICACIONES�DE  LA  UIT�(06/98)   ��









SERIE M: RGT Y MANTENIMIENTO DE REDES: SISTEMAS DE TRANSMISIÓN, CIRCUITOS TELEFÓNICOS, TELEGRAFÍA, FACSÍMIL Y CIRCUITOS ARRENDADOS INTERNACIONALES

Sistemas internacionales de transmisión de datos





Puesta en servicio de sistemas internacionales de transmisión de datos



Recomendación  UIT-T  M.1370

(Anteriormente  Recomendación  del  CCITT)



�

RECOMENDACIONES  DE  LA  SERIE  M  DEL  UIT-T

RGT Y MANTENIMIENTO DE REDES: SISTEMAS DE TRANSMISIÓN, CIRCUITOS TELEFÓNICOS, TELEGRAFÍA, FACSÍMIL Y CIRCUITOS ARRENDADOS INTERNACIONALES



���Introducción y principios generales de mantenimiento y organización del mantenimiento�M.10–M.299��Sistemas internacionales de transmisión�M.300–M.559��Circuitos telefónicos internacionales�M.560–M.759��Sistemas de señalización por canal común�M.760–M.799��Circuitos internacionales utilizados para transmisiones de telegrafía y de telefotografía�M.800–M.899��Enlaces internacionales arrendados en grupo primario y secundario�M.900–M.999��Circuitos internacionales arrendados�M.1000–M.1099��Sistemas y servicios de telecomunicaciones móviles�M.1100–M.1199��Red telefónica pública internacional�M.1200–M.1299��Sistemas internacionales de transmisión de datos�M.1300–M.1399��Designaciones e intercambio de información�M.1400–M.1999��Red de transporte internacional�M.2000–M.2999��Red de gestión de las telecomunicaciones�M.3000–M.3599��Redes digitales de servicios integrados�M.3600–M.3999��Sistemas de señalización por canal común�M.4000–M.4999�����Para más información, véase la Lista de Recomendaciones del UIT-T.



�RECOMENDACIÓN  UIT-T  M.1370

PUESTA  EN  SERVICIO  DE  SISTEMAS  INTERNACIONALES�DE  TRANSMISIÓN  DE  DATOS





Resumen

Esta Recomendación describe los procedimientos de puesta en servicio de sistemas internacionales de transmisión de datos con una presentación PDH.





Orígenes

La Recomendación UIT-T M.1370, ha sido revisada por la Comisión de Estudio 4 (1997-2000) del UIT-T y fue aprobada por el procedimiento de la Resolución N.° 1 de la CMNT el 26 de junio de 1998.





Palabras clave

Puesta en servicio, intercambio de información de puesta en servicio, enlace internacional de transmisión de datos, sistema internacional de transmisión de datos.





























�

PREFACIO

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.

La Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT�T, que a su vez producen Recomendaciones sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT�T es el objeto del procedimiento establecido en la Resolución N.° 1 de la CMNT.

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT�T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

PROPIEDAD  INTELECTUAL

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

ã  UIT  1998

Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

�



ÍNDICE

Página

1	Alcance		1

2	Referencias		1

3	Terminología y definiciones		1

4	Abreviaturas		2

5	Límites y objetivos de calidad de funcionamiento		2

6	Intercambio de información preliminar		2

7	Procedimientos de puesta en servicio para un enlace internacional de transmisión de datos		3

7.1	Establecimiento y ajuste de las secciones del enlace		3

7.2	Procedimientos de establecimiento y prueba de secciones de enlace nacionales e internacionales		3

7.3	Procedimientos de establecimiento y prueba de un enlace internacional de transmisión de datos completo		3

8	Procedimientos de puesta en servicio de un sistema internacional de transmisión de datos		5

8.1	Generalidades		5

8.2	Pruebas del equipo de multiplexación local		5

8.3	Pruebas de interfuncionamiento de los equipos de multiplexación		5

8.4	Prueba de la estabilidad del sistema		5

8.5	Pruebas de configuración del sistema		5

8.6	Puesta en servicio		6

9	Integración del sistema y enlaces		6

10	Configuraciones de medición		6





























�Recomendación M.1370

Recomendación M.1370     (06/98)

PUESTA  EN  SERVICIO  DE  SISTEMAS  INTERNACIONALES�DE  TRANSMISIÓN  DE  DATOS

(Publicada en 1984; revisada en 1988, 1993 y 1998)

1	Alcance

Los requisitos descritos en la presente Recomendación deben garantizar que antes de poner en servicio un sistema internacional de transmisión de datos, éste es probado totalmente en cuanto a su calidad de funcionamiento o al interfuncionamiento del equipo de multiplexación1.

Las pruebas de puesta en servicio descritas en la presente Recomendación deben incluir idealmente periodos de actividad industrial normal para ser representativas de las condiciones de red típicas.

2	Referencias

Las siguientes Recomendaciones UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que, mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las Recomenda�ciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de las Recomendaciones UIT�T actualmente vigentes.

[1]	Recomendación M.20 del CCITT (1992), Filosofía de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones.

[2]	Recomendación UIT-T M.60 (1993), Terminología y definiciones relativas al mantenimiento.

[3]	Recomendación UIT-T M.1045 (1996), Intercambio preliminar de información para la provisión de circuitos internacionales arrendados y sistemas internacionales de transmisión de datos.

[4]	Recomendación UIT-T M.1300 (1997), Mantenimiento de sistemas internacionales de transmisión de datos que funcionan en la gama de 2,4 kbit/s y 140 Mbit/s.

[5]	Recomendación UIT-T M.1340 (1996), Asignaciones de objetivos y límites de calidad de funcionamiento para enlaces y sistemas internacionales de transmisión de datos.

[6]	Recomendación UIT-T M.1380 (1997), Puesta en servicio de circuitos internacionales arrendados soportados por sistemas internacionales de transmisión de datos.

[7]	Recomendación UIT-T M.1400 (1997), Designaciones para las redes internacionales.

[8]	Recomendación UIT-T M.2110 (1997), Puesta en servicio de trayectos, secciones y sistemas de transmisión internacionales de la jerarquía digital plesiócrona y de trayectos y secciones múltiplex internacionales de la jerarquía digital síncrona.

[9]	Recomendación O.151 del CCITT (1992), Aparato de medida de la característica de error a velocidad primaria y a velocidades superiores.

[10]	Recomendación O.152 del CCITT (1992), Aparato de medida de la característica de error para velocidades binarias de 64 kbit/s y N ´ 64 kbit/s.

[11]	Recomendación O.153 del CCITT (1992), Parámetros básicos para la medición de la característica de error a velocidades inferiores a la primaria.

3	Terminología y definiciones

La Recomendación M.1300 [4] contiene descripciones generales de enlaces y sistemas internacionales de transmisión de datos.

�Los términos y definiciones relativos a la presente Recomendación figuran en la Recomendación M.60 [2].

4	Abreviaturas

En esta Recomendación se utilizan las siguientes siglas:

DXC	Transconexión digital� (digital cross-connect)

ES	Segundo con error� (errored second)

LTP	Punto de terminación del enlace� (link terminating point)

MUX	Equipo de multiplexación� (multiplexing equipment)

PDH	Jerarquía digital plesiócrona� (plesiochronous digital hierarchy)

SES	Segundo con muchos errores� (severely errored second)

5	Límites y objetivos de calidad de funcionamiento

Las Recomendación M.1340 [5] trata de todos los límites y objetivos de calidad de funcionamiento asociados a la presente Recomendación. Para todas las pruebas de calidad de funcionamiento descritas en esta Recomendación, los límites de segundos con error (ES, errored second) y de segundos con muchos errores (SES, severely errored second) deben satisfacerse simultáneamente para que el resultado de la prueba se considere aceptable.

6	Intercambio de información preliminar

Para facilitar el establecimiento y la puesta en servicio de sistemas internacionales de transmisión de datos es importante que los operadores de redes o proveedores de servicios intercambien información (como se detalla en la Recomenda�ción M.1045 [3]) y acuerden como necesario lo siguiente:

i)	Especificaciones relativas a la interconexión de equipos de multiplexación1 estructuración de datos que pueden confirmar la probabilidad de interfuncionamiento compatible.

ii)	Un diagrama de configuración del equipo que muestre las disposiciones de conexión y el lugar y los tipos de interfaz de los puntos de prueba.

	Este diagrama debe incluir la referencia al punto de terminación del enlace (LTP, link terminating point) y a todos los puntos de prueba de canal.

iii)	Un diagrama de encaminamiento esquemático que identifique la ubicación de los puntos de terminación del enlace, estaciones terrenas, estaciones terrenas fronterizas y centros terminales internacionales y que muestren las distancias aproximadas en kilómetros (salvo para cualesquiera secciones o secciones de enlace nacional por satélite).

	Este diagrama debe utilizarse para calcular los límites de calidad de funcionamiento de acuerdo con la Recomendación M.1340 [5] (véanse 3.1/M.1340 y la figura 1/M.1340).

iv)	Los detalles de los equipos de prueba que se utilizarán para las operaciones normales de provisión y mantenimiento. Las especificaciones de los equipos de prueba deben compararse para asegurar una interpretación coherente de los eventos de errores de transmisión típicos.

v)	Las secuencias de pruebas seudoaleatorias que han de utilizarse. Estas deben concordar con las Recomenda�ciones O.151 [9], O.152 [10] y O.153 [11], según proceda. (Pueden utilizarse secuencias de prueba más rigurosas que estén disponibles en algunos equipos de prueba, previo acuerdo bilateral. Sin embargo, debe apreciarse que ciertas secuencias de pruebas seudoaleatorias pueden forzar a un sistema de transmisión más allá de su especificación de diseño original.)

vi)	Un plan de puesta en servicio que tenga en cuenta los requisitos de prueba y la secuencia indicada en las cláusulas 7 y 8 a continuación. Según las restricciones de los recursos, los operadores de redes o proveedores de servicios pueden necesitar planificar pruebas durante varias semanas o incluso meses antes de la fecha prevista de puesta en servicio.

�vii)	Una designación de acuerdo con la Recomendación M.1400 [7].

viii)	Detalles de contacto para el personal operativo y de planificación.

ix)	Los operadores de red o proveedores de servicios deben acordar un control doble o una relación de control y subcontrol para las estaciones terminales del sistema internacional de transmisión de datos (véase la cláusula 10/M.1300 [4]).

La información intercambiada sobre la puesta en servicio, indicada anteriormente, debe mantenerse para referencia futura.

7	Procedimientos de puesta en servicio para un enlace internacional de transmisión de datos

7.1	Establecimiento y ajuste de las secciones del enlace

Cada sección debe establecerse o ajustarse como entidades separadas de acuerdo con las Recomendaciones y procedimientos apropiados para el medio de transmisión utilizado.

Cuando una sección de enlace está totalmente dentro de la red de un solo operador de red o proveedor de servicios, debe aplicarse la práctica interna de ese operador de red o proveedor de servicios, para el establecimiento o ajuste, a condición de que los límites utilizados concuerden con los requisitos globales de calidad de funcionamiento para un enlace internacional de transmisión de datos.

Cuando una sección de enlace está totalmente dentro de un sistema de transmisión de datos existente que ya ha sido extensamente probado, los operadores de red o proveedores de servicios pueden acordar reducir este requisito a una prueba de breve duración de 15 minutos, con los límites de calidad de funcionamiento que se indican en el cuadro 3/M.1340 [5].

7.2	Procedimientos de establecimiento y prueba de secciones de enlace nacionales e internacionales

Una vez probadas satisfactoriamente, las secciones de enlace descritas en 7.1 anterior deben interconectarse para formar las secciones internacionales, según proceda. Estas deben verificarse después en cuanto a la calidad de funcionamiento de la transmisión de datos utilizando los límites que concuerdan con los requisitos de la Recomendación M.1340 [5]. Es conveniente una prueba mínima de 24 horas, pero puede ser apropiada una duración más breve, como se indica en 7.1.

7.3	Procedimientos de establecimiento y prueba de un enlace internacional de transmisión de datos completo

Cuando las secciones internacionales y nacionales se han probado y se han considerado satisfactorias (véase 7.2 anterior), deben interconectarse para formar el enlace completo internacional de transmisión de datos.

Debe confirmarse que las disposiciones de acceso de prueba son tales que ninguna parte del enlace internacional completo de transmisión de datos queda excluida de la prueba. De acuerdo con la Recomendación M.1300 [4], los puntos de terminación del enlace en cualquiera de los dos extremos de un enlace internacional de transmisión de datos deben proporcionar una interfaz digital. Se considera que forma parte del enlace cualquier equipo necesario para proporcionar esta interfaz.

El enlace internacional de transmisión de datos debe probarse durante 24 horas, utilizando los límites determinados de acuerdo con la Recomendación M.1340 [5]. Sin embargo, puede ser apropiada una prueba de duración más corta, como se indica en 7.1.

Cuando no se cumplen los límites de calidad de funcionamiento de 24 horas indicados en la Recomendación M.1340 [5], los operadores o proveedores de servicios deben investigar las razones del fallo de la prueba y tratar de rectificar los posibles problemas identificados.

Queda en estudio cualquier posible efecto de la carga de tráfico de la red sobre las pruebas del enlace de datos.

La figura 1 ilustra las pruebas y procedimientos de puesta en servicio.

�

� EMBED Word.Picture.6  ���

FIGURA 1/M.1370

�8	Procedimientos de puesta en servicio de un sistema internacional de transmisión de datos

8.1	Generalidades

Estas pruebas están destinadas a demostrar la estabilidad de la característica de error y el funcionamiento correcto de un sistema internacional de transmisión de datos.

8.2	Pruebas del equipo de multiplexación local2

Cada operador de red o proveedor de servicios debe verificar el funcionamiento del equipo de multiplexación2 que se utilizará para sustentar el sistema internacional de transmisión de datos. Esto debe incluir una comprobación de los equipos periféricos, tales como las alimentaciones de potencia y los conductores de conexión. Estas comprobaciones deben realizarse suficientemente antes de la conexión real a un enlace internacional de transmisión de datos.

8.3	Pruebas de interfuncionamiento de los equipos de multiplexación2

Una vez conectado el equipo de multiplexación2 al enlace internacional de transmisión de datos, debe confirmarse el interfuncionamiento de alarmas. Las conexiones en recepción y en transmisión del punto de terminación del enlace deben desconectarse en cada extremo por turno y deben registrarse las condiciones de alarma detectadas, (por ejemplo, señal de indicación de alarma, Recomendación M.20 [1]).

En algunas ocasiones, puede ser posible efectuar transmisión con errores simulados. Cuando esto es posible, los errores deben inyectarse por turno en cada extremo del enlace internacional de transmisión de datos en los puntos de terminación del enlace. Debe efectuarse una verificación para confirmar que en el extremo distante se observa la condición de alarma apropiada.

8.4	Prueba de la estabilidad del sistema

Esta prueba está destinada a confirmar el interfuncionamiento estable de equipos de multiplexación terminales y proporcionar ulterior confirmación de la calidad de funcionamiento del enlace internacional de transmisión de datos. Las pruebas de característica de error de canal se realizan simultáneamente en cada sentido de transmisión.

Debe efectuarse una prueba de estabilidad del sistema, a una velocidad de datos de canal determinada. La duración de la prueba y la velocidad de datos utilizada deben fijarse por acuerdo bilateral, teniendo en cuenta las experiencias anteriores. Con el fin de proporcionar una indicación fiable de la estabilidad global del sistema, se recomienda efectuar una prueba de 24 horas. Sin embargo, hay dos casos en los que puede ser apropiada una duración breve. El primer caso se produce si se ha confirmado la estabilidad del sistema para una configuración de equipo idéntica que utiliza la misma facilidad de transmisión. El segundo caso se produce si se dispone de supervisión de calidad en servicio (descrita en la cláusula 5/M.1340 [5]) y se demuestra que la calidad de funcionamiento del sistema es buena. En ambos casos, se requiere acuerdo entre los operadores de red y los proveedores de servicios.

Si la MUX de la figura 1 es en la práctica una transconexión digital (DXC)�, debe utilizarse la función transconexión para la prueba a la velocidad del canal.

Cuando no se cumplen los límites de calidad de funcionamiento determinados de acuerdo con la Recomenda�ción M.1340 [5] debe hacerse referencia a los resultados de calidad de funcionamiento logrado durante las pruebas del enlace internacional de transmisión de datos. Si estos resultados no son consecuentes, debe aplicarse localización de averías.

8.5	Pruebas de configuración del sistema

Estas pruebas están destinadas a confirmar la capacidad de un sistema internacional de transmisión de datos para soportar la gama prevista de tipos de canal. Se considera apropiada una prueba de 15 minutos. Las pruebas deben realizarse a todas las velocidades de datos de canal digital que han de ofrecerse al sistema que se establece. La Recomendación M.1340 [5] (véase el cuadro 3/M.1340) proporciona objetivos de pruebas de corta duración que son apropiadas para la prueba de configuración digital.

�Si la MUX de la figura 1 es en la práctica una transconexión digital (DXC), debe utilizarse la función transconexión para la prueba a la velocidad del canal. Los operadores de redes o proveedores de servicios pueden convenir someterse a pruebas de configuración de sistemas si se ha probado anteriormente una configuración idéntica del equipo.

A condición de que se haya completado satisfactoriamente la prueba de estabilidad del sistema, es improbable que una prueba de configuración no indique un problema de calidad de transmisión. Puede ser apropiado verificar la configuración del equipo de multiplexación que se utiliza, especialmente cuando el problema existe sólo para un tipo de canal.

8.6	Puesta en servicio

Los operadores de redes o proveedores de servicios participantes deben confirmar conjuntamente que toda la prueba se ha completado satisfactoriamente antes de ofrecer un sistema internacional de transmisión de datos para el servicio comercial.

9	Integración del sistema y enlaces

Al aplicar los procedimientos de puesta en servicio descritos anteriormente, los operadores de redes o proveedores de servicios deben tender particularmente a destacar cualesquiera problemas asociados con la interconexión de redes temporizadas separadamente (véase también la Recomendación M.1380 [6]).

10	Configuraciones de medición

Son posibles varias configuraciones de medición de prueba (véase la figura 1/M.2110 [8]). Cuando sea factible, deben utilizarse configuraciones de medición de prueba bidireccional. Cuando se empleen pruebas en bucle, deben utilizarse los límites de calidad de funcionamiento indicados en la Recomendación M.1340 [5] aplicables a un sentido de transmisión (es decir, no se recomienda doblar los límites).































�

SERIES  DE  RECOMENDACIONES  DEL  UIT-T��Serie A�Organización del trabajo del UIT-T��Serie B�Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación��Serie C�Estadísticas generales de telecomunicaciones��Serie D�Principios generales de tarificación��Serie E�Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del servicio y factores humanos��Serie F�Servicios de telecomunicación no telefónicos��Serie G�Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales��Serie H�Sistemas audiovisuales y multimedios��Serie I�Red digital de servicios integrados��Serie J�Transmisiones de señales radiofónicas, de televisión y de otras señales multimedios��Serie K�Protección contra las interferencias��Serie L�Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta exterior��Serie M�RGT y mantenimiento de redes: sistemas de transmisión, circuitos telefónicos, telegrafía, facsímil y circuitos arrendados internacionales��Serie N�Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de televisión��Serie O�Especificaciones de los aparatos de medida��Serie P�Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes locales��Serie Q�Conmutación y señalización��Serie R�Transmisión telegráfica��Serie S�Equipos terminales para servicios de telegrafía��Serie T�Terminales para servicios de telemática��Serie U�Conmutación telegráfica��Serie V�Comunicación de datos por la red telefónica��Serie X�Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos��Serie Y�Infraestructura mundial de la información��Serie Z�Lenguajes de programación��

1 	El término "equipo de multiplexación", definido en la Recomendación M.60 [2], comprende equipo digital de transconexión.

2 	El término "equipo de multiplexación", definido en la Recomendación M.60 [2], comprende equipo digital de transconexión.



_______________







�PAGE�ii�	�styleref head_foot�Recomendación M.1370     (06/98)�



		�styleref head_foot�Recomendación M.1370     (06/98)�	�PAGE�iii�



�PAGE�6�	�styleref head_foot�Recomendación M.1370     (06/98)�



		�styleref head_foot�Recomendación M.1370     (06/98)�	�PAGE�5�













�PAGE \# "'Page: '#'�'"  �Page: 2���A: DXC	Transconexión digital

�PAGE \# "'Page: '#'�'"  �Page: 2���A: ES	Segundo con error

�PAGE \# "'Page: '#'�'"  �Page: 2���A: LTP	Punto de terminación del enlace

�PAGE \# "'Page: '#'�'"  �Page: 2���A: MUX	Equipo de multiplexación

�PAGE \# "'Page: '#'�'"  �Page: 2���A: PDH	Jerarquía digital plesiócrona

�PAGE \# "'Page: '#'�'"  �Page: 2���A: SES	Segundo con muchos errores

�PAGE \# "'Page: '#'�'"  �Page: 5���A: transconexión digital (DXC)






