

��

UNION  INTERNATIONALE  DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS��





UIT-T	M.2100

SECTEUR  DE  LA  NORMALISATION	(07/95)�DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS�DE  L'UIT













MAINTENANCE

RÉSEAU  DE  TRANSPORT  INTERNATIONAL





LIMITES  DE  PERFORMANCE  POUR  LA�MISE  EN  SERVICE  ET  LA  MAINTENANCE  DES  CONDUITS,  DES  SECTIONS  ET�DES  SYSTÈMES  DE  TRANSMISSION  NUMÉRIQUES  INTERNATIONAUX  À  HIÉRARCHIE  NUMÉRIQUE  PLÉSIOCHRONE���

Recommandation  UIT-T   M.2100

		(Antérieurement «Recommandation du CCITT»)











AVANT-PROPOS

L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un organe permanent de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans, détermine les thèmes d'études à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T lesquelles élaborent en retour des Recommandations sur ces thèmes.

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la Résolution n.° 1 de la CMNT (Helsinki, 1er-12 mars 1993).

La Recommandation révisée UIT-T M.2100, que l'on doit à la Commission d'études 4 (1993-1996) de l'UIT-T, a été approuvée le 27 juillet 1995 selon la procédure définie dans la Résolution n° 1 de la CMNT.



___________________















NOTE

Dans la présente Recommandation, l'expression «Administration» est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue de télécommunications.















ã  UIT  1995

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

�



TABLE  DES  MATIÈRES

Recommandation M.2100     (07/95)

Page



1	Considérations générales		2

1.1	Convention		2

1.2	Définition de la partie internationale		2

2	Modèles de référence		2

2.1	Eléments essentiels d'un conduit		2

2.2	Modèle fictif de référence pour la performance pour les conduits internationaux au débit de 64 kbit/s		3

2.3	Modèle fictif de référence pour la performance pour les conduits internationaux primaires et de rang supérieur		3

3	Objectifs de performance		7

3.1	Débit à 64 kbit/s		7

3.2	Débit primaire et débits plus élevés		7

4	Principes de répartition		8

5	Evaluation des paramètres de performance en termes d'erreurs		10

5.1	Portée		10

5.2	Evaluation des paramètres ES/SES d'après des mesures en service		10

5.3	Evaluation des paramètres ES/SES d'après des mesures hors service		11

6	Limites de qualité de transmission		12

6.1	Considération générale		12

6.2	Limites de performance pour la mise en service		13

6.3	Limites de performance pour la maintenance		15

6.4	Surveillance/mesure de la performance à long terme		17

7	Incidence des dégradations de rythme sur les performances en terme d'erreurs		17

8	Disponibilité dans la couche à 64 kbit/s et aux débits plus élevés		17

8.1	Définition des états de disponibilité et d'indisponibilité		17

8.2	Conséquences pour les mesures en termes d'erreurs de maintenance		17

8.3	Inhibition de la surveillance de la performance pendant la durée d'indisponibilité		18

8.4	Limites d'indisponibilité		18

Annexe A – Exemples d'applications du tableau de répartition du RPO (Tableaux 2a et b)		19

Annexe B – Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES		20

Annexe C – Valeurs des limites pour la mise en service de conduits numériques internationaux		27

Annexe D		56

Références		56















�Recommandation M.2100

Recommandation M.2100     (07/95)

LIMITES  DE  PERFORMANCE  POUR  LA  MISE  EN  SERVICE  ET  LA  MAINTENANCE  DES  CONDUITS,  DES  SECTIONS  ET  DES�SYSTÈMES  DE  TRANSMISSION  NUMÉRIQUES  INTERNATIONAUX�À  hiérarchie  numérique  plÉsiochrone

(Première publication en 1988, révisée en 1992 et 1995)

Résumé: La présente Recommandation indique les limites applicables pour la mise en service et la maintenance des conduits, des sections et des systèmes de transmission numériques internationaux à chacun des niveaux de la hiérarchie numérique plésiochrone à partir de 64 kbit/s. La performance en termes d'erreur, de rythme et de disponibilité est spécifiée. Une méthode permettant de calculer les secondes erronées (ES) (errored seconds) et les secondes gravement erronées (SES) (severely errored seconds) à partir de mesures faites en service est indiquée pour tous les niveaux hiérarchiques.

Mots clés: Conduit numérique; disponibilité; indisponibilité; limite de maintenance; limite de mise en service; objectif de performance; paramètre de performance pour l'erreur; répartition de la performance; seconde erronée; seconde gravement erronée; section numérique; système de transmission numérique.

Abréviations

Pour les besoins de la présente Recommandation, les abréviations suivantes sont utilisées:

AIS	Signal d'indication d'alarme� (alarm indication signal)

BER	Taux d'erreur sur les bits� (bit error ratio)

BIS	Mise en service� (bringing-into-service)

CRC	Contrôle cyclique de redondance� (cyclic redundancy check)

ES	Seconde erronée� (errored second)

FAS	Signal de verrouillage de trame� (frame alignment signal)

FS	Station frontière� (frontier station)

ICPCE	Elément essentiel de conduit entre pays� (inter-country path core element)

IDTC	Centre international de transmission numérique� (international digital transmission centre)

IG	Passerelle internationale� (international gateway)

IPCE	Elément essentiel de conduit international� (international path core element)

ISC	Centre de commutation international� (international switching centre)

LOF	Perte de trame� (loss of frame)

LOS	Perte du signal� (loss of signal)

PCE	Elément essentiel de conduit� (path core element)

PDH	Hiérarchie numérique plésiochrone� (plesiochronous digital hierarchy)

PEP	Point de terminaison de conduit� (path end point)

PRBS	Séquence de bits pseudo-aléatoire� (pseudo-random bit sequence)

RDI	Evénement d'indication de défaut distant� (remote defect indication)

RGT	Réseau de gestion des télécommunications� 

RNIS	Réseau numérique avec intégration des services�

RPO	Objectif de performance en termes d'erreurs de référence� (reference performance objective)

SES	Seconde gravement erronée� (severely errored second).

�1	Considérations générales

L'objet de la présente Recommandation est de fournir des limites de performance pour la mise en service et la maintenance des conduits, des sections et des systèmes de transmission numériques afin d'atteindre les objectifs de performance fixés pour un environnement multiservice. Ces objectifs comprennent la performance en termes d'erreurs (Recommandations G.821 [1] et G.826 [41]), la qualité du rythme (Recommandation G.822 [2]) et la disponibilité. La présente Recommandation définit les paramètres et leurs objectifs associés de manière à obéir aux principes énoncés dans les Recommandations M.20 [34], M.32 [35] et M.34 [36].

Les méthodes et procédures d'application de ces limites sont décrites dans la Recommandation M.2110 pour les procédures de mise en service et dans la Recommandation M.2120 pour les procédures de maintenance.

La présente Recommandation met en œuvre certains principes qui forment la base de la maintenance d'un réseau numérique:

–	il est souhaitable de faire des mesures continues en service. Dans certains cas (pour la mise en service par exemple), il peut être nécessaire de faire des mesures hors service;

–	il est indispensable d'utiliser une seule série de paramètres pour la maintenance de chaque niveau de la hiérarchie (le même principe n'est pas applicable dans le cas des valeurs limites);

–	les limites de performance en termes d'erreurs des systèmes de transmission dépendent du support utilisé; mais en raison des nombreuses structures de réseau possibles, les limites de performance en termes d'erreurs sur les conduits sont indépendantes du support.

Etant donné que les limites de performance sont censées répondre aux besoins du réseau numérique en évolution, il faut reconnaître qu'elles ne sont pas faciles à atteindre avec l'ensemble des équipements et systèmes numériques actuels.

Dans l'avenir, la présente Recommandation ou des Recommandations associées porteront sur tous les conduits, sections et systèmes de transmission numériques fonctionnant à 64 kbit/s et à tout niveau plus élevé dans la hiérarchie PDH – y compris l'accès d'abonné RNIS décrit dans la Recommandation I.412 [3].

Actuellement, la présente Recommandation traite des limites de performance en termes d'erreurs attribuées pour les conduits à chacun des niveaux de la hiérarchie PDH et des critères d'évaluation en service des paramètres jusqu'à la couche quaternaire.

1.1	Convention

Aux fins de la présente Recommandation, les termes «conduit», «section» et «système de transmission» doivent être compris comme conduits, sections ou systèmes de transmission «numériques». De même, l'abréviation RPO est l'objectif de performance de référence pour les ES et les SES, sauf indication contraire spécifique.

1.2	Définition de la partie internationale�XE "partie internationale"�

Un conduit numérique international�XE "conduit numérique international"� peut être subdivisé en deux parties nationale et internationale. La frontière entre ces parties est définie comme une passerelle internationale�XE "passerelle internationale"� (IG), correspondant à:

–	un ISC, du côté international, pour les conduits à 64 kbit/s entre commutateurs (IG = ISC = PEP);

–	un centre international IDTC pour les conduits à 2 Mbit/s et au-dessus (IG = IDTC = PEP), qui transportent des conduits de rang inférieur fournissant des conduits entre centres ISC ou des liaisons spécialisées.

Lorsque les conduits à 2 Mbit/s se terminent dans un centre ISC (ISC = PEP), la passerelle IG est localisée au niveau de l'IDTC qui est associé à l'ISC. Aucune partie nationale ne doit être prise en considération puisque IDTC et ISC sont situés dans la même aire géographique.

2	Modèles de référence�XE "Modèles de référence"�

2.1	Eléments essentiels d'un conduit�XE "Eléments essentiels d'un conduit"�

Un conduit numérique international�XE "conduit numérique international"� a été fractionné du point de vue géographique pour la répartition du RPO. Les sections correspondantes ont été intitulées «éléments essentiels de conduit» (PCE) (path core elements).

�Deux types de PCE internationaux sont utilisés:

–	un IPCE est situé entre une passerelle internationale IG et une station frontière�XE "station frontière"� dans un pays de destination ou entre des stations frontières dans un pays de transit (voir la définition de l'IG en 1.2);

–	un élément essentiel de conduit entre pays (ICPCE) (inter-country path core element) est situé entre les stations frontières adjacentes�XE "stations frontières adjacentes"� des deux pays concernés. L'ICPCE correspond au conduit numérique d'ordre le plus élevé établi sur un système de transmission numérique reliant les deux pays. Un ICPCE peut être établi sur un système de transmission de Terre, par satellite ou en câble sous-marin.

2.2	Modèle fictif de référence pour la performance pour les conduits internationaux au débit de 64 kbit/s�XE "Modèle fictif de référence pour la performance pour les conduits internationaux au débit de 64 kbit/s"�

La Figure 1 illustre la relation physique entre les conduits internationaux de la couche réseau au débit primaire et les conduits de la couche réseau à 64 kbit/s.

Les éléments clés à noter dans la Figure 1 sont les suivants:

i)	les conduits de la couche réseau au débit primaire peuvent desservir:

–	soit des clients de couche homologue, par exemple un canal H12 dans le cas de conduits à 2048 kbit/s; ou

–	des clients de couche inférieure, par exemple une section de conduit à 64 kbit/s dans la couche réseau à 64 kbit/s;

ii)	la partie internationale du conduit à 64 kbit/s reçoit 40% du RPO (voir la Figure 1) en termes d'erreur de bout en bout;

iii)	l'Annexe A donne quelques exemples de conduits internationaux au débit primaire. Ces exemples montrent aussi la subdivision du conduit international au débit primaire en PCE; le Tableau 2 présente les RPO des PCE;

iv)	pour déterminer le RPO de bout en bout (c'est-à-dire entre PEP), on suppose la simple sommation des RPO des PCE. Par ailleurs, pour déterminer le RPO offert à la section de couche réseau à 64 kbit/s, on suppose une simple sommation des RPO attribués aux conduits internationaux au débit primaire interconnectés en cascade;

v)	une planification rationnelle de la transmission est requise pour veiller à ce que les conduits internationaux au débit primaire interconnectés en cascade respectent l'attribution de 40%.

2.3	Modèle fictif de référence pour la performance pour les conduits internationaux primaires et de rang supérieur�XE "Modèle fictif de référence pour la performance pour les conduits internationaux primaires et de rang supérieur"�

La Figure 2a illustre la relation physique entre les conduits internationaux au débit primaire et les conduits de rang supérieur.

Les points clés à noter dans la Figure 2a sont:

i) 	la répartition du conduit de bout en bout est spécifiée dans la Recommandation G.826 [41];

ii) 	en accord avec la Recommandation G.826, la partie internationale des conduits au débit primaire et des conduits de rang supérieur reçoit au maximum 63% de l'erreur de bout en bout pour le RPO;

iii) 	une planification rationnelle est nécessaire pour veiller à ce que les conduits internationaux en cascade au débit n Mbit/s, de débit primaire ou supérieur respectent l'attribution de 63%;

iv) 	quelques exemples de conduits internationaux au débit primaire et de conduits internationaux de rang supérieur sont donnés dans l'Annexe A;

v) 	un exemple de répartition d'un conduit au débit primaire, indiquant les relations avec les débits plus élevés le prenant en charge, est donné sur la Figure 2b.

�

�

FIGURE 1/M.2100...[D01] = 17.5 CM

�

�

FIGURE 2a/M.2100...[D02] = 17.5 CM

�

�

FIGURE 2b/M.2100...[D03] = 17.5 CM

�3	Objectifs de performance�XE "Objectifs de performance"�

3.1	Débit à 64 kbit/s

Le RPO pour les secondes erronées utilisé dans la présente Recommandation est fondé sur 40% d'un RPO de bout en bout de 4% proposé dans la Recommandation M.1340 [37]. Ce RPO intégrera également l'objectif de bout en bout de 8% pour les services fondés sur la Recommandation G.821 [1]. Ce RPO est fondé sur la constatation empirique d'une performance de conduit au débit primaire facile à obtenir.

Le RPO pour les secondes gravement erronées est fondé sur 40% d'un RPO de bout en bout de 0,1% tiré directement de la Recommandation G.821. Cependant, étant donné que les périodes utilisées pour la mise en service et la maintenance sont brèves comparées à la période d'évaluation de 1 mois suggérée dans la Recommandation G.821, il n'a pas été tenu compte de la tolérance complémentaire de la Recommandation G.821 pour les systèmes radioélectriques ou à satellites. Voir le Tableau 1a.

TABLEAU  1a/M.2100

Objectifs de performance de bout en bout en termes d'erreurs de référence à 64 kbit/s�XE "Objectifs de performance de bout en bout en termes d'erreurs de référence à 64 kbit/s"�



Paramètre (Note)�RPO de bout en bout�(% de temps maximal)��Secondes erronées (ES)

Secondes gravement erronées (SES)�4,0

0,1��NOTE – Les paramètres ES et SES sont définis à l'article 5.���



3.2	Débit primaire et débits plus élevés

Les valeurs données dans le Tableau 1b pour les couches à débit primaire ou supérieur, qui sont sélectionnées pour maintenir la cohérence avec la Recommandation G.826 [41], représentent 50% des valeurs prescrites dans la Recommandation G.826. Le RPO pour les secondes erronées utilisé dans la présente Recommandation est fondé sur un maximum de 63% d'un RPO de bout en bout de 2% (niveau primaire), de 2,5% (niveau secondaire), de 3,75% (niveau tertiaire) et de 8% (niveau quaternaire), calculé à partir de la Recommandation G.826 [41].

Le RPO pour les secondes gravement erronées est fondé sur un maximum de 63% d'un RPO de bout en bout de 0,1% (pour toutes les couches), calculé à partir de la Recommandation G.826 [41]. Il reste que les bases utilisées pour calculer les secondes erronées et les secondes gravement erronées dans la Recommandation G.826 [41] et la présente Recommandation sont différentes et que les nombres ne peuvent pas être comparés directement.

TABLEAU  1b/M.2100

Objectifs de performance de bout en bout en termes d'erreurs�de référence au débit primaire ou supérieur�XE "Objectifs de performance de bout en bout en termes d'erreurs�de référence au débit primaire ou supérieur"�

	

Niveau réseau�% de temps maximal de�secondes erronées (ES)�% de temps maximal de�secondes gravement erronées (SES)��Primaire�2,75�0,1��Secondaire�2,57�0,1��Tertiaire�3,75�0,1��Quaternaire�8,75�0,1��NOTE – Les paramètres ES et SES sont définis à l'article 5.����



�4	Principes de répartition

Le présent article spécifie la répartition des objectifs de performance en termes d'erreurs pour la partie internationale des conduits numériques internationaux, du point de vue des PCE comme indiqué sur la Figure 3.



�

FIGURE 3/M.2100...[D04] = 10.5 CM

Il appartient à chaque pays de concevoir son réseau de manière à ne pas dépasser le pourcentage qui lui est attribué dans le conduit international. La répartition de chaque partie du conduit international peut être déterminée d'après les valeurs indiquées dans le Tableau 2b. Excepté pour les câbles sous-marins, les longueurs référencées dans ce tableau sont des longueurs de lignes réelles ou des distances air-ligne multipliées par un facteur de ligne�XE "facteur de ligne"� (rf) adéquat qui, quel qu'il soit, est moindre. Les valeurs de rf sont indiquées dans le Tableau 2a.

TABLEAU  2a/M.2100



Distances de ligne aérienne du PCE�Facteur de ligne (rf)��Terrestre:���d  <  1000 km�1,52��d  >  1000 km�1,25��



Pour le câble sous-marin, la longueur réelle de la ligne devrait être utilisée.

Comme le montrent les Figures 2a et 2b, il est possible que l'accès au train de bits pour un conduit donné ne coïncide pas avec l'extrémité d'un PCE. Dans ce cas, ou si un pays de transit a d'autres points d'accès dans son réseau, il peut être nécessaire d'effectuer une sous-attribution pour les besoins de la maintenance, par exemple la localisation des dérangements comme indiqué dans la Recommandation M.2120 [38]. De telles sous-attributions relèvent de l'exploitant (ou des exploitants) du réseau national du pays considéré, avec les contraintes suivantes:

–	la somme des sous-attributions ne peut pas dépasser l'attribution du Tableau 2b pour le PCE en question;

–	les valeurs des sous-attributions doivent être communiquées à tous les centres de maintenance intéressés avant la mise en service du conduit et après tout réaménagement modifiant les valeurs.

�TABLEAU  2b/M.2100

Répartition du RPO entre les éléments essentiels du conduit entre pays�XE "Répartition du RPO entre les éléments essentiels du conduit entre pays"�



�Classification PCE (Note 2)�Répartition�(% du RPO de bout en bout)�(Note 5)��IPCE���Réseaux nationaux terminaux/de transit:���	<  d  £	500 km�02,0��	0500 km	<  d  £	1000 km�03,0��	1000 km	<  d  £	2500 km�04,0��	2500 km	<  d  £	5000 km�06,0��	5000 km	<  d  £	7500 km�08,0��	<  d  >	7500 km�10,0��ICPCE���Câble sous-marin métallique:���	<  d  £	500 km�02,0��	500 km	<  d  £	1000 km�03,0��	1000 km	<  d  £	2500 km�04,0��	2500 km	<  d  £	5000 km�06,0��	<  d  >	5000 km�08,0��Câble sous-marin à fibres optiques:���	<  d  £	500 km�01,0��	<  d  >	500 km�02,5��Satellite:���	Exploitation normale�20,0��	En mode de rétablissement de câble à large bande�(Note 1)��Système de Terre:���	<  d  <	300 km (Notes 3 et 4)�00,5��NOTES

1	Le pourcentage du RPO attribué à l'ICPCE par satellite entre pays sera le même que celui du câble particulier rétabli, avec une valeur minimale de 2,5%. Ce niveau de performance en termes d'erreurs, qui est meilleur que celui assuré par les parties habituelles par satellite de connexions RNIS, peut être obtenu par une conception soigneuse des porteuses spécialisées de la bande C à grande capacité et à large bande qui utilisent des installations réservées.

2	Des exemples d'attribution de PCE à l'aide du Tableau 2b sont donnés dans l'Annexe A.

3	L'ICPCE de Terre entre pays n'est destiné à être utilisé que dans le calcul des applications de fixation de seuils pour la mise en service et maintenance de conduits de bout en bout. Il n'est pas prévu de l'utiliser comme base pour fixer des seuils de maintenance pour l'ICPCE de Terre entre pays proprement dit.

4	Il est admis par principe que cette longueur sera inférieure à 300 km. Dans le cas d'un ICPCE de Terre inhabituellement long, le pays pourra transférer une partie de l'attribution de son ICPE adjacent pour compléter l'attribution de 0,5%.

5	Les répartitions de ce tableau sont les valeurs maximales et peuvent être réduites par accord bilatéral ou multilatéral. Pour quelques conduits très courts, la méthode préconisée dans la présente Recommandation donne parfois une répartition plus grande que la Recommandation G.826. Dans ce cas, les Administrations peuvent par un accord bilatéral ou multilatéral réduire la répartition donnée par la présente Recommandation pour refléter la valeur de la Recommandation G.826, ou, prendre les valeurs de la présente Recommandation, en supposant que les objectifs de bout en bout de la Recommandation G.826 sont respectés sur le long terme.

6	Il convient de noter que, dans le cas d'un conduit terminal d'un ordre supérieur prenant en charge un conduit de transit d'un ordre inférieur, la part attribuée au conduit de transit peut être inférieure à celle de l'ensemble des conduits terminaux. Une planification scientifique réfléchie devrait permettre de satisfaire à toutes les prescriptions.

7	L'attribution de 20% est prévue pour les liaisons à débit primaire. L'applicabilité de cette disposition aux liaisons à débits binaires plus élevés doit encore être validée.���



�5	Evaluation des paramètres de performance en termes d'erreurs�XE "Evaluation des paramètres de performance en termes d'erreurs"�

5.1	Portée

Le présent paragraphe traite de l'évaluation des paramètres de performance en termes de secondes erronées et de secondes gravement erronées transmis par des signaux normalisés et faisant appel aux concepts d'anomalie et de défaut. Les concepts d'anomalie et de défaut sont définis dans la Recommandation M.20 [34].

L'évaluation en service fait l'objet du 5.2 et l'évaluation hors service celui du 5.3.

NOTE – Seuls les signaux normalisés du conduit sont pris en considération pour l'évaluation en service. Les systèmes de transmission avec résidu particulier ne sont pas examinés. Pour l'évaluation hors service, on pourra cependant tenir compte aussi bien des conduits que des systèmes.

Le traitement des calculs des décomptes ES et SES durant l'état d'indisponibilité est expliqué dans l'article 8.

5.2	Evaluation des paramètres ES/SES d'après des mesures en service�XE "Evaluation des paramètres ES/SES d'après des mesures en service"�

5.2.1	Considération générale

Les paramètres ES et SES sont tous deux évalués d'après l'incidence des anomalies en service (voir 5.2.2) et des défauts en service (voir 5.2.3) relevés à l'équipement de terminaison du conduit, au niveau de débit de réseau et sur une période d'intégration d'une seconde.

5.2.2	Informations d'anomalie en service�XE "Informations d'anomalie en service"�

Une anomalie en service se produit dans un conduit lorsque son résidu subit un changement d'éléments par rapport à sa valeur normale, sans changement d'état du signal total du conduit par rapport à sa valeur normale, c'est-à-dire sans détection d'un défaut en service.

Exemples d'anomalies en service:

–	violation du signal de verrouillage de trame (FAS)�XE "violation du signal de verrouillage de trame (FAS)"� (frame alignment signal) – Il y a lieu de noter que, pour un FAS concentré, une violation du FAS se produit si une ou plusieurs erreurs binaires sont présentes dans une même séquence du FAS;

–	violation des mots de code du contrôle cyclique de redondance (CRC)�XE "violation des mots de code du contrôle cyclique de redondance (CRC)"� (ou de son équivalent en retour, par exemple les bits E au débit de 2,048 Mbit/s);

–	violation du bit de parité�XE "violation du bit de parité"�;

–	violation du code de jonction�XE "violation du code de jonction"� (comme indiqué dans la Recommandation G.703 [5]) – Il convient de noter que cette anomalie en service est une redondance supplémentaire qui ne fait pas partie du résidu de la structure de signalisation du conduit numérique; il est toutefois nécessaire d'adapter la structure de signalisation du conduit numérique de manière à lui donner une forme mieux adaptée au support de transmission utilisé;

–	glissement commandé�XE "glissement commandé"� – La Recommandation G.822 [2] indique les objectifs de performance attribués aux glissements commandés sur des conduits au débit primaire qui aboutissent aux frontières internationales des signaux de rythme (voir également l'article 7).

5.2.3	Informations de défaut en service�XE "Informations de défaut en service"�

Un «défaut en service» se produit sur un conduit lorsque le signal total du conduit change d'état par rapport à son état normal. Un défaut en service donné est évalué d'après la persistance (c'est-à-dire la période d'intégration) de l'anomalie en service correspondante; les Recommandations relatives à la fonction de terminaison de conduit donnent des détails plus précis (y compris toutes actions à prendre en la matière) pour chaque défaut en service considéré.

Exemples de défaut en service:

–	perte du verrouillage de trame (LOF) (loss of frame alignment) – La Recommandation G.706 [6] donne les critères de LOF pour les structures des trames de base (y compris au débit primaire) définies dans la Recommandation G.704 [7];

–	perte du signal (LOS) (loss of signal) – La Recommandation G.775 [8] indique le critère d'intégration pour le comptage des violations du code de jonction HDB3 selon la Recommandation G.703 [5]. Le critère d'intégration pour d'autres codes de jonction est à l'étude;

�–	signal d'indication d'alarme (AIS) (alarm indication signal) – La Recommandation G.775 [8] indique le critère d'intégration pour des signaux de conduit à 2048 kbit/s, de structure conforme aux Recommandations G.704 [7] et G.706 [6]. Les critères d'intégration pour d'autres signaux de conduit numérique sont à l'étude.

NOTE – Un AIS peut être considéré comme provoquant, pendant sa durée, un taux d'erreur sur les bits (BER) (bit error ratio) de 0,5. Si l'AIS est de durée suffisante pour provoquer un événement de LOF au débit du conduit, il convient de le considérer comme un défaut par LOF lors de l'évaluation du paramètre ES/SES (voir 5.2.4). Il y a toutefois lieu de ne pas confondre avec un AIS un signal dont tous les bits sont positionnés à 1, à l'exception du signal de verrouillage de trame.

5.2.4	Informations en retour de défaut en service�XE "Informations en retour de défaut en service"�

La majorité des signaux de conduit a un dispositif tel que la détection, par un équipement de terminaison de conduit, d'un événement de défaut par perte du verrouillage de trame en service provoque le positionnement d'un bit d'indication d'alarme distante dans le résidu de conduit en retour. Afin de procurer un certain degré de protection contre les erreurs de transmission entraînant une décision incorrecte concernant l'état du bit d'indication d'alarme distante, il convient d'évaluer cet état avec une période d'intégration proportionnelle à la période minimale d'établissement d'état dans l'équipement de terminaison de conduit ayant initialement détecté cet événement de défaut par perte du verrouillage de trame en service.

5.2.5	Evaluation des paramètres ES et SES pour l'information d'anomalie et de défaut en service dans le cas de signaux normalisés du conduit�XE "Evaluation des paramètres ES et SES pour l'information d'anomalie et de défaut en service dans le cas de signaux normalisés du conduit"�

Le présent paragraphe précise comment les indicateurs d'anomalie et de défaut peuvent être traités dans les paramètres ES et SES. Il se présente sous la forme d'un texte explicatif et de tableaux. Le texte explicatif est divisé en 6 paragraphes renvoyant aux colonnes pertinentes. Ces tableaux ont tous la même présentation et correspondent chacun à un niveau (de 64 kbit/s à 97 728/139 264 kbit/s):

–	Tableau B.1:	niveau inférieur au niveau primaire	(64 kbit/s);

–	Tableau B.2:	trame du niveau primaire	(1544, 2048 kbit/s);

–	Tableau B.3:	équipement du niveau primaire	(1544, 2048 kbit/s);

–	Tableau B.4:	équipement du niveau secondaire	(6312, 8448 kbit/s);

–	Tableau B.5:	équipement du niveau tertiaire	(32 064, 34 368, 44 736 kbit/s);

–	Tableau B.6:	équipement du niveau quaternaire	(97 728, 139 264 kbit/s).

Chacun de ces tableaux contient des directives pour traduire la grande diversité des résidus de conduit et des indicateurs d'anomalies et de défauts du signal en paramètres normalisés ES et SES.

Lorsque cela est applicable, les informations d'anomalie ou de défaut en service renvoyées par un équipement distant de terminaison de conduit sont reprises dans les tableaux. Cela offre, le cas échéant, une possibilité de surveillance dans les deux sens de transmission à partir d'une seule extrémité.

5.3	Evaluation des paramètres ES/SES d'après des mesures hors service�XE "Evaluation des paramètres ES/SES d'après des mesures hors service"�

5.3.1	Considération générale

Les paramètres ES et SES sont évalués d'après les anomalies en service et défauts en service détectés par l'équipement d'essai au niveau de réseau considéré, dans la période d'intégration applicable.

5.3.2	Informations d'anomalie hors service�XE "Informations d'anomalie hors service"�

Une anomalie hors service se produit lorsque le signal d'essai subit un changement d'éléments par rapport à sa valeur normale sans modification d'état du signal total d'essai par rapport à son état normal; c'est-à-dire en l'absence de tout défaut.

Les mesures hors service font habituellement appel à une séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS) (pseudo-random bit sequence); elles permettent donc une résolution jusqu'au niveau des éléments binaires. L'erreur sur les bits est donc l'anomalie la plus fondamentale que l'on puisse mesurer hors service. Comme toutefois certains équipements d'essai hors service utilisent des PRBS implantées dans des signaux normalisés du conduit, il est également possible d'évaluer des anomalies en service (voir 5.2.2).

�5.3.3	Informations de défaut hors service�XE "Informations de défaut hors service"�

Un défaut hors service se produit lorsque le signal d'essai subit un changement d'état par rapport à son état normal. Etant donné que certains équipements d'essai hors service utilisent des PRBS implantées dans des signaux normalisés du conduit, il est également possible d'évaluer des défauts en service (voir 5.2.3).

NOTE – Certains équipements d'essai utilisant une PRBS non implantée dans un signal normalisé de conduit peuvent rencontrer un problème appelé «perte de synchronisation de séquence».

Une perte de synchronisation de séquence�XE "perte de synchronisation de séquence"� peut se produire à la suite:

–	d'une salve d'erreurs intense de longue durée;

–	d'un AIS de longue durée;

–	d'un glissement de bit non commandé;

–	d'une perte de signal.

Le critère pour déclarer la «perte de synchronisation de séquence» est particulier à chaque fabricant et peut varier considérablement d'un fabricant à l'autre. Un critère normalisé pour la perte de synchronisation de séquence dans l'équipement de mesure est spécifié dans les Recommandations de la série O.

5.3.4	Evaluation des paramètres ES et SES d'après les informations d'anomalie ou de défaut hors service recueillies dans les équipements d'essai�XE "Evaluation des paramètres ES et SES d'après les informations d'anomalie ou de défaut hors service recueillies dans les équipements d'essai"�

Etant donné que la résolution ira généralement jusqu'à l'élément binaire, les principaux critères d'évaluation des paramètres ES et SES seront les suivants:

·	ES – Une période de 1 s avec ³ 1 erreur sur les bits.

·	SES – Une période de 1 s avec un BER intégré ³ à 10–3.

Si, en outre, l'équipement de mesure utilise une PRBS implantée dans un signal normalisé de conduit, les autres critères d'évaluation de ES/SES, indiqués au 5.2.5 pour les informations d'anomalie ou de défaut en service, peuvent également être utilisés. 

Si toutefois l'équipement de mesure utilise une PRBS qui n'est pas implantée dans un signal normalisé de conduit, les seules conditions supplémentaires d'anomalie ou de défaut qui peuvent être prises en considération sont les suivantes: 

·	Anomalie – Violations du code de jonction (selon la Recommandation G.703 [5]).

·	Défaut – AIS, LOS.

En particulier, une période de 1 s avec une LOS ³ 1 est à considérer comme donnant lieu à une SES (et à une ES).

NOTE – Un AIS peut être considéré comme provoquant, pendant sa durée, un taux d'erreur sur les bits (BER) de 0,5. Si l'AIS est de durée suffisante pour provoquer un BER ³ 10–3, il convient de le considérer comme un événement du paramètre SES (+ES). Il y a toutefois lieu de ne pas confondre avec un AIS un signal dont tous les bits sont positionnés à 1, à l'exception du FAS.

6	Limites de qualité de transmission

Voir le Tableau 3.

6.1	Considération générale

Relation entre limites et objectifs de performance�XE "Relation entre limites et objectifs de performance"�

Les limites indiquées dans la présente Recommandation doivent être utilisées en vue d'indiquer la nécessité d'accomplir certaines actions pendant la maintenance et pendant la mise en service�XE "mise en service"�. Un réseau maintenu dans ces limites devrait respecter les objectifs de performance spécifiés dans les Recommandations G.821 [1] et G.826 [41].

Les paramètres particuliers mesurés, la durée des mesures et les limites utilisées pour la procédure n'ont pas à être identiques à ceux qui sont utilisés pour spécifier les objectifs de performance, pour autant qu'ils donnent une performance réseau répondant à ces objectifs. Par exemple, les objectifs de performance en termes d'erreurs se rapportent à de longues périodes, un mois par exemple. Il faut toutefois, pour des raisons d'ordre pratique, que les limites applicables à la maintenance et à la mise en service soient fondées sur des intervalles de mesure plus courts.

�L'occurrence d'anomalies étant sujette à des variations statistiques dans le temps, on ne peut être certain que les objectifs à long terme seront atteints. Les limites imposées quant au nombre d'événements et à la durée des mesures visent à garantir qu'on pourra détecter les systèmes ou les conduits dont la performance n'est pas acceptable ou est dégradée. La seule façon de s'assurer qu'un système ou un conduit répond aux objectifs de performance réseau consiste à effectuer des mesures continues pendant une longue période (sur plusieurs mois).

Types de limites

Des limites sont nécessaires pour plusieurs fonctions de maintenance comme cela est défini dans la Recommandation M.20 [34]. La présente Recommandation donne des limites pour trois de ces fonctions:

–	mise en service;

–	maintien en exploitation du réseau (maintenance);

–	rétablissement du système.

Les limites concernant l'installation et les essais de recette des systèmes de transmission ne sont fixées dans aucune Recommandation de l'UIT-T.

Les essais de mise en service sont effectués rigoureusement en mesurant à l'aide d'une séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS) (pseudo-random bit sequence) entre points de terminaison numériques. Ces mesures devraient être à long terme pour les acheminements comportant des équipements nouveaux. Toutefois, pour des raisons pratiques (nouveau conduit sur un acheminement comptant de nombreux conduits déjà en service, réorganisation du réseau, etc.), les mesures entre PEP peuvent être ramenées à une mesure rapide et l'évaluation peut être assurée par un équipement de surveillance des performances.

Une fois les entités mises en service, la surveillance du réseau exige des limites supplémentaires, décrites dans la Recommandation M.20 [34]. Cette surveillance se fait en service à l'aide d'équipements de surveillance des performances. Le processus de surveillance comporte l'analyse des anomalies et des fautes décelées par des entités de maintenance pour déterminer si le niveau de performance est normal, dégradé ou inacceptable. Il faut donc des limites de performance dégradée et de performance inacceptable. En outre, une limite de performance après intervention (réparation) est également nécessaire. Elle peut être différente de la limite de mise en service.

6.2	Limites de performance pour la mise en service�XE "Limites de performance pour la mise en service"�

La méthode d'essai de mise en service, incluant la façon de traiter une période d'indisponibilité quelconque durant le test, est définie au 4.2/M.2110 [39]. Ce paragraphe définit la méthode de calcul des limites de performance pour la mise en service pour les conduits internationaux à chacun des débits de la hiérarchie PDH. Le calcul des limites est fonction d'une répartition donnée et de la mesure de la durée: il est fondé sur une règle pragmatique. Ces limites dépendent des paramètres et des objectifs spécifiés dans les Recommandations G.821 [1] et G.826 [41], et sont indiquées dans les Tableaux 1a et 1b.

La différence entre les RPO et les limites de mise en service est appelée marge de vieillissement. Cette marge devrait être aussi grande que possible afin de réduire au minimum les interventions de maintenance.

Deux limites S1 et S2 sont prévues pour être utilisées lors d'essais de mise en service, comme indiqué sur la Figure 4.

Si la qualité est supérieure à la limite S1, l'entité peut être mise en service avec un certain degré de confiance. Si la qualité se situe entre les deux limites, de nouveaux essais sont nécessaires et l'entité peut seulement être acceptée à titre provisoire. Des mesures correctives sont nécessaires si la qualité est inférieure à la seconde limite S2.

La marge de vieillissement des systèmes de transmission dépend des procédures des diverses Administrations. Il convient d'appliquer une limite rigoureuse (0,1 fois le RPO) si des essais de recette n'ont pas été effectués. Si des essais de recette ont eu lieu, l'essai de mise en service hors service peut être plus court et ne nécessite pas des limites aussi rigoureuses.

La marge de vieillissement des conduits et sections est égale à 0,5 fois le RPO. Les essais ne doivent certainement pas dépasser quelques jours.

Une surveillance continue en service est indispensable pour donner assez de confiance dans la performance à long terme.

��

FIGURE 4/M.2100...[D05] = 11.5 CM

6.2.1	Calcul des limites BIS�XE "Calcul des limites BIS"�

Les limites BIS, S1 et S2, pour chaque paramètre (ES et SES) sont calculées sur la base de l'objectif BIS qui est fixé à un niveau deux fois meilleur que le RPO.

On détermine le RPO en additionnant la répartition en pourcentage pour toutes les sections du conduit (voir l'Annexe A). Lorsqu'une ou plusieurs sections sont modifiées, la nouvelle répartition doit être additionnée en pourcentage pour obtenir le RPO global du conduit.

L'objectif BIS, les valeurs S1 et S2 sont ensuite obtenus à partir du RPO global. Il ne faut pas additionner les valeurs de l'objectif BIS, de S1 et de S2 des différentes sections pour déterminer les limites de bout en bout, afin d'éviter l'introduction d'erreurs dues:

–	à la non-linéarité inhérente aux valeurs S1 et S2; et

–	aux erreurs d'arrondi cumulées sur l'objectif BIS, S1 et S2.

L'objectif BIS, S1 et S2 sont calculés comme suit:

Objectif BIS = RPO/2

	S1 = RPO/2 – D	S2 = RPO/2 + D

où

RPO = A ´ TP ´ PO

et où D est dérivé d'une règle pragmatique et décrit par la formule:

�\EMBED Equation ���

–	A:	attribution du conduit (voir l'article 4);

–	TP:	période du test en secondes;

–	PO:	objectif de performance (voir les Tableaux 1a et 1b).

�Les limites S1 et S2 sont arrondies à la valeur entière la plus proche. La gamme des TP applicables s'étend d'un minimum de deux heures jusqu'à plusieurs jours.

6.2.2	Valeurs des limites BIS�XE "Valeurs des limites BIS"�

En appliquant la méthode décrite ci-dessus, les limites de qualité pour la mise en service sont indiquées dans les tableaux de l'Annexe C (C.11 jusqu'à C.52), où les valeurs de S1 et S2 sont calculées conformément à l'attribution du conduit et à la durée de l'essai. Il est à noter que S1 et S2 ne sont pas utilisées au-delà de sept jours.

Calcul des limites BIS sur 24 heures�XE "Calcul des limites BIS sur 24 heures"�

Dans l'Annexe C, les Tableaux C.i1 (i = 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque niveau de la hiérarchie) indiquent les valeurs limites S1 et S2 pour une période de test de 24 heures.

Calcul des limites BIS sur 7 jours�XE "Calcul des limites BIS sur 7 jours"�

Dans certains cas, décrits dans la Recommandation M.2110, un essai supplémentaire sur 7 jours est nécessaire et la performance doit être conforme à l'objectif BIS sur 7 jours pour chaque paramètre (ES et SES). On obtient cet objectif BIS en multipliant l'objectif BIS sur 1 jour par la valeur 7.

Dans l'Annexe C, les Tableaux C.i1 (i = 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque niveau de la hiérarchie) indiquent les valeurs relatives à l'objectif BIS sur 7 jours pour diverses attributions de conduit.

Calcul des limites BIS sur 2 heures�XE "Calcul des limites BIS sur 2 heures"�

La Recommandation M.2110 [39] décrit les procédures pour la mise en service de plusieurs conduits au même moment sur un même conduit digital de rang plus élevé.

Dans ce cas, il y a un test pendant deux heures. Les valeurs des limites BIS pour 2 heures sont indiquées dans les Tableaux C.i2 (i = 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque niveau de la hiérarchie).

6.3	Limites de performance pour la maintenance�XE "Limites de performance pour la maintenance"�

Une fois que les entités ont été mises en service, la supervision du réseau exige des limites supplémentaires comme celles qui sont décrites dans la Recommandation M.20 [34]. Le processus de supervision comporte l'analyse des anomalies et des défauts décelés par les entités de maintenance pour déterminer le niveau de performance. Les procédures de maintenance sont définies dans la Recommandation M.2120 [38].

6.3.1	Niveaux des limites de performance�XE "Niveaux des limites de performance"�

Niveau de performance inacceptable�XE "Niveau de performance inacceptable"�

Un niveau de performance inacceptable est défini dans la Recommandation M.20 [34]. La limite de performance inacceptable pour une entité donnée est dérivée d'un objectif d'au moins 10 fois le RPO.

Niveau de performance dégradée�XE "Niveau de performance dégradée"�

Un niveau de performance dégradée est défini dans la Recommandation M.20 [34]. La limite de performance dégradée pour une entité donnée est dérivée d'un objectif de l'ordre de 0,5 fois le RPO pour les systèmes de transmission et de 0,75 fois le RPO pour les conduits et sections. La surveillance peut se faire sur une durée fixe qui dépend du niveau dans la hiérarchie numérique.

Limites de performance après intervention (réparation)�XE "Limites de performance après intervention (réparation)"�

Cette limite de performance est dérivée d'un objectif de l'ordre de 0,125 fois le RPO pour les systèmes de transmission et elle est identique à la limite de mise en service pour les conduits et sections (voir les Recommandations M.35 [40] et M.2110 [39]).

6.3.2	Limites et seuils de performance�XE "Limites et seuils de performance"�

Les limites de performance sont définies pour les paramètres ES et SES. Chaque limite de performance aura son propre seuil et exigera sa propre durée de mesure. Des exemples des principes et des objectifs ci-dessus permettant de calculer les limites sont représentés dans le Tableau 3.

�TABLEAU  3/M.2100

Limites de performance (ES et SES) par rapport au RPO�dans une perspective à long terme (> 1 mois)�XE "Limites de performance (ES et SES) par rapport au RPO�dans une perspective à long terme (> 1 mois)"�

(Voir 6.1)



Systèmes de transmission���Conduits et sections����Limite�(Nombre relatif de dégradations)��Performance�pour le personnel�Limite�(Nombre relatif de dégradations)��Performance�pour le personnel��Mise en service�> 10,1������Performance après�réparation��> 10,125�Acceptable������������Dégradée�>�������> 10,5���Mise en service��Performance après�réparation�> 10,5��Acceptable�����Dégradée�> 10,75���Objectif de performance�de référence��Inacceptable ���> 11��> 10��Dégradée�Objectif de performance�de référence��Inacceptable ���> 11��> 10���Dégradée����Inacceptable���Inacceptable��



6.3.2.1	Utilisation de seuils

La stratégie générale pour l'utilisation des seuils et informations de surveillance de la performance est décrite dans les Recommandations M.20 [34] et M.34 [36]. Ces seuils et informations seront transmis aux systèmes d'exploitation via le RGT pour l'analyse en temps réel et pour l'analyse à plus long terme. Lorsque des seuils de niveaux de performance inacceptable ou dégradée sont atteints, des actions de maintenance devraient être déclenchées indépendamment de la mesure de performance. D'autres seuils peuvent être utilisés pour la maintenance et pour l'analyse de performance à plus long terme. Les systèmes d'exploitation utiliseront le traitement en temps réel pour assigner les priorités de maintenance à ces seuils et informations en utilisant le processus de surveillance de la performance décrit dans la Recommandation M.20 [34].

6.3.2.2	Types de seuil

Il existe deux types de seuil selon la durée de surveillance T1 ou T2.

Seuils fondés sur une période d'évaluation T1�XE "Seuils fondés sur une période d'évaluation T1"�

La durée de surveillance T1 est fixée à une valeur de 15 mn, les ES et SES étant décomptées pendant cette période. On utilise la période T1 pour faciliter la détection de performances inacceptables.

Un rapport de seuil est transmis lorsqu'un seuil ES ou SES est dépassé. La réinitialisation du rapport de seuil, qui est un élément facultatif, se produit lorsque le nombre d'ES et de SES est inférieur ou égal au seuil de réinitialisation. Ces principes sont expliqués dans 2.3/M.2120 [38].

Seuils fondés sur une période d'évaluation T2�XE "Seuils fondés sur une période d'évaluation T2"�

La durée de surveillance T2 est fixée à une valeur de 24 heures. On utilise la période T2 pour faciliter la détection de performances dégradées.

Un rapport de seuil est transmis lorsqu'un seuil ES ou SES est dépassé pendant la période de temps T2 comme l'explique la Recommandation M.2120 [38].

�6.3.2.3	Valeurs de seuil

Le seuil doit être programmable (pour les ES et SES) afin de répondre aux besoins spécifiques de l'exploitation. En particulier, il est probable qu'il faudra (en fonction de l'expérience d'exploitation) un ajustement itératif pour le déclenchement du seuil. 

Les seuils par défaut pour la fenêtre de 15 mn d'un conduit international sont indiqués dans le Tableau D.1 pour diverses attributions.

Les seuils correspondant à la fenêtre de 24 heures relèvent de la responsabilité de chaque exploitant de réseau: il est proposé d'adopter des valeurs correspondant à 0,75 ´ RPO.

6.4	Surveillance/mesure de la performance à long terme�XE "Surveillance/mesure de la performance à long terme"�

Les données relatives à la surveillance de la performance devraient être conservées pendant une durée minimale d'un an (valeur proposée).

7	Incidence des dégradations de rythme sur les performances en termes d'erreurs�XE "Incidence des dégradations de rythme sur les performances en termes d'erreurs"�

Les deux types suivants de dégradation du rythme peuvent avoir une incidence sur la performance du réseau:

–	le premier, dit par glissements commandés�XE "glissements commandés"�, est provoqué par le déphasage à long terme de deux signaux de rythme dans l'équipement de terminaison du conduit au débit primaire. Il est indispensable que le nombre de glissements commandés – produisant la perte ou la répétition d'un octet au niveau de 64 kbit/s – réponde aux conditions de la Recommandation G.822 [2];

–	le second, dit par gigue�XE "gigue"� et dérapage�XE "dérapage"�, se rapporte aux fluctuations du signal de rythme. Les Recommandations G.823 [32] et G.824 [33] définissent les limites de la gigue et du dérapage. Ces limites sont fixées de telle manière qu'un niveau donné de gigue puisse être appliqué à l'entrée d'un équipement de réseau sans produire, à sa sortie, d'erreurs ou de gigue excessives.

Aux fins de la maintenance, les exigences de performance en termes d'erreurs sont donc suffisantes pour traiter ces dégradations du rythme.

8	Disponibilité dans la couche à 64 kbit/s et aux débits plus élevés�XE "Disponibilité dans la couche à 64 kbit/s et aux débits plus élevés"�

8.1	Définition des états de disponibilité et d'indisponibilité�XE "états de disponibilité et d'indisponibilité"�

Une période d'indisponibilité�XE "indisponibilité"� commence à la suite de dix événements SES consécutifs. Ces dix secondes sont considérées comme faisant partie du temps d'indisponibilité. Une nouvelle période de disponibilité�XE "disponibilité"� commence à la suite de dix secondes consécutives sans événement SES. Ces dix secondes sont considérées comme faisant partie du temps de disponibilité.

Critère pour un conduit

	Un conduit est dans un état d'indisponibilité�XE "état d'indisponibilité"� si une ou les deux directions sont dans un état d'indisponibilité.

NOTE – Cette définition est intentionnellement alignée sur l'Annexe A/G.826. 

8.2	Conséquences pour les mesures en termes d'erreurs de maintenance

Pour déterminer l'entrée dans l'état d'indisponibilité et la sortie de cet état, il est nécessaire de collecter les SES et d'établir, séparément, l'indisponibilité pour chaque direction d'un conduit bidirectionnel. Il conviendrait de noter que, lorsqu'une seule direction est dans l'état d'indisponibilité, les mesures se rapportant à la direction opposée ne devraient pas intervenir dans l'évaluation de la performance lorsque le conduit est bidirectionnel.

�8.3	Inhibition de la surveillance de la performance pendant la durée d'indisponibilité�XE "Inhibition de la surveillance de la performance pendant la durée d'indisponibilité"�

La Figure 5 illustre les règles applicables pour déterminer le paramètre de secondes indisponibles et pour inhiber les autres décomptes de paramètres. Lorsqu'on lit de haut en bas et de gauche à droite, la première rangée représente la condition de signal et représente un état momentané ou persistant. Elle indique s'il existe une condition d'erreur (O) ou non (N). Les conditions d'erreur comprennent: les anomalies et les dérangements comme indiqué. En procédant de même, les trois dernières rangées indiquent les procédures de calcul des secondes indisponibles, les décomptes en temps réel et en temps réel ajusté.

Cette figure indique la correction des décomptes indisponibles, et les règles pour accroître et décroître les décomptes de secondes indisponibles. Elle indique également le décompte des anomalies durant l'intervalle de temps de relève de dérangement. 

A noter que la transition de condition de signal ou l'instant de déclaration d'un défaut ou d'une anomalie sont indépendants des limites d'une seconde de l'horloge de surveillance des dérangements.

8.4	Limites d'indisponibilité�XE "Limites d'indisponibilité"�

Pour le moment, la détermination des limites d'indisponibilité reste matière à négociation. Cette question est à l'étude.



�

FIGURE 5/M.2100...[D06] = 12 CM





�Annexe A��Exemples d'applications du tableau de répartition du RPO�XE "applications du tableau de répartition du RPO"� (Tableaux 2a et 2b)

(Cette annexe fait partie intégrante de la présente Recommandation)

La présente annexe donne deux exemples d'application du tableau de répartition du RPO, décrit dans l'article 4. Le premier exemple est celui d'un très long conduit au débit primaire, ne permettant donc pas de prolonger le conduit à 64 kbit/s par interconnexion en cascade de conduits supplémentaires. Le second exemple est celui d'un réseau complexe dans lequel un trajet de transmission à 64 kbit/s est acheminé par trois conduits au débit primaire, interconnectés en cascade. Ces exemples ont pour but de montrer clairement que l'étude de conduits particuliers au débit primaire peut se traduire par une grande dispersion des limites de performance. Il est donc indispensable d'y prêter attention lors de la conception d'un trajet de transmission à 64 kbit/s, de façon à ne pas dépasser l'attribution de l'objectif de 40% aux circuits internationaux de qualité élevée.

Exemple 1



�

FIGURE  M.2100...[D07] = 5.5 CM

Ce conduit convient pour des trajets de transmission à 64 kbit/s n'exigeant pas de connexion internationale au débit primaire supplémentaire, par exemple pour permettre de commuter le trafic de messagerie vers une autre destination internationale.













�Exemple 2



�

FIGURE  M.2100...[D08] = 12 CM

L'objectif total attribué à un trajet international de qualité élevée à 64 kbit/s entre les pays terminaux T1 et T8 est de 36,0%, ce qui s'inscrit dans l'objectif de 40%. Etant donné que la plus faible limite pouvant être attribuée à un conduit au débit primaire est de 4,5% (2 IPCE de destination à moins de 500 km et 1 ICPCE de Terre), le fait d'ajouter un quatrième conduit au débit primaire entraînerait un dépassement de l'objectif de 40%.



Annexe B��Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES�XE "Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES"�

(Cette annexe fait partie intégrante de la présente Recommandation)

La présente annexe se présente comme un texte explicatif suivi de tableaux. Le texte explicatif est divisé en six paragraphes qui font référence à leur colonne respective.

Chaque tableau contient six colonnes.

Colonne 1: Recommandation relative à l'équipement et niveau du conduit (kbit/s)

La colonne de gauche indique le débit du conduit en kbit/s ainsi que toute information qualificative pertinente pour l'équipement en cause et une référence à toute Recommandation relative aux équipements pertinents.

�Colonne 2: Résidu de conduit disponible pour établir l'information d'anomalie et de défaut

La deuxième colonne indique le résidu de conduit disponible dans la structure de trame donnée, qui se prête à la détermination des anomalies et des défauts. Les fonctions suivantes de résidu de conduit peuvent être disponibles:

–	Indication de bloc CRC-4/6 erroné.

–	Evénements relatifs aux bits E – Bit 1 des trames 13 et 15 d'une multitrame – Indication d'erreur CRC-4.

–	Evénements relatifs aux FAS (erreurs sur les bits dans le mot de verrouillage de trame).

–	Evénements d'indication de défaut distant.

–	Bits A – Indication de défaut distant – Bit 3 dans la Recommandation G.704 [7].

–	Bits de parité.

–	Bits S – Signal de verrouillage de (multi)trame pour signaux à 1544 kbit/s.

Colonne 3: Anomalies et défauts pendant 1 seconde

La troisième colonne donne la liste des critères d'anomalies et de défauts sur une durée d'une seconde. Les techniques suivantes peuvent être appliquées:

–	Perte du verrouillage de trame.

–	LOS – Dépend de l'équipement.

–	FAS erroné – Erreurs sur les bits dans les bits/mots FAS sur une durée d'une seconde.

–	Erreurs sur les bits d'une trame – Si l'équipement peut détecter les erreurs sur les bits dans le mot FAS, une SES peut être détectée à partir de la valeur suggérée. Si l'équipement ne peut détecter que les violations du mot FAS, le même nombre de mots FAS violés indiquera les SES.

– 	Bits A – Indication de défaut distant – Bit 3 – Recommandation G.704 [7].

– 	Bits d'indication de défaut distant.

–	Erreurs de parité.

–	Bits E – Renvoi des bits de l'indicateur de bloc erroné CRC-4.

Des valeurs sont suggérées dans plusieurs rangées si des valeurs recommandées ne sont pas disponibles.

Un glissement commandé, qui peut être introduit aux points terminaux du conduit au débit primaire s'il s'agit en même temps de frontières internationales pour le rythme (voir la Recommandation G.822 [2]), est une dégradation déterministe qui supprime ou répète réellement une trame isolée de charge utile au point terminal du conduit au débit primaire. Il est classé comme anomalie (voir 5.2.2) et devrait être interprété comme provoquant une ES (mais non une SES).

Colonne 4: Interprétation pour le sens réception

La colonne 4 montre comment il convient d'interpréter les anomalies et défauts détectés au moyen des critères spécifiés dans la colonne 3 (dans la colonne 2 pour le résidu de conduit). Les anomalies aboutissent à des ES; les défauts donnent lieu à des SES et à des ES.

Colonne 5: Interprétation pour le sens émission

La colonne 5 montre comment il convient d'interpréter les anomalies et défauts détectés au moyen des techniques spécifiées dans la colonne 3. Les anomalies aboutissent à des ES; les défauts donnent lieu à des SES.

Colonne 6: Observations

Cette colonne donne d'autres explications.

Voir les Tableaux B.1 à B.6.

�TABLEAU  B.1/M.2100

Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES �pour le niveau sous-primaire�XE "Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES �pour le niveau sous-primaire"�



�Niveau du�conduit�Résidu de conduit disponible pour déterminer �Critères de mesure des paramètres ES/SES�(anomalies/défauts en 1 s)�����(kbit/s)�l'information d'anomalies/défauts�Anomalies/�défauts en 1 s�Interprétation pour le sens réception�Interprétation pour le sens émission�Observations��64�(sans algorith.)�Aucun�–�–�–�La Rec. G.821 [1] indique l'objectif de référence.��64�Rec. H.221 [9]�CRC-4�Bits E�FAS�Bit RDI�A l'étude�A l'étude�A l'étude�Voir la Rec. H.221 [9] pour les détails. Les critères d'évaluation des paramètres sont à l'étude.��

TABLEAU  B.2/M.2100

Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES pour les structures de trames�synchrones utilisées dans les signaux de conduit au niveau primaire�XE "Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES pour les structures de trames�synchrones utilisées dans les signaux de conduit au niveau primaire"�



��Niveau�du��Résidu de conduit�disponible pour �Critères de mesure des paramètres ES/SES�(anomalies/défauts en 1 s)�����conduit�(kbit/s)�déterminer l'information d'anomalies/�défauts�Anomalies/�défauts en 1 s�Interprétation pour le sens réception�Interprétation pour le sens émission�Observations��1544 (sans CRC-6)�FAS�Bit S�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  8 erreurs sur�	les bits de trame�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES�–�–�–�–�–�Résolution des ES à l'émission limitée à une partie de l'effectif des SES.��1544�(avec�CRC-6)�CRC-6�FAS�LOF�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 erreur sur les blocs�	CRC-6�³  320 erreurs sur les blocs�	CRC-6�³  1 séquence de LOF�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES��ES  +  SES��–�–�–�–�–��–��ES  +  SES�Résolution des ES à l'émission limitée à une partie de l'effectif des SES (en temps réel). Il serait possible d'obtenir la totalité des données de ES à l'émission contenues dans un enregistrement à une extrémité distante, au moyen d'une liaison de données à 4 kbit/s (méthode non exposée en détail).��2048�(sans CRC-4)�FAS�Bit A��³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  28 erreurs sur les bits�	de trame�³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES�Résolution des ES à l'émission limitée à une partie de l'effectif des SES (en temps réel).��2048�(avec CRC-4)�CRC-4�Bits E�FAS�Bit A�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 erreur sur les blocs�	CRC-4�³  805 erreurs sur les blocs�	CRC-4�³  1 bit E�³  805 bits E�³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES��ES  +  SES��–�–�–�–�–�–�–��–��ES�ES  +  SES�ES  +  SES�Les résolutions des ES et des SES à l'émission peuvent être obtenues en temps réel à partir d'une même extrémité.��

�TABLEAU  B.3/M.2100

Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES �pour les équipements travaillant au niveau primaire�XE "Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES �pour les équipements travaillant au niveau primaire"�



Niveau du�conduit�(kbit/s)�Résidu de conduit�disponible pour�déterminer��Critères de mesure des paramètres ES/SES�(anomalies/défauts en 1 s)������et Recom-�mandation�l'information�d'anomalies/�défauts�Anomalies/�défauts en 1 s�Interprétation pour le sens réception�Interprétation pour le sens émission�Observations��Rec. G.724 [10]�Rec. G.733 [11]�Rec. G.762 [12]�Rec. G.794 [13]�1544�����Application des Recomman-dations G.704 [7] et G.706 [6]�–	voir l'entrée correspondante 	dans le Tableau B.2.��Rec. G.734 [14] 1544�FAS �Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  8 erreurs sur les bits�	de trame�³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES���Rec. G.732 [15]�Rec. G.735 [16]�Rec. G.736 [17]�Rec. G.737 [18]�Rec. G.738 [19]�Rec. G.739 [20]�Rec. G.761 [21]�Rec. G.793 [22]�2048�����Application des Recomman�dations G.704 [7] et G.706 [6]�–	voir l'entrée correspondante 	dans le Tableau B.2.��





























�TABLEAU  B.4/M.2100

Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES pour �les équipements travaillant au niveau secondaire�XE "Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES pour �les équipements travaillant au niveau secondaire"�



Niveau du�conduit�(kbit/s)�Résidu de conduit�disponible pour�déterminer��Critères de mesure des paramètres ES/SES�(anomalies/défauts en 1 s)������et Recom-�mandation�l'information�d'anomalies/�défauts�Anomalies/�défauts en 1 s�Interprétation pour le sens réception�Interprétation pour le sens émission�Observations��Rec. G.743 [23]�6312�FAS�Bit RDI�(si équipé)�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  21 erreurs sur les bits�	de trame�³ 1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES�La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES�(si équipé RDI).��Rec. G.747 [24]�6312�Bit de parité�FAS�Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 erreur de parité�ou�³  1 FAS erroné�³  2000 erreurs de parité�ou�³  28 erreurs sur les bits�	de trame�³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES��ES�ES  +  SES��ES  +  SES��–�–�–�–�–��–�–��–��ES  +  SES�La méthode consistant à utiliser l'erreur de parité ou de FAS pour l'évaluation des ES et des SES à la réception est à l'étude. La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��Rec. G.742 [25]�8448�FAS�Bit RDI �³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  41 erreurs sur les bits�	de trame �³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES�La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��Rec. G.745 [26]�8448�FAS�Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  22 erreurs sur les bits�	de trame �³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES�La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��





















�TABLEAU  B.5/M.2100

Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES pour �les équipements travaillant au niveau tertiaire�XE "Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES pour �les équipements travaillant au niveau tertiaire"�



Niveau du �conduit�(kbit/s)�Résidu de conduit�disponible pour�déterminer��Critères de mesure des paramètres ES/SES�(anomalies/défauts en 1 s)������et Recom-�mandation�l'information�d'anomalies/�défauts�Anomalies/�défauts en 1 s�Interprétation pour le sens réception�Interprétation pour le sens émission�Observations��Rec. G.752 [27]�32 064�FAS�Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  31 erreurs sur les bits�	de trame �³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES�La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��Rec. G.751 [28]�34 368�FAS�Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  52 erreurs sur les bits�	de trame �³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES�La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��Rec. G.753 [29]�34 368�FAS�Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  32 erreurs sur les bits�	de trame �³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES�La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��Rec. G.752 [27]�44 736�Bits de parité�FAS�Bit RDI�(si équipé)�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 erreur de parité�ou�³  1 FAS erroné�³  2444 erreurs de�	parité�ou�³  5 erreurs sur les bits�	de trame�³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES��ES�ES  +  SES���ES  +  SES��–�–�–�–�–��–�–���–��ES  +  SES�La méthode consistant à utiliser l'erreur de parité ou de FAS pour l'évaluation des ES et des SES à la réception est à l'étude. La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES (si équipé RDI).��





















�TABLEAU  B.6/M.2100

Critères d'évaluation en service des paramètres ES et SES pour les�équipements travaillant au niveau quaternaire



Niveau du�conduit�(kbit/s)�Résidu de conduit�disponible pour�déterminer��Critères de mesure des paramètres ES/SES�(anomalies/défauts en 1 s)������et Recom-�mandation�l'information�d'anomalies/�défauts�Anomalies/�défauts en 1 s�Interprétation pour le sens réception�Interprétation pour le sens émission�Observations��Rec. G.752 [27]�97 728�Bit de parité�FAS�Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 erreur de parité�ou�³  1 FAS erroné�³  21 000 erreurs de�	parité�ou�³  152 erreurs sur les�	bits de trame�³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES��ES�ES  +  SES���ES  +  SES��–�–�–�–�–��–�–���–��ES  +  SES�La méthode consistant à utiliser l'erreur de parité ou de FAS pour l'évaluation des ES et des SES à la réception est à l'étude. La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��Rec. G.751 [28]�139 264�FAS�Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  69 erreurs sur les bits 	de trame �³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES�La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��Rec. G.754 [30]�139 264�FAS �Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 FAS erroné�³  104 erreurs sur les 	bits de trame �³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES�ES  +  SES��–�–�–�–�–�–��ES  +  SES�La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��Rec. G.755 [31]�139 264�Bit de parité�FAS�Bit RDI�³  1 LOF�³  1 LOS�³  1 AIS�³  1 erreur de parité�ou�³  1 FAS erroné�³  43 800 erreurs�	de parité�ou�³  655 erreurs sur les�	bits de trame�³  1 RDI�ES  +  SES�ES  +  SES�ES  +  SES�ES��ES�ES  +  SES���ES  +  SES��–�–�–�–�–��–�–���–��ES  +  SES�La méthode consistant à utiliser l'erreur de parité ou de FAS pour l'évaluation des ES et des SES à la réception est à l'étude. La résolution des ES à l'émission est limitée à une partie de l'effectif des SES.��





















�Annexe  C��Valeurs des limites pour la mise en service de conduits numériques internationaux

(Cette annexe fait partie intégrante de la présente Recommandation)

Recommandation M.2100     (07/95)

Deux tableaux ont été préparés pour chaque niveau de réseau de 64 kbit/s à 139 264 kbit/s.

·	Tableaux C.11 et C.12:	niveau sous-primaire

·	Tableaux C.21 et C.22:	niveau primaire

·	Tableaux C.31 et C.32:	niveau secondaire

·	Tableaux C.41 et C.42:	niveau tertiaire

·	Tableaux C.51 et C.52:	niveau quaternaire



Le Tableau C.i1 fournit les limites BIS pour 24 heures et 7 jours.

Le Tableau C.i2 fournit les limites BIS pour 2 heures.

















































�TABLEAU  C.11/M.2100

Limites BIS pour le niveau sous-primaire



�ES (4%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��0,50%�17�9�3�15�60�0�0�0�1�2��1,00%�35�17�9�26�121�1�0�0�2�3��1,50%�52�26�16�36�181�1�1�0�2�5��2,00%�69�35�23�46�242�2�1�0�3�6��2,50%�86�43�30�56�302�2�1�0�3�8��3,00%�104�52�37�66�363�3�1�0�4�9��3,50%�121�60�45�76�423�3�2�0�4�11��4,00%�138�69�52�86�484�3�2�0�4�12��4,50%�156�78�60�95�544�4�2�0�5�14��5,00%�173�86�68�105�605�4�2�0�5�15��5,50%�190�95�76�115�665�5�2�0�5�17��6,00%�207�104�83�124�726�5�3�0�6�18��6,50%�225�112�91�134�786�6�3�0�6�20��7,00%�242�121�99�143�847�6�3�0�7�21��7,50%�259�130�107�152�907�6�3�0�7�23��8,00%�276�138�115�162�968�7�3�0�7�24��8,50%�294�147�123�171�1028�7�4�0�8�26��9,00%�311�156�131�180�1089�8�4�0�8�27��9,50%�328�164�139�190�1149�8�4�0�8�29��10,00%�346�173�147�199�1210�9�4�0�8�30��10,50%�363�181�155�208�1270�9�5�0�9�32��11,00%�380�190�163�218�1331�10�5�0�9�33��11,50%�397�199�171�227�1391�10�5�1�9�35��12,00%�415�207�179�236�1452�10�5�1�10�36��12,50%�432�216�187�245�1512�11�5�1�10�38��13,00%�449�225�195�255�1572�11�6�1�10�39��13,50%�467�233�203�264�1633�12�6�1�11�41��14,00%�484�242�211�273�1693�12�6�1�11�42��14,50%�501�251�219�282�1754�13�6�1�11�44��15,00%�518�259�227�291�1814�13�6�1�12�45��15,50%�536�268�235�301�1875�13�7�2�12�47��16,00%�553�276�243�310�1935�14�7�2�12�48��16,50%�570�285�251�319�1996�14�7�2�12�50��17,00%�588�294�259�328�2056�15�7�2�13�51��17,50%�605�302�268�337�2117�15�8�2�13�53��18,00%�622�311�276�346�2177�16�8�2�13�54��18,50%�639�320�284�355�2238�16�8�2�14�56��19,00%�657�328�292�365�2298�16�8�2�14�57��19,50%�674�337�300�374�2359�17�8�3�14�59��20,00%�691�346�308�383�2419�17�9�3�15�60��20,50%�708�354�317�392�2480�18�9�3�15�62��21,00%�726�363�325�401�2540�18�9�3�15�64��21,50%�743�372�333�410�2601�19�9�3�15�65��22,00%�760�380�341�419�2661�19�10�3�16�67��22,50%�778�389�349�428�2722�19�10�3�16�68��23,00%�795�397�358�437�2782�20�10�4�16�70��23,50%�812�406�366�446�2843�20�10�4�17�71��24,00%�829�415�374�455�2903�21�10�4�17�73��24,50%�847�423�382�465�2964�21�11�4�17�74��25,00%�864�432�390�474�3024�22�11�4�17�76��25,50%�881�441�399�483�3084�22�11�4�18�77��

�TABLEAU  C.11/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau sous-primaire



�ES (4%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��26,00%�899�449�407�492�3145�22�11�5�18�79��26,50%�916�458�415�501�3205�23�11�5�18�80��27,00%�933�467�423�510�3266�23�12�5�18�82��27,50%�950�475�432�519�3326�24�12�5�19�83��28,00%�968�484�440�528�3387�24�12�5�19�85��28,50%�985�492�448�537�3447�25�12�5�19�86��29,00%�1002�501�456�546�3508�25�13�5�20�88��29,50%�1020�510�465�555�3568�25�13�6�20�89��30,00%�1037�518�473�564�3629�26�13�6�20�91��30,50%�1054�527�481�573�3689�26�13�6�20�92��31,00%�1071�536�489�582�3750�27�13�6�21�94��31,50%�1089�544�498�591�3810�27�14�6�21�95��32,00%�1106�553�506�600�3871�28�14�6�21�97��32,50%�1123�562�514�609�3931�28�14�7�22�98��33,00%�1140�570�522�618�3992�29�14�7�22�100��33,50%�1158�579�531�627�4052�29�14�7�22�101��34,00%�1175�588�539�636�4113�29�15�7�22�103��34,50%�1192�596�547�645�4173�30�15�7�23�104��35,00%�1210�605�556�654�4234�30�15�7�23�106��35,50%�1227�613�564�663�4294�31�15�8�23�107��36,00%�1244�622�572�672�4355�31�16�8�23�109��36,50%�1261�631�580�681�4415�32�16�8�24�110��37,00%�1279�639�589�690�4476�32�16�8�24�112��37,50%�1296�648�597�699�4536�32�16�8�24�113��38,00%�1313�657�605�708�4596�33�16�8�25�115��38,50%�1331�665�614�717�4657�33�17�8�25�116��39,00%�1348�674�622�726�4717�34�17�9�25�118��39,50%�1365�683�630�735�4778�34�17�9�25�119��40,00%�1382�691�639�744�4838�35�17�9�26�121��





�TABLEAU  C.12/M.2100

Limites BIS pour le niveau sous-primaire



�ES (4%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��0,50%�1�1�0�2�0�0�0�0��1,00%�3�1�0�4�0�0�0�0��1,50%�4�2�0�5�0�0�0�1��2,00%�6�3�0�6�0�0�0�1��2,50%�7�4�0�7�0�0�0�1��3,00%�9�4�0�8�0�0�0�1��3,50%�10�5�1�10�0�0�0�1��4,00%�12�6�1�11�0�0�0�1��4,50%�13�6�1�12�0�0�0�1��5,00%�14�7�2�13�0�0�0�1��5,50%�16�8�2�14�0�0�0�1��6,00%�17�9�3�15�0�0�0�1��6,50%�19�9�3�15�0�0�0�1��7,00%�20�10�4�16�1�0�0�1��7,50%�22�11�4�17�1�0�0�1��8,00%�23�12�5�18�1�0�0�1��8,50%�24�12�5�19�1�0�0�1��9,00%�26�13�6�20�1�0�0�1��9,50%�27�14�6�21�1�0�0�2��10,00%�29�14�7�22�1�0�0�2��10,50%�30�15�7�23�1�0�0�2��11,00%�32�16�8�24�1�0�0�2��11,50%�33�17�8�25�1�0�0�2��12,00%�35�17�9�26�1�0�0�2��12,50%�36�18�10�26�1�0�0�2��13,00%�37�19�10�27�1�0�0�2��13,50%�39�19�11�28�1�0�0�2��14,00%�40�20�11�29�1�1�0�2��14,50%�42�21�12�30�1�1�0�2��15,00%�43�22�12�31�1�1�0�2��15,50%�45�22�13�32�1�1�0�2��16,00%�46�23�13�33�1�1�0�2��16,50%�48�24�14�34�1�1�0�2��17,00%�49�24�15�34�1�1�0�2��17,50%�50�25�15�35�1�1�0�2��18,00%�52�26�16�36�1�1�0�2��18,50%�53�27�16�37�1�1�0�2��19,00%�55�27�17�38�1�1�0�2��19,50%�56�28�17�39�1�1�0�2��20,00%�58�29�18�40�1�1�0�2��20,50%�59�30�19�40�1�1�0�2��21,00%�60�30�19�41�2�1�0�2��21,50%�62�31�20�42�2�1�0�3��22,00%�63�32�20�43�2�1�0�3��22,50%�65�32�21�44�2�1�0�3��23,00%�66�33�22�45�2�1�0�3��23,50%�68�34�22�45�2�1�0�3��24,00%�69�35�23�46�2�1�0�3��24,50%�71�35�23�47�2�1�0�3��25,00%�72�36�24�48�2�1�0�3��25,50%�73�37�25�49�2�1�0�3��26,00%�75�37�25�50�2�1�0�3��26,50%�76�38�26�51�2�1�0�3��

�TABLEAU  C.12/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau sous-primaire



�ES (4%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��27,00%�78�39�26�51�2�1�0�3��27,50%�79�40�27�52�2�1�0�3��28,00%�81�40�28�53�2�1�0�3��28,50%�82�41�28�54�2�1�0�3��29,00%�84�42�29�55�2�1�0�3��29,50%�85�42�29�56�2�1�0�3��30,00%�86�43�30�56�2�1�0�3��30,50%�88�44�31�57�2�1�0�3��31,00%�89�45�31�58�2�1�0�3��31,50%�91�45�32�59�2�1�0�3��32,00%�92�46�33�60�2�1�0�3��32,50%�94�47�33�60�2�1�0�3��33,00%�95�48�34�61�2�1�0�3��33,50%�96�48�34�62�2�1�0�3��34,00%�98�49�35�63�2�1�0�3��34,50%�99�50�36�64�2�1�0�3��35,00%�101�50�36�65�3�1�0�4��35,50%�102�51�37�65�3�1�0�4��36,00%�104�52�37�66�3�1�0�4��36,50%�105�53�38�67�3�1�0�4��37,00%�107�53�39�68�3�1�0�4��37,50%�108�54�39�69�3�1�0�4��38,00%�109�55�40�70�3�1�0�4��38,50%�111�55�41�70�3�1�0�4��39,00%�112�56�41�71�3�1�0�4��39,50%�114�57�42�72�3�1�0�4��40,00%�115�58�42�73�3�1�0�4��





�TABLEAU  C.21/M.2100

Limites BIS pour le niveau primaire



�ES (2%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��0,50%�9�4�0�8�30�0�0�0�1�2��1,00%�17�9�3�15�60�1�0�0�2�3��1,50%�26�13�6�20�91�1�1�0�2�5��2,00%�35�17�9�26�121�2�1�0�3�6��2,50%�43�22�12�31�151�2�1�0�3�8��3,00%�52�26�16�36�181�3�1�0�4�9��3,50%�60�30�19�41�212�3�2�0�4�11��4,00%�69�35�23�46�242�3�2�0�4�12��4,50%�78�39�26�51�272�4�2�0�5�14��5,00%�86�43�30�56�302�4�2�0�5�15��5,50%�95�48�34�61�333�5�2�0�5�17��6,00%�104�52�37�66�363�5�3�0�6�18��6,50%�112�56�41�71�393�6�3�0�6�20��7,00%�121�60�45�76�423�6�3�0�7�21��7,50%�130�65�49�81�454�6�3�0�7�23��8,00%�138�69�52�86�484�7�3�0�7�24��8,50%�147�73�56�91�514�7�4�0�8�26��9,00%�156�78�60�95�544�8�4�0�8�27��9,50%�164�82�64�100�575�8�4�0�8�29��10,00%�173�86�68�105�605�9�4�0�8�30��10,50%�181�91�72�110�635�9�5�0�9�32��11,00%�190�95�76�115�665�10�5�0�9�33��11,50%�199�99�79�119�696�10�5�1�9�35��12,00%�207�104�83�124�726�10�5�1�10�36��12,50%�216�108�87�129�756�11�5�1�10�38��13,00%�225�112�91�134�786�11�6�1�10�39��13,50%�233�117�95�138�816�12�6�1�11�41��14,00%�242�121�99�143�847�12�6�1�11�42��14,50%�251�125�103�148�877�13�6�1�11�44��15,00%�259�130�107�152�907�13�6�1�12�45��15,50%�268�134�111�157�937�13�7�2�12�47��16,00%�276�138�115�162�968�14�7�2�12�48��16,50%�285�143�119�166�998�14�7�2�12�50��17,00%�294�147�123�171�1028�15�7�2�13�51��17,50%�302�151�127�176�1058�15�8�2�13�53��18,00%�311�156�131�180�1089�16�8�2�13�54��18,50%�320�160�135�185�1119�16�8�2�14�56��19,00%�328�164�139�190�1149�16�8�2�14�57��19,50%�337�168�143�194�1179�17�8�3�14�59��20,00%�346�173�147�199�1210�17�9�3�15�60��20,50%�354�177�151�204�1240�18�9�3�15�62��21,00%�363�181�155�208�1270�18�9�3�15�64��21,50%�372�186�159�213�1300�19�9�3�15�65��22,00%�380�190�163�218�1331�19�10�3�16�67��22,50%�389�194�167�222�1361�19�10�3�16�68��23,00%�397�199�171�227�1391�20�10�4�16�70��23,50%�406�203�175�232�1421�20�10�4�17�71��24,00%�415�207�179�236�1452�21�10�4�17�73��24,50%�423�212�183�241�1482�21�11�4�17�74��25,00%�432�216�187�245�1512�22�11�4�17�76��25,50%�441�220�191�250�1542�22�11�4�18�77��

�TABLEAU  C.21/M.2100 (suite)

Limites BIS pour le niveau primaire



�ES (2%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��26,00%�449�225�195�255�1572�22�11�5�18�79��26,50%�458�229�199�259�1603�23�11�5�18�80��27,00%�467�233�203�264�1633�23�12�5�18�82��27,50%�475�238�207�268�1663�24�12�5�19�83��28,00%�484�242�211�273�1693�24�12�5�19�85��28,50%�492�246�215�278�1724�25�12�5�19�86��29,00%�501�251�219�282�1754�25�13�5�20�88��29,50%�510�255�223�287�1784�25�13�6�20�89��30,00%�518�259�227�291�1814�26�13�6�20�91��30,50%�527�264�231�296�1845�26�13�6�20�92��31,00%�536�268�235�301�1875�27�13�6�21�94��31,50%�544�272�239�305�1905�27�14�6�21�95��32,00%�553�276�243�310�1935�28�14�6�21�97��32,50%�562�281�247�314�1966�28�14�7�22�98��33,00%�570�285�251�319�1996�29�14�7�22�100��33,50%�579�289�255�323�2026�29�14�7�22�101��34,00%�588�294�259�328�2056�29�15�7�22�103��34,50%�596�298�264�333�2087�30�15�7�23�104��35,00%�605�302�268�337�2117�30�15�7�23�106��35,50%�613�307�272�342�2147�31�15�8�23�107��36,00%�622�311�276�346�2177�31�16�8�23�109��36,50%�631�315�280�351�2208�32�16�8�24�110��37,00%�639�320�284�355�2238�32�16�8�24�112��37,50%�648�324�288�360�2268�32�16�8�24�113��38,00%�657�328�292�365�2298�33�16�8�25�115��38,50%�665�333�296�369�2328�33�17�8�25�116��39,00%�674�337�300�374�2359�34�17�9�25�118��39,50%�683�341�304�378�2389�34�17�9�25�119��40,00%�691�346�308�383�2419�35�17�9�26�121��40,50%�700�350�313�387�2449�35�17�9�26�122��41,00%�708�354�317�392�2480�35�18�9�26�124��41,50%�717�359�321�396�2510�36�18�9�26�125��42,00%�726�363�325�401�2540�36�18�10�27�127��42,50%�734�367�329�406�2570�37�18�10�27�129��43,00%�743�372�333�410�2601�37�19�10�27�130��43,50%�752�376�337�415�2631�38�19�10�27�132��44,00%�760�380�341�419�2661�38�19�10�28�133��44,50%�769�384�345�424�2691�38�19�10�28�135��45,00%�778�389�349�428�2722�39�19�11�28�136��45,50%�786�393�353�433�2752�39�20�11�29�138��46,00%�795�397�358�437�2782�40�20�11�29�139��46,50%�804�402�362�442�2812�40�20�11�29�141��47,00%�812�406�366�446�2843�41�20�11�29�142��47,50%�821�410�370�451�2873�41�21�11�30�144��48,00%�829�415�374�455�2903�41�21�12�30�145��48,50%�838�419�378�460�2933�42�21�12�30�147��49,00%�847�423�382�465�2964�42�21�12�30�148��49,50%�855�428�386�469�2994�43�21�12�31�150��50,00%�864�432�390�474�3024�43�22�12�31�151��50,50%�873�436�395�478�3054�44�22�12�31�153��51,00%�881�441�399�483�3084�44�22�13�31�154��51,50%�890�445�403�487�3115�44�22�13�32�156��

�TABLEAU  C.21/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau primaire



�ES (2%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit �RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��52,00%�899�449�407�492�3145�45�22�13�32�157��52,50%�907�454�411�496�3175�45�23�13�32�159��53,00%�916�458�415�501�3205�46�23�13�32�160��53,50%�924�462�419�505�3236�46�23�13�33�162��54,00%�933�467�423�510�3266�47�23�14�33�163��54,50%�942�471�427�514�3296�47�24�14�33�165��55,00%�950�475�432�519�3326�48�24�14�34�166��55,50%�959�480�436�523�3357�48�24�14�34�168��56,00%�968�484�440�528�3387�48�24�14�34�169��56,50%�976�488�444�532�3417�49�24�15�34�171��57,00%�985�492�448�537�3447�49�25�15�35�172��57,50%�994�497�452�541�3478�50�25�15�35�174��58,00%�1002�501�456�546�3508�50�25�15�35�175��58,50%�1011�505�460�550�3538�51�25�15�35�177��59,00%�1020�510�465�555�3568�51�25�15�36�178��59,50%�1028�514�469�559�3599�51�26�16�36�180��60,00%�1037�518�473�564�3629�52�26�16�36�181��60,50%�1045�523�477�568�3659�52�26�16�36�183��61,00%�1054�527�481�573�3689�53�26�16�37�184��61,50%�1063�531�485�577�3720�53�27�16�37�186��62,00%�1071�536�489�582�3750�54�27�16�37�187��62,50%�1080�540�494�586�3780�54�27�17�37�189��63,00%�1089�544�498�591�3810�54�27�17�38�191��





�TABLEAU  C.22/M.2100

Limites BIS pour le niveau primaire



�ES (2%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��0,50%�1�0�0�2�0�0�0�0��1,00%�1�1�0�2�0�0�0�0��1,50%�2�1�0�3�0�0�0�1��2,00%�3�1�0�4�0�0�0�1��2,50%�4�2�0�4�0�0�0�1��3,00%�4�2�0�5�0�0�0�1��3,50%�5�3�0�6�0�0�0�1��4,00%�6�3�0�6�0�0�0�1��4,50%�6�3�0�7�0�0�0�1��5,00%�7�4�0�7�0�0�0�1��5,50%�8�4�0�8�0�0�0�1��6,00%�9�4�0�8�0�0�0�1��6,50%�9�5�0�9�0�0�0�1��7,00%�10�5�1�10�1�0�0�1��7,50%�11�5�1�10�1�0�0�1��8,00%�12�6�1�11�1�0�0�1��8,50%�12�6�1�11�1�0�0�1��9,00%�13�6�1�12�1�0�0�1��9,50%�14�7�2�12�1�0�0�2��10,00%�14�7�2�13�1�0�0�2��10,50%�15�8�2�13�1�0�0�2��11,00%�16�8�2�14�1�0�0�2��11,50%�17�8�3�14�1�0�0�2��12,00%�17�9�3�15�1�0�0�2��12,50%�18�9�3�15�1�0�0�2��13,00%�19�9�3�15�1�0�0�2��13,50%�19�10�3�16�1�0�0�2��14,00%�20�10�4�16�1�1�0�2��14,50%�21�10�4�17�1�1�0�2��15,00%�22�11�4�17�1�1�0�2��15,50%�22�11�4�18�1�1�0�2��16,00%�23�12�5�18�1�1�0�2��16,50%�24�12�5�19�1�1�0�2��17,00%�24�12�5�19�1�1�0�2��17,50%�25�13�6�20�1�1�0�2��18,00%�26�13�6�20�1�1�0�2��18,50%�27�13�6�21�1�1�0�2��19,00%�27�14�6�21�1�1�0�2��19,50%�28�14�7�22�1�1�0�2��20,00%�29�14�7�22�1�1�0�2��20,50%�30�15�7�22�1�1�0�2��21,00%�30�15�7�23�2�1�0�2��21,50%�31�15�8�23�2�1�0�3��22,00%�32�16�8�24�2�1�0�3��22,50%�32�16�8�24�2�1�0�3��23,00%�33�17�8�25�2�1�0�3��23,50%�34�17�9�25�2�1�0�3��24,00%�35�17�9�26�2�1�0�3��24,50%�35�18�9�26�2�1�0�3��25,00%�36�18�10�26�2�1�0�3��25,50%�37�18�10�27�2�1�0�3��26,00%�37�19�10�27�2�1�0�3��26,50%�38�19�10�28�2�1�0�3��

�TABLEAU  C.22/M.2100 (suite)

Limites BIS pour le niveau primaire



�ES (2%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��27,00%�39�19�11�28�2�1�0�3��27,50%�40�20�11�29�2�1�0�3��28,00%�40�20�11�29�2�1�0�3��28,50%�41�21�11�30�2�1�0�3��29,00%�42�21�12�30�2�1�0�3��29,50%�42�21�12�30�2�1�0�3��30,00%�43�22�12�31�2�1�0�3��30,50%�44�22�13�31�2�1�0�3��31,00%�45�22�13�32�2�1�0�3��31,50%�45�23�13�32�2�1�0�3��32,00%�46�23�13�33�2�1�0�3��32,50%�47�23�14�33�2�1�0�3��33,00%�48�24�14�34�2�1�0�3��33,50%�48�24�14�34�2�1�0�3��34,00%�49�24�15�34�2�1�0�3��34,50%�50�25�15�35�2�1�0�3��35,00%�50�25�15�35�3�1�0�4��35,50%�51�26�15�36�3�1�0�4��36,00%�52�26�16�36�3�1�0�4��36,50%�53�26�16�37�3�1�0�4��37,00%�53�27�16�37�3�1�0�4��37,50%�54�27�17�37�3�1�0�4��38,00%�55�27�17�38�3�1�0�4��38,50%�55�28�17�38�3�1�0�4��39,00%�56�28�17�39�3�1�0�4��39,50%�57�28�18�39�3�1�0�4��40,00%�58�29�18�40�3�1�0�4��40,50%�58�29�18�40�3�1�0�4��41,00%�59�30�19�40�3�1�0�4��41,50%�60�30�19�41�3�1�0�4��42,00%�60�30�19�41�3�2�0�4��42,50%�61�31�20�42�3�2�0�4��43,00%�62�31�20�42�3�2�0�4��43,50%�63�31�20�43�3�2�0�4��44,00%�63�32�20�43�3�2�0�4��44,50%�64�32�21�43�3�2�0�4��45,00%�65�32�21�44�3�2�0�4��45,50%�66�33�21�44�3�2�0�4��46,00%�66�33�22�45�3�2�0�4��46,50%�67�33�22�45�3�2�0�4��47,00%�68�34�22�45�3�2�0�4��47,50%�68�34�23�46�3�2�0�4��48,00%�69�35�23�46�3�2�0�4��48,50%�70�35�23�47�3�2�0�4��49,00%�71�35�23�47�4�2�0�4��49,50%�71�36�24�48�4�2�0�4��50,00%�72�36�24�48�4�2�0�4��50,50%�73�36�24�48�4�2�0�5��51,00%�73�37�25�49�4�2�0�5��51,50%�74�37�25�49�4�2�0�5��52,00%�75�37�25�50�4�2�0�5��52,50%�76�38�26�50�4�2�0�5��53,00%�76�38�26�51�4�2�0�5��53,50%�77�39�26�51�4�2�0�5��

�TABLEAU  C.22/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau primaire



�ES (2%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��54,00%�78�39�26�51�4�2�0�5��54,50%�78�39�27�52�4�2�0�5��55,00%�79�40�27�52�4�2�0�5��55,50%�80�40�27�53�4�2�0�5��56,00%�81�40�28�53�4�2�0�5��56,50%�81�41�28�53�4�2�0�5��57,00%�82�41�28�54�4�2�0�5��57,50%�83�41�29�54�4�2�0�5��58,00%�84�42�29�55�4�2�0�5��58,50%�84�42�29�55�4�2�0�5��59,00%�85�42�29�56�4�2�0�5��59,50%�86�43�30�56�4�2�0�5��60,00%�86�43�30�56�4�2�0�5��60,50%�87�44�30�57�4�2�0�5��61,00%�88�44�31�57�4�2�0�5��61,50%�89�44�31�58�4�2�0�5��62,00%�89�45�31�58�4�2�0�5��62,50%�90�45�32�58�5�2�0�5��63,00%�91�45�32�59�5�2�0�5��





�TABLEAU  C.31/M.2100

Limites BIS pour le niveau secondaire



�ES (2,5%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��0,50%�11�5�1�10�38�0�0�0�1�2��1,00%�22�11�4�17�76�1�0�0�2�3��1,50%�32�16�8�24�113�1�1�0�2�5��2,00%�43�22�12�31�151�2�1�0�3�6��2,50%�54�27�17�37�189�2�1�0�3�8��3,00%�65�32�21�44�227�3�1�0�4�9��3,50%�76�38�26�50�265�3�2�0�4�11��4,00%�86�43�30�56�302�3�2�0�4�12��4,50%�97�49�35�63�340�4�2�0�5�14��5,00%�108�54�39�69�378�4�2�0�5�15��5,50%�119�59�44�75�416�5�2�0�5�17��6,00%�130�65�49�81�454�5�3�0�6�18��6,50%�140�70�53�87�491�6�3�0�6�20��7,00%�151�76�58�93�529�6�3�0�7�21��7,50%�162�81�63�99�567�6�3�0�7�23��8,00%�173�86�68�105�605�7�3�0�7�24��8,50%�184�92�73�111�643�7�4�0�8�26��9,00%�194�97�77�117�680�8�4�0�8�27��9,50%�205�103�82�123�718�8�4�0�8�29��10,00%�216�108�87�129�756�9�4�0�8�30��10,50%�227�113�92�135�794�9�5�0�9�32��11,00%�238�119�97�141�832�10�5�0�9�33��11,50%�248�124�102�146�869�10�5�1�9�35��12,00%�259�130�107�152�907�10�5�1�10�36��12,50%�270�135�112�158�945�11�5�1�10�38��13,00%�281�140�117�164�983�11�6�1�10�39��13,50%�292�146�122�170�1021�12�6�1�11�41��14,00%�302�151�127�176�1058�12�6�1�11�42��14,50%�313�157�132�182�1096�13�6�1�11�44��15,00%�324�162�137�187�1134�13�6�1�12�45��15,50%�335�167�142�193�1172�13�7�2�12�47��16,00%�346�173�147�199�1210�14�7�2�12�48��16,50%�356�178�152�205�1247�14�7�2�12�50��17,00%�367�184�157�211�1285�15�7�2�13�51��17,50%�378�189�162�216�1323�15�8�2�13�53��18,00%�389�194�167�222�1361�16�8�2�13�54��18,50%�400�200�172�228�1399�16�8�2�14�56��19,00%�410�205�177�234�1436�16�8�2�14�57��19,50%�421�211�182�240�1474�17�8�3�14�59��20,00%�432�216�187�245�1512�17�9�3�15�60��20,50%�443�221�192�251�1550�18�9�3�15�62��21,00%�454�227�197�257�1588�18�9�3�15�64��21,50%�464�232�202�263�1625�19�9�3�15�65��22,00%�475�238�207�268�1663�19�10�3�16�67��22,50%�486�243�212�274�1701�19�10�3�16�68��23,00%�497�248�217�280�1739�20�10�4�16�70��23,50%�508�254�222�286�1777�20�10�4�17�71��24,00%�518�259�227�291�1814�21�10�4�17�73��24,50%�529�265�232�297�1852�21�11�4�17�74��25,00%�540�270�237�303�1890�22�11�4�17�76��25,50%�551�275�242�309�1928�22�11�4�18�77��

�TABLEAU  C.31/M.2100 (suite)

Limites BIS pour le niveau secondaire



�ES (2,5%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��26,00%�562�281�247�314�1966�22�11�5�18�79��26,50%�572�286�252�320�2003�23�11�5�18�80��27,00%�583�292�257�326�2041�23�12�5�18�82��27,50%�594�297�263�331�2079�24�12�5�19�83��28,00%�605�302�268�337�2117�24�12�5�19�85��28,50%�616�308�273�343�2155�25�12�5�19�86��29,00%�626�313�278�349�2192�25�13�5�20�88��29,50%�637�319�283�354�2230�25�13�6�20�89��30,00%�648�324�288�360�2268�26�13�6�20�91��30,50%�659�329�293�366�2306�26�13�6�20�92��31,00%�670�335�298�371�2344�27�13�6�21�94��31,50%�680�340�303�377�2381�27�14�6�21�95��32,00%�691�346�308�383�2419�28�14�6�21�97��32,50%�702�351�314�388�2457�28�14�7�22�98��33,00%�713�356�319�394�2495�29�14�7�22�100��33,50%�724�362�324�400�2533�29�14�7�22�101��34,00%�734�367�329�406�2570�29�15�7�22�103��34,50%�745�373�334�411�2608�30�15�7�23�104��35,00%�756�378�339�417�2646�30�15�7�23�106��35,50%�767�383�344�423�2684�31�15�8�23�107��36,00%�778�389�349�428�2722�31�16�8�23�109��36,50%�788�394�354�434�2759�32�16�8�24�110��37,00%�799�400�360�440�2797�32�16�8�24�112��37,50%�810�405�365�445�2835�32�16�8�24�113��38,00%�821�410�370�451�2873�33�16�8�25�115��38,50%�832�416�375�457�2911�33�17�8�25�116��39,00%�842�421�380�462�2948�34�17�9�25�118��39,50%�853�427�385�468�2986�34�17�9�25�119��40,00%�864�432�390�474�3024�35�17�9�26�121��40,50%�875�437�396�479�3062�35�17�9�26�122��41,00%�886�443�401�485�3100�35�18�9�26�124��41,50%�896�448�406�491�3137�36�18�9�26�125��42,00%�907�454�411�496�3175�36�18�10�27�127��42,50%�918�459�416�502�3213�37�18�10�27�129��43,00%�929�464�421�507�3251�37�19�10�27�130��43,50%�940�470�426�513�3289�38�19�10�27�132��44,00%�950�475�432�519�3326�38�19�10�28�133��44,50%�961�481�437�524�3364�38�19�10�28�135��45,00%�972�486�442�530�3402�39�19�11�28�136��45,50%�983�491�447�536�3440�39�20�11�29�138��46,00%�994�497�452�541�3478�40�20�11�29�139��46,50%�1004�502�457�547�3515�40�20�11�29�141��47,00%�1015�508�463�553�3553�41�20�11�29�142��47,50%�1026�513�468�558�3591�41�21�11�30�144��48,00%�1037�518�473�564�3629�41�21�12�30�145��48,50%�1048�524�478�570�3667�42�21�12�30�147��49,00%�1058�529�483�575�3704�42�21�12�30�148��49,50%�1069�535�488�581�3742�43�21�12�31�150��50,00%�1080�540�494�586�3780�43�22�12�31�151��50,50%�1091�545�499�592�3818�44�22�12�31�153��51,00%�1102�551�504�598�3856�44�22�13�31�154��51,50%�1112�556�509�603�3893�44�22�13�32�156��

�TABLEAU  C.31/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau secondaire



�ES (2,5%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��52,00%�1123�562�514�609�3931�45�22�13�32�157��52,50%�1134�567�519�615�3969�45�23�13�32�159��53,00%�1145�572�525�620�4007�46�23�13�32�160��53,50%�1156�578�530�626�4045�46�23�13�33�162��54,00%�1166�583�535�631�4082�47�23�14�33�163��54,50%�1177�589�540�637�4120�47�24�14�33�165��55,00%�1188�594�545�643�4158�48�24�14�34�166��55,50%�1199�599�550�648�4196�48�24�14�34�168��56,00%�1210�605�556�654�4234�48�24�14�34�169��56,50%�1220�610�561�660�4271�49�24�15�34�171��57,00%�1231�616�566�665�4309�49�25�15�35�172��57,50%�1242�621�571�671�4347�50�25�15�35�174��58,00%�1253�626�576�676�4385�50�25�15�35�175��58,50%�1264�632�582�682�4423�51�25�15�35�177��59,00%�1274�637�587�688�4460�51�25�15�36�178��59,50%�1285�643�592�693�4498�51�26�16�36�180��60,00%�1296�648�597�699�4536�52�26�16�36�181��60,50%�1307�653�602�705�4574�52�26�16�36�183��61,00%�1318�659�607�710�4612�53�26�16�37�184��61,50%�1328�664�613�716�4649�53�27�16�37�186��62,00%�1339�670�618�721�4687�54�27�16�37�187��62,50%�1350�675�623�727�4725�54�27�17�37�189��63,00%�1361�680�628�733�4763�54�27�17�38�191��





�TABLEAU  C.32/M.2100

Limites BIS pour le niveau secondaire



�ES (2,5%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��0,50%�1�0�0�2�0�0�0�0��1,00%�2�1�0�3�0�0�0�0��1,50%�3�1�0�4�0�0�0�1��2,00%�4�2�0�4�0�0�0�1��2,50%�5�2�0�5�0�0�0�1��3,00%�5�3�0�6�0�0�0�1��3,50%�6�3�0�7�0�0�0�1��4,00%�7�4�0�7�0�0�0�1��4,50%�8�4�0�8�0�0�0�1��5,00%�9�5�0�9�0�0�0�1��5,50%�10�5�1�9�0�0�0�1��6,00%�11�5�1�10�0�0�0�1��6,50%�12�6�1�11�0�0�0�1��7,00%�13�6�1�11�1�0�0�1��7,50%�14�7�2�12�1�0�0�1��8,00%�14�7�2�13�1�0�0�1��8,50%�15�8�2�13�1�0�0�1��9,00%�16�8�2�14�1�0�0�1��9,50%�17�9�3�14�1�0�0�2��10,00%�18�9�3�15�1�0�0�2��10,50%�19�9�3�16�1�0�0�2��11,00%�20�10�4�16�1�0�0�2��11,50%�21�10�4�17�1�0�0�2��12,00%�22�11�4�17�1�0�0�2��12,50%�23�11�5�18�1�0�0�2��13,00%�23�12�5�19�1�0�0�2��13,50%�24�12�5�19�1�0�0�2��14,00%�25�13�6�20�1�1�0�2��14,50%�26�13�6�20�1�1�0�2��15,00%�27�14�6�21�1�1�0�2��15,50%�28�14�6�21�1�1�0�2��16,00%�29�14�7�22�1�1�0�2��16,50%�30�15�7�23�1�1�0�2��17,00%�31�15�7�23�1�1�0�2��17,50%�32�16�8�24�1�1�0�2��18,00%�32�16�8�24�1�1�0�2��18,50%�33�17�8�25�1�1�0�2��19,00%�34�17�9�25�1�1�0�2��19,50%�35�18�9�26�1�1�0�2��20,00%�36�18�10�26�1�1�0�2��20,50%�37�18�10�27�1�1�0�2��21,00%�38�19�10�28�2�1�0�2��21,50%�39�19�11�28�2�1�0�3��22,00%�40�20�11�29�2�1�0�3��22,50%�41�20�11�29�2�1�0�3��23,00%�41�21�12�30�2�1�0�3��23,50%�42�21�12�30�2�1�0�3��24,00%�43�22�12�31�2�1�0�3��24,50%�44�22�13�31�2�1�0�3��25,00%�45�23�13�32�2�1�0�3��25,50%�46�23�13�33�2�1�0�3��26,00%�47�23�14�33�2�1�0�3��26,50%�48�24�14�34�2�1�0�3��

�TABLEAU  C.32/M.2100 (suite)

Limites BIS pour le niveau secondaire



�ES (2,5%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��27,00%�49�24�14�34�2�1�0�3��27,50%�50�25�15�35�2�1�0�3��28,00%�50�25�15�35�2�1�0�3��28,50%�51�26�16�36�2�1�0�3��29,00%�52�26�16�36�2�1�0�3��29,50%�53�27�16�37�2�1�0�3��30,00%�54�27�17�37�2�1�0�3��30,50%�55�27�17�38�2�1�0�3��31,00%�56�28�17�38�2�1�0�3��31,50%�57�28�18�39�2�1�0�3��32,00%�58�29�18�40�2�1�0�3��32,50%�59�29�18�40�2�1�0�3��33,00%�59�30�19�41�2�1�0�3��33,50%�60�30�19�41�2�1�0�3��34,00%�61�31�20�42�2�1�0�3��34,50%�62�31�20�42�2�1�0�3��35,00%�63�32�20�43�3�1�0�4��35,50%�64�32�21�43�3�1�0�4��36,00%�65�32�21�44�3�1�0�4��36,50%�66�33�21�44�3�1�0�4��37,00%�67�33�22�45�3�1�0�4��37,50%�68�34�22�45�3�1�0�4��38,00%�68�34�23�46�3�1�0�4��38,50%�69�35�23�46�3�1�0�4��39,00%�70�35�23�47�3�1�0�4��39,50%�71�36�24�47�3�1�0�4��40,00%�72�36�24�48�3�1�0�4��40,50%�73�36�24�49�3�1�0�4��41,00%�74�37�25�49�3�1�0�4��41,50%�75�37�25�50�3�1�0�4��42,00%�76�38�26�50�3�2�0�4��42,50%�77�38�26�51�3�2�0�4��43,00%�77�39�26�51�3�2�0�4��43,50%�78�39�27�52�3�2�0�4��44,00%�79�40�27�52�3�2�0�4��44,50%�80�40�27�53�3�2�0�4��45,00%�81�41�28�53�3�2�0�4��45,50%�82�41�28�54�3�2�0�4��46,00%�83�41�29�54�3�2�0�4��46,50%�84�42�29�55�3�2�0�4��47,00%�85�42�29�55�3�2�0�4��47,50%�86�43�30�56�3�2�0�4��48,00%�86�43�30�56�3�2�0�4��48,50%�87�44�30�57�3�2�0�4��49,00%�88�44�31�57�4�2�0�4��49,50%�89�45�31�58�4�2�0�4��50,00%�90�45�32�58�4�2�0�4��50,50%�91�45�32�59�4�2�0�5��51,00%�92�46�32�59�4�2�0�5��51,50%�93�46�33�60�4�2�0�5��52,00%�94�47�33�60�4�2�0�5��52,50%�95�47�34�61�4�2�0�5��53,00%�95�48�34�62�4�2�0�5��53,50%�96�48�34�62�4�2�0�5��

�TABLEAU  C.32/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau secondaire



�ES (2,5%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��54,00%�97�49�35�63�4�2�0�5��54,50%�98�49�35�63�4�2�0�5��55,00%�99�50�35�64�4�2�0�5��55,50%�100�50�36�64�4�2�0�5��56,00%�101�50�36�65�4�2�0�5��56,50%�102�51�37�65�4�2�0�5��57,00%�103�51�37�66�4�2�0�5��57,50%�104�52�37�66�4�2�0�5��58,00%�104�52�38�67�4�2�0�5��58,50%�105�53�38�67�4�2�0�5��59,00%�106�53�39�68�4�2�0�5��59,50%�107�54�39�68�4�2�0�5��60,00%�108�54�39�69�4�2�0�5��60,50%�109�54�40�69�4�2�0�5��61,00%�110�55�40�70�4�2�0�5��61,50%�111�55�40�70�4�2�0�5��62,00%�112�56�41�71�4�2�0�5��62,50%�113�56�41�71�5�2�0�5��63,00%�113�57�42�72�5�2�0�5��





�TABLEAU  C.41/M.2100

Limites BIS pour le niveau tertiaire



�ES (3,75%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��0,50%�16�8�2�14�57�0�0�0�1�2��1,00%�32�16�8�24�113�1�0�0�2�3��1,50%�49�24�11�34�170�1�1�0�2�5��2,00%�65�32�21�44�227�2�1�0�3�6��2,50%�81�41�28�53�284�2�1�0�3�8��3,00%�97�49�35�63�340�3�1�0�4�9��3,50%�113�57�42�72�397�3�2�0�4�11��4,00%�130�65�49�81�454�3�2�0�4�12��4,50%�146�73�56�90�510�4�2�0�5�14��5,00%�162�81�63�99�567�4�2�0�5�15��5,50%�178�89�70�108�624�5�2�0�5�17��6,00%�194�97�77�117�680�5�3�0�6�18��6,50%�211�105�85�126�737�6�3�0�6�20��7,00%�227�113�92�135�794�6�3�0�7�21��7,50%�243�122�99�144�851�6�3�0�7�23��8,00%�259�130�107�152�907�7�3�0�7�24��8,50%�275�138�114�161�964�7�4�0�8�26��9,00%�292�146�122�170�1021�8�4�0�8�27��9,50%�308�154�129�179�1077�8�4�0�8�29��10,00%�324�162�137�187�1134�9�4�0�8�30��10,50%�340�170�144�196�1191�9�5�0�9�32��11,00%�356�178�152�205�1247�10�5�0�9�33��11,50%�373�186�159�214�1304�10�5�0�9�35��12,00%�389�194�167�222�1361�10�5�0�10�36��12,50%�405�203�174�231�1418�11�5�0�10�38��13,00%�421�211�182�240�1474�11�6�0�10�39��13,50%�437�219�189�248�1531�12�6�0�11�41��14,00%�454�227�197�257�1588�12�6�0�11�42��14,50%�470�235�204�266�1644�13�6�0�11�44��15,00%�486�243�212�274�1701�13�6�0�12�45��15,50%�502�251�219�283�1758�13�7�0�12�47��16,00%�518�259�227�291�1814�14�7�0�12�48��16,50%�535�267�235�300�1871�14�7�0�12�50��17,00%�551�275�242�309�1928�15�7�0�13�51��17,50%�567�284�250�317�1985�15�8�0�13�53��18,00%�583�292�257�326�2041�16�8�0�13�54��18,50%�599�300�265�334�2098�16�8�0�14�56��19,00%�616�308�273�343�2155�16�8�0�14�57��19,50%�632�316�280�351�2211�17�8�0�14�59��20,00%�648�324�288�360�2268�17�9�0�15�60��20,50%�664�332�296�369�2325�18�9�0�15�62��21,00%�680�340�303�377�2381�18�9�0�15�64��21,50%�697�348�311�386�2438�19�9�0�15�65��22,00%�713�356�319�394�2495�19�10�0�16�67��22,50%�729�365�326�403�2552�19�10�0�16�68��23,00%�745�373�334�411�2608�20�10�0�16�70��23,50%�761�381�342�420�2665�20�10�0�17�71��24,00%�778�389�349�428�2722�21�10�0�17�73��24,50%�794�397�357�437�2778�21�11�0�17�74��25,00%�810�405�365�445�2835�22�11�0�17�76��25,50%�826�413�372�454�2892�22�11�0�18�77��

�TABLEAU  C.41/M.2100 (suite)

Limites BIS pour le niveau tertiaire



�ES (3,75%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��26,00%�842�421�380�462�2948�22�11�0�18�79��26,50%�859�429�388�471�3005�23�11�0�18�80��27,00%�875�437�396�479�3062�23�12�0�18�82��27,50%�891�446�403�488�3119�24�12�0�19�83��28,00%�907�454�411�496�3175�24�12�0�19�85��28,50%�923�462�419�505�3232�25�12�0�19�86��29,00%�940�470�426�513�3289�25�13�0�20�88��29,50%�956�478�434�522�3345�25�13�0�20�89��30,00%�972�486�442�530�3402�26�13�0�20�91��30,50%�988�494�450�539�3459�26�13�0�20�92��31,00%�1004�502�457�547�3515�27�13�0�21�94��31,50%�1021�510�465�555�3572�27�14�0�21�95��32,00%�1037�518�473�564�3629�28�14�0�21�97��32,50%�1053�527�481�572�3686�28�14�0�22�98��33,00%�1069�535�488�581�3742�29�14�0�22�100��33,50%�1085�543�496�589�3799�29�14�0�22�101��34,00%�1102�551�504�598�3856�29�15�0�22�103��34,50%�1118�559�512�606�3912�30�15�0�23�104��35,00%�1134�567�519�615�3969�30�15�0�23�106��35,50%�1150�575�527�623�4026�31�15�0�23�107��36,00%�1166�583�535�631�4082�31�16�0�23�109��36,50%�1183�591�543�640�4139�32�16�0�24�110��37,00%�1199�599�550�648�4196�32�16�0�24�112��37,50%�1215�608�558�657�4253�32�16�0�24�113��38,00%�1231�616�566�665�4309�33�16�0�25�115��38,50%�1247�624�574�674�4366�33�17�0�25�116��39,00%�1264�632�582�682�4423�34�17�0�25�118��39,50%�1280�640�589�690�4479�34�17�0�25�119��40,00%�1296�648�597�699�4536�35�17�0�26�121��40,50%�1312�656�605�707�4593�35�17�9�26�122��41,00%�1328�664�613�716�4649�35�18�9�26�124��41,50%�1345�672�620�724�4706�36�18�9�26�125��42,00%�1361�680�628�733�4763�36�18�10�27�127��42,50%�1377�689�636�741�4820�37�18�10�27�129��43,00%�1393�697�644�749�4876�37�19�10�27�130��43,50%�1409�705�652�758�4933�38�19�10�27�132��44,00%�1426�713�659�766�4990�38�19�10�28�133��44,50%�1442�721�667�775�5046�38�19�10�28�135��45,00%�1458�729�675�783�5103�39�19�11�28�136��45,50%�1474�737�683�791�5160�39�20�11�29�138��46,00%�1490�745�691�800�5216�40�20�11�29�139��46,50%�1507�753�698�808�5273�40�20�11�29�141��47,00%�1523�761�706�817�5330�41�20�11�29�142��47,50%�1539�770�714�825�5387�41�21�11�30�144��48,00%�1555�778�722�833�5443�41�21�12�30�145��48,50%�1571�786�730�842�5500�42�21�12�30�147��49,00%�1588�794�737�850�5557�42�21�12�30�148��49,50%�1604�802�745�859�5613�43�21�12�31�150��50,00%�1620�810�753�867�5670�43�22�12�31�151��50,50%�1636�818�761�875�5727�44�22�12�31�153��51,00%�1652�826�769�884�5783�44�22�13�31�154��51,50%�1669�834�777�892�5840�44�22�13�32�156��

�TABLEAU  C.41/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau tertiaire



�ES (3,75%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��52,00%�1685�842�784�900�5897�45�22�13�32�157��52,50%�1701�851�792�909�5954�45�23�13�32�159��53,00%�1717�859�800�917�6010�46�23�13�32�160��53,50%�1733�867�808�926�6067�46�23�13�33�162��54,00%�1750�875�816�934�6124�47�23�14�33�163��54,50%�1766�883�823�942�6180�47�24�14�33�165��55,00%�1782�891�831�951�6237�48�24�14�34�166��55,50%�1798�899�839�959�6294�48�24�14�34�168��56,00%�1814�907�847�967�6350�48�24�14�34�169��56,50%�1831�915�855�976�6407�49�24�15�34�171��57,00%�1847�923�863�984�6464�49�25�15�35�172��57,50%�1863�932�870�993�6521�50�25�15�35�174��58,00%�1879�940�878�1001�6577�50�25�15�35�175��58,50%�1895�948�886�1009�6634�51�25�15�35�177��59,00%�1912�956�894�1018�6691�51�25�15�36�178��59,50%�1928�964�902�1026�6747�51�26�16�36�180��60,00%�1944�972�910�1034�6804�52�26�16�36�181��60,50%�1960�980�917�1043�6861�52�26�16�36�183��61,00%�1976�988�925�1051�6917�53�26�16�37�184��61,50%�1993�996�933�1059�6974�53�27�16�37�186��62,00%�2009�1004�941�1068�7031�54�27�16�37�187��62,50%�2025�1013�949�1076�7088�54�27�17�37�189��63,00%�2041�1021�957�1084�7144�54�27�17�38�191��





�TABLEAU  C.42/M.2100

Limites BIS pour le niveau tertiaire



�ES (3,75%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��0,50%�1�1�0�2�0�0�0�0��1,00%�3�1�0�4�0�0�0�0��1,50%�4�2�0�5�0�0�0�1��2,00%�5�3�0�6�0�0�0�1��2,50%�7�3�0�7�0�0�0�1��3,00%�8�4�0�8�0�0�0�1��3,50%�9�5�0�9�0�0�0�1��4,00%�11�5�1�10�0�0�0�1��4,50%�12�6�1�11�0�0�0�1��5,00%�14�7�2�12�0�0�0�1��5,50%�15�7�2�13�0�0�0�1��6,00%�16�8�2�14�0�0�0�1��6,50%�18�9�3�15�0�0�0�1��7,00%�19�9�3�16�1�0�0�1��7,50%�20�10�4�16�1�0�0�1��8,00%�22�11�4�17�1�0�0�1��8,50%�23�11�5�18�1�0�0�1��9,00%�24�12�5�19�1�0�0�1��9,50%�26�13�6�20�1�0�0�2��10,00%�27�14�6�21�1�0�0�2��10,50%�28�14�7�22�1�0�0�2��11,00%�30�15�7�23�1�0�0�2��11,50%�31�16�8�23�1�0�0�2��12,00%�32�16�8�24�1�0�0�2��12,50%�34�17�9�25�1�0�0�2��13,00%�35�18�9�26�1�0�0�2��13,50%�36�18�10�27�1�0�0�2��14,00%�38�19�10�28�1�1�0�2��14,50%�39�20�11�28�1�1�0�2��15,00%�41�20�11�29�1�1�0�2��15,50%�42�21�12�30�1�1�0�2��16,00%�43�22�12�31�1�1�0�2��16,50%�45�22�13�32�1�1�0�2��17,00%�46�23�13�33�1�1�0�2��17,50%�47�24�14�33�1�1�0�2��18,00%�49�24�14�34�1�1�0�2��18,50%�50�25�15�35�1�1�0�2��19,00%�51�26�16�36�1�1�0�2��19,50%�53�26�16�37�1�1�0�2��20,00%�54�27�17�37�1�1�0�2��20,50%�55�28�17�38�1�1�0�2��21,00%�57�28�18�39�2�1�0�2��21,50%�58�29�18�40�2�1�0�3��22,00%�59�30�19�41�2�1�0�3��22,50%�61�30�19�41�2�1�0�3��23,00%�62�31�20�42�2�1�0�3��23,50%�63�32�20�43�2�1�0�3��24,00%�65�32�21�44�2�1�0�3��24,50%�66�33�22�45�2�1�0�3��25,00%�68�34�22�45�2�1�0�3��25,50%�69�34�23�46�2�1�0�3��26,00%�70�35�23�47�2�1�0�3��26,50%�72�36�24�48�2�1�0�3��

�TABLEAU  C.42/M.2100 (suite)

Limites BIS pour le niveau tertiaire



�ES (3,75%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��27,00%�73�36�24�49�2�1�0�3��27,50%�74�37�25�49�2�1�0�3��28,00%�76�38�26�50�2�1�0�3��28,50%�77�38�26�51�2�1�0�3��29,00%�78�39�27�52�2�1�0�3��29,50%�80�40�27�52�2�1�0�3��30,00%�81�41�28�53�2�1�0�3��30,50%�82�41�28�54�2�1�0�3��31,00%�84�42�29�55�2�1�0�3��31,50%�85�43�29�56�2�1�0�3��32,00%�86�43�30�56�2�1�0�3��32,50%�88�44�31�57�2�1�0�3��33,00%�89�45�31�58�2�1�0�3��33,50%�90�45�32�59�2�1�0�3��34,00%�92�46�32�59�2�1�0�3��34,50%�93�47�33�60�2�1�0�3��35,00%�95�47�34�61�3�1�0�4��35,50%�96�48�34�62�3�1�0�4��36,00%�97�49�35�63�3�1�0�4��36,50%�99�49�35�63�3�1�0�4��37,00%�100�50�36�64�3�1�0�4��37,50%�101�51�36�65�3�1�0�4��38,00%�103�51�37�66�3�1�0�4��38,50%�104�52�38�66�3�1�0�4��39,00%�105�53�38�67�3�1�0�4��39,50%�107�53�39�68�3�1�0�4��40,00%�108�54�39�69�3�1�0�4��40,50%�109�55�40�69�3�1�0�4��41,00%�111�55�40�70�3�1�0�4��41,50%�112�56�41�71�3�1�0�4��42,00%�113�57�42�72�3�2�0�4��42,50%�115�57�42�73�3�2�0�4��43,00%�116�58�43�73�3�2�0�4��43,50%�117�59�43�74�3�2�0�4��44,00%�119�59�44�75�3�2�0�4��44,50%�120�60�45�76�3�2�0�4��45,00%�122�61�45�76�3�2�0�4��45,50%�123�61�46�77�3�2�0�4��46,00%�124�62�46�78�3�2�0�4��46,50%�126�63�47�79�3�2�0�4��47,00%�127�63�48�79�3�2�0�4��47,50%�128�64�48�80�3�2�0�4��48,00%�130�65�49�81�3�2�0�4��48,50%�131�65�49�82�3�2�0�4��49,00%�132�66�50�82�4�2�0�4��49,50%�134�67�50�83�4�2�0�4��50,00%�135�68�51�84�4�2�0�4��50,50%�136�68�52�85�4�2�0�5��51,00%�138�69�52�85�4�2�0�5��51,50%�139�70�53�86�4�2�0�5��52,00%�140�70�53�87�4�2�0�5��52,50%�142�71�54�88�4�2�0�5��53,00%�143�72�55�88�4�2�0�5��53,50%�144�72�55�89�4�2�0�5��

�TABLEAU  C.42/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau tertiaire



�ES (3,75%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��54,00%�146�73�56�90�4�2�0�5��54,50%�147�74�56�91�4�2�0�5��55,00%�149�74�57�91�4�2�0�5��55,50%�150�75�58�92�4�2�0�5��56,00%�151�76�58�93�4�2�0�5��56,50%�153�76�59�94�4�2�0�5��57,00%�154�77�59�94�4�2�0�5��57,50%�155�78�60�95�4�2�0�5��58,00%�157�78�61�96�4�2�0�5��58,50%�158�79�61�97�4�2�0�5��59,00%�159�80�62�97�4�2�0�5��59,50%�161�80�62�98�4�2�0�5��60,00%�162�81�63�99�4�2�0�5��60,50%�163�82�64�100�4�2�0�5��61,00%�165�82�64�100�4�2�0�5��61,50%�166�83�65�101�4�2�0�5��62,00%�167�84�65�102�4�2�0�5��62,50%�169�84�66�103�5�2�0�5��63,00%�170�85�67�103�5�2�0�5��







�TABLEAU  C.51/M.2100

Limites BIS pour le niveau quaternaire



�ES (8%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��0,50%�35�17�9�26�121�0�0�0�1�2��1,00%�69�35�23�46�242�1�0�0�2�3��1,50%�104�52�37�66�363�1�1�0�2�5��2,00%�138�69�52�86�484�2�1�0�3�6��2,50%�173�86�68�105�605�2�1�0�3�8��3,00%�207�104�83�124�726�3�1�0�4�9��3,50%�242�121�99�143�847�3�2�0�4�11��4,00%�276�138�115�162�968�3�2�0�4�12��4,50%�311�156�131�180�1089�4�2�0�5�14��5,00%�346�173�147�199�1210�4�2�0�5�15��5,50%�380�190�163�218�1331�5�2�0�5�17��6,00%�415�207�179�236�1452�5�3�0�6�18��6,50%�449�225�195�255�1572�6�3�0�6�20��7,00%�484�242�211�273�1693�6�3�0�7�21��7,50%�518�259�227�291�1814�6�3�0�7�23��8,00%�553�276�243�310�1935�7�3�0�7�24��8,50%�588�294�259�328�2056�7�4�0�8�26��9,00%�622�311�276�346�2177�8�4�0�8�27��9,50%�657�328�292�365�2298�8�4�0�8�29��10,00%�691�346�308�383�2419�9�4�0�8�30��10,50%�726�363�325�401�2540�9�5�0�9�32��11,00%�760�380�341�419�2661�10�5�0�9�33��11,50%�795�397�358�437�2782�10�5�1�9�35��12,00%�829�415�374�455�2903�10�5�1�10�36��12,50%�864�432�390�474�3024�11�5�1�10�38��13,00%�899�449�407�492�3145�11�6�1�10�39��13,50%�933�467�423�510�3266�12�6�1�11�41��14,00%�968�484�440�528�3387�12�6�1�11�42��14,50%�1002�501�456�546�3508�13�6�1�11�44��15,00%�1037�518�473�564�3629�13�6�1�12�45��15,50%�1071�536�489�582�3750�13�7�2�12�47��16,00%�1106�553�506�600�3871�14�7�2�12�48��16,50%�1140�570�522�618�3992�14�7�2�12�50��17,00%�1175�588�539�636�4113�15�7�2�13�51��17,50%�1210�605�556�654�4234�15�8�2�13�53��18,00%�1244�622�572�672�4355�16�8�2�13�54��18,50%�1279�639�589�690�4476�16�8�2�14�56��19,00%�1313�657�605�708�4596�16�8�2�14�57��19,50%�1348�674�622�726�4717�17�8�3�14�59��20,00%�1382�691�639�744�4838�17�9�3�15�60��20,50%�1417�708�655�762�4959�18�9�3�15�62��21,00%�1452�726�672�780�5080�18�9�3�15�64��21,50%�1486�743�689�798�5201�19�9�3�15�65��22,00%�1521�760�705�815�5322�19�10�3�16�67��22,50%�1555�778�722�833�5443�19�10�3�16�68��23,00%�1590�795�738�851�5564�20�10�4�16�70��23,50%�1624�812�755�869�5685�20�10�4�17�71��24,00%�1659�829�772�887�5806�21�10�4�17�73��24,50%�1693�847�789�905�5927�21�11�4�17�74��25,00%�1728�864�805�923�6048�22�11�4�17�76��25,50%�1763�881�822�941�6169�22�11�4�18�77��

�TABLEAU  C.51/M.2100 (suite)

Limites BIS pour le niveau quaternaire



�ES (8%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��26,00%�1797�899�839�959�6290�22�11�5�18�79��26,50%�1832�916�855�976�6411�23�11�5�18�80��27,00%�1866�933�872�994�6532�23�12�5�18�82��27,50%�1901�950�889�1012�6653�24�12�5�19�83��28,00%�1935�968�905�1030�6774�24�12�5�19�85��28,50%�1970�985�922�1048�6895�25�12�5�19�86��29,00%�2004�1002�939�1066�7016�25�13�5�20�88��29,50%�2039�1020�956�1083�7137�25�13�6�20�89��30,00%�2074�1037�972�1101�7258�26�13�6�20�91��30,50%�2108�1054�989�1119�7379�26�13�6�20�92��31,00%�2143�1071�1006�1137�7500�27�13�6�21�94��31,50%�2177�1089�1023�1155�7620�27�14�6�21�95��32,00%�2212�1106�1039�1172�7741�28�14�6�21�97��32,50%�2246�1123�1056�1190�7862�28�14�7�22�98��33,00%�2281�1140�1073�1208�7983�29�14�7�22�100��33,50%�2316�1158�1090�1226�8104�29�14�7�22�101��34,00%�2350�1175�1106�1244�8225�29�15�7�22�103��34,50%�2385�1192�1123�1261�8346�30�15�7�23�104��35,00%�2419�1210�1140�1279�8467�30�15�7�23�106��35,50%�2454�1227�1157�1297�8588�31�15�8�23�107��36,00%�2488�1244�1174�1315�8709�31�16�8�23�109��36,50%�2523�1261�1190�1332�8830�32�16�8�24�110��37,00%�2557�1279�1207�1350�8951�32�16�8�24�112��37,50%�2592�1296�1224�1368�9072�32�16�8�24�113��38,00%�2627�1313�1241�1386�9193�33�16�8�25�115��38,50%�2661�1331�1258�1404�9314�33�17�8�25�116��39,00%�2696�1348�1274�1421�9435�34�17�9�25�118��39,50%�2730�1365�1291�1439�9556�34�17�9�25�119��40,00%�2765�1382�1308�1457�9677�35�17�9�26�121��40,50%�2799�1400�1325�1475�9798�35�17�9�26�122��41,00%�2834�1417�1342�1492�9919�35�18�9�26�124��41,50%�2868�1434�1358�1510�10040�36�18�9�26�125��42,00%�2903�1452�1375�1528�10161�36�18�10�27�127��42,50%�2938�1469�1392�1545�10282�37�18�10�27�129��43,00%�2972�1486�1409�1563�10403�37�19�10�27�130��43,50%�3007�1503�1426�1581�10524�38�19�10�27�132��44,00%�3041�1521�1443�1599�10644�38�19�10�28�133��44,50%�3076�1538�1459�1616�10765�38�19�10�28�135��45,00%�3110�1555�1476�1634�10886�39�19�11�28�136��45,50%�3145�1572�1493�1652�11007�39�20�11�29�138��46,00%�3180�1590�1510�1670�11128�40�20�11�29�139��46,50%�3214�1607�1527�1687�11249�40�20�11�29�141��47,00%�3249�1624�1544�1705�11370�41�20�11�29�142��47,50%�3283�1642�1561�1723�11491�41�21�11�30�144��48,00%�3318�1659�1577�1740�11612�41�21�12�30�145��48,50%�3352�1676�1594�1758�11733�42�21�12�30�147��49,00%�3387�1693�1611�1776�11854�42�21�12�30�148��49,50%�3421�1711�1628�1793�11975�43�21�12�31�150��50,00%�3456�1728�1645�1811�12096�43�22�12�31�151��50,50%�3491�1745�1662�1829�12217�44�22�12�31�153��51,00%�3525�1763�1679�1847�12338�44�22�13�31�154��51,50%�3560�1780�1695�1864�12459�44�22�13�32�156��

�TABLEAU  C.51/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau quaternaire



�ES (8%) 1 jour����ES�7 jours�SES (0,1%) 1 jour����SES �7 jours��Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�BISO�RPO�BISO�S1�S2�BISO��52,00%�3594�1797�1712�1882�12580�45�22�13�32�157��52,50%�3629�1814�1729�1900�12701�45�23�13�32�159��53,00%�3663�1832�1746�1917�12822�46�23�13�32�160��53,50%�3698�1849�1763�1935�12943�46�23�13�33�162��54,00%�3732�1866�1780�1953�13064�47�23�14�33�163��54,50%�3767�1884�1797�1970�13185�47�24�14�33�165��55,00%�3802�1901�1814�1988�13306�48�24�14�34�166��55,50%�3836�1918�1830�2006�13427�48�24�14�34�168��56,00%�3871�1935�1847�2023�13548�48�24�14�34�169��56,50%�3905�1953�1864�2041�13668�49�24�15�34�171��57,00%�3940�1970�1881�2059�13789�49�25�15�35�172��57,50%�3974�1987�1898�2076�13910�50�25�15�35�174��58,00%�4009�2004�1915�2094�14031�50�25�15�35�175��58,50%�4044�2022�1932�2112�14152�51�25�15�35�177��59,00%�4078�2039�1949�2129�14273�51�25�15�36�178��59,50%�4113�2056�1966�2147�14394�51�26�16�36�180��60,00%�4147�2074�1983�2165�14515�52�26�16�36�181��60,50%�4182�2091�1999�2182�14636�52�26�16�36�183��61,00%�4216�2108�2016�2200�14757�53�26�16�37�184��61,50%�4251�2125�2033�2218�14878�53�27�16�37�186��62,00%�4285�2143�2050�2235�14999�54�27�16�37�187��62,50%�4320�2160�2067�2253�15120�54�27�17�37�189��63,00%�4355�2177�2084�2271�15241�54�27�17�38�191��





�TABLEAU  C.52/M.2100

Limites BIS pour le niveau quaternaire



�ES (8%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��0,50%�3�1�0�4�0�0�0�0��1,00%�6�3�0�6�0�0�0�0��1,50%�9�4�0�8�0�0�0�1��2,00%�12�6�1�11�0�0�0�1��2,50%�14�7�2�13�0�0�0�1��3,00%�17�9�3�15�0�0�0�1��3,50%�20�10�4�16�0�0�0�1��4,00%�23�12�5�18�0�0�0�1��4,50%�26�13�6�20�0�0�0�1��5,00%�29�14�7�22�0�0�0�1��5,50%�32�16�8�24�0�0�0�1��6,00%�35�17�9�26�0�0�0�1��6,50%�37�19�10�27�0�0�0�1��7,00%�40�20�11�29�1�0�0�1��7,50%�43�22�12�31�1�0�0�1��8,00%�46�23�13�33�1�0�0�1��8,50%�49�24�15�34�1�0�0�1��9,00%�52�26�16�36�1�0�0�1��9,50%�55�27�17�38�1�0�0�2��10,00%�58�29�18�40�1�0�0�2��10,50%�60�30�19�41�1�0�0�2��11,00%�63�32�20�43�1�0�0�2��11,50%�66�33�22�45�1�0�0�2��12,00%�69�35�23�46�1�0�0�2��12,50%�72�36�24�48�1�0�0�2��13,00%�75�37�25�50�1�0�0�2��13,50%�78�39�26�51�1�0�0�2��14,00%�81�40�28�53�1�1�0�2��14,50%�84�42�29�55�1�1�0�2��15,00%�86�43�30�56�1�1�0�2��15,50%�89�45�31�58�1�1�0�2��16,00%�92�46�33�60�1�1�0�2��16,50%�95�48�34�61�1�1�0�2��17,00%�98�49�35�63�1�1�0�2��17,50%�101�50�36�65�1�1�0�2��18,00%�104�52�37�66�1�1�0�2��18,50%�107�53�39�68�1�1�0�2��19,00%�109�55�40�70�1�1�0�2��19,50%�112�56�41�71�1�1�0�2��20,00%�115�58�42�73�1�1�0�2��20,50%�118�59�44�74�1�1�0�2��21,00%�121�60�45�76�2�1�0�2��21,50%�124�62�46�78�2�1�0�3��22,00%�127�63�47�79�2�1�0�3��22,50%�130�65�49�81�2�1�0�3��23,00%�132�66�50�83�2�1�0�3��23,50%�135�68�51�84�2�1�0�3��24,00%�138�69�52�86�2�1�0�3��24,50%�141�71�54�87�2�1�0�3��25,00%�144�72�55�89�2�1�0�3��25,50%�147�73�56�91�2�1�0�3��26,00%�150�75�58�92�2�1�0�3��26,50%�153�76�59�94�2�1�0�3��

�TABLEAU  C.52/M.2100 (suite)

Limites BIS pour le niveau quaternaire



�ES (8%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��27,00%�156�78�60�95�2�1�0�3��27,50%�158�79�61�97�2�1�0�3��28,00%�161�81�63�99�2�1�0�3��28,50%�164�82�64�100�2�1�0�3��29,00%�167�84�65�102�2�1�0�3��29,50%�170�85�67�103�2�1�0�3��30,00%�173�86�68�105�2�1�0�3��30,50%�176�88�69�107�2�1�0�3��31,00%�179�89�70�108�2�1�0�3��31,50%�181�91�72�110�2�1�0�3��32,00%�184�92�73�111�2�1�0�3��32,50%�187�94�74�113�2�1�0�3��33,00%�190�95�76�115�2�1�0�3��33,50%�193�96�77�116�2�1�0�3��34,00%�196�98�78�118�2�1�0�3��34,50%�199�99�79�119�2�1�0�3��35,00%�202�101�81�121�3�1�0�4��35,50%�204�102�82�122�3�1�0�4��36,00%�207�104�83�124�3�1�0�4��36,50%�210�105�85�126�3�1�0�4��37,00%�213�107�86�127�3�1�0�4��37,50%�216�108�87�129�3�1�0�4��38,00%�219�109�89�130�3�1�0�4��38,50%�222�111�90�132�3�1�0�4��39,00%�225�112�91�134�3�1�0�4��39,50%�228�114�92�135�3�1�0�4��40,00%�230�115�94�137�3�1�0�4��40,50%�233�117�95�138�3�1�0�4��41,00%�236�118�96�140�3�1�0�4��41,50%�239�120�98�141�3�1�0�4��42,00%�242�121�99�143�3�2�0�4��42,50%�245�122�100�145�3�2�0�4��43,00%�248�124�102�146�3�2�0�4��43,50%�251�125�103�148�3�2�0�4��44,00%�253�127�104�149�3�2�0�4��44,50%�256�128�106�151�3�2�0�4��45,00%�259�130�107�152�3�2�0�4��45,50%�262�131�108�154�3�2�0�4��46,00%�265�132�109�155�3�2�0�4��46,50%�268�134�111�157�3�2�0�4��47,00%�271�135�112�159�3�2�0�4��47,50%�274�137�113�160�3�2�0�4��48,00%�276�138�115�162�3�2�0�4��48,50%�279�140�116�163�3�2�0�4��49,00%�282�141�117�165�4�2�0�4��49,50%�285�143�119�166�4�2�0�4��50,00%�288�144�120�168�4�2�0�4��50,50%�291�145�121�170�4�2�0�5��51,00%�294�147�123�171�4�2�0�5��51,50%�297�148�124�173�4�2�0�5��52,00%�300�150�125�174�4�2�0�5��52,50%�302�151�127�176�4�2�0�5��53,00%�305�153�128�177�4�2�0�5��53,50%�308�154�129�179�4�2�0�5��

�TABLEAU  C.52/M.2100 (fin)

Limites BIS pour le niveau quaternaire



�ES (8%) 2 heures����SES (0,1%) 2 heures�����Attribution�de conduit�RPO�BISO�S1�S2�RPO�BISO�S1�S2��54,00%�311�156�131�180�4�2�0�5��54,50%�314�157�132�182�4�2�0�5��55,00%�317�158�133�184�4�2�0�5��55,50%�320�160�135�185�4�2�0�5��56,00%�323�161�136�187�4�2�0�5��56,50%�325�163�137�188�4�2�0�5��57,00%�328�164�139�190�4�2�0�5��57,50%�331�166�140�191�4�2�0�5��58,00%�334�167�141�193�4�2�0�5��58,50%�337�168�143�194�4�2�0�5��59,00%�340�170�144�196�4�2�0�5��59,50%�343�171�145�198�4�2�0�5��60,00%�346�173�147�199�4�2�0�5��60,50%�348�174�148�201�4�2�0�5��61,00%�351�176�149�202�4�2�0�5��61,50%�354�177�151�204�4�2�0�5��62,00%�357�179�152�205�4�2�0�5��62,50%�360�180�153�207�5�2�0�5��63,00%�363�181�155�208�5�2�0�5��





�Annexe  D�

(Cette annexe fait partie intégrante de la présente Recommandation)

TABLEAU  D.1/M.2100

Valeurs des limites de maintenance pour les conduits�numériques internationaux à tous les niveaux



�Attribution de conduit (%)�Seuil de 15 mn��Seuil de réinitialisation de 15 mn�(facultatif)����ES�SES�ES�SES��	0,5	®	2,5�120�15�	0�0��	3	®	4�120�15�	1�0��	4,5	®	7�120�15�	2�0��	7,5	®	10�120�15�	3�0��	10,5	®	11�120�15�	4�0��	11,5	®	13�150�15�	4�0��	13,5	®	15,5�150�15�	5�0��	16	®	18,5�150�15�	6�0��	19	®	20�150�15�	7�0��	20,5	®	21,5�180�15�	7�0��	22	®	24,5�180�15�	8�0��	25	®	27�180�15�	9�0��	27,5	®	30�180�15�	10�0��	30,5	®	33�180�15�	11�0��	33,5	®	36�180�15�	12�0��	36,5	®	40�180�15�	13�0��NOTE – Les valeurs de seuil pour des attributions de conduit entre 40,5% et 63% sont à l'étude.������



Références

Les Recommandations et autres références suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute Recommandation ou autre référence est sujette à révision; tous les utilisateurs de la présente Recommandation sont donc invités à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et autres références indiquées ci-après. Une liste des Recommandations UIT-T en vigueur est publiée régulièrement.

[1]	Recommandation G.821 du CCITT (1988), Performance d'erreur sur une communication numérique internationale faisant partie d'un réseau numérique avec intégration des services.

[2]	Recommandation G.822 du CCITT (1988), Objectifs de limitation du taux de glissement commandé dans une communication numérique internationale.

[3]	Recommandation I.412 du CCITT (1988), Interfaces usager-réseau RNIS – Structures d'interface et possibilités d'accès.

[4]	Recommandation  G.702 du CCITT (1988), Débits binaires de la hiérarchie numérique.

[5]	Recommandation G.703 du CCITT (1991), Caractéristiques physiques et électriques des jonctions.

[6]	Recommandation G.706 du CCITT (1991), Procédures de verrouillage de trame et de contrôle de redondance cyclique (CRC) concernant les structures de trame de base définies dans la Recommandation G.704.

[7]	Recommandation G.704 du CCITT (1991), Structures de trame synchrone utilisées aux niveaux hiérarchiques primaire et secondaire.

�[8]	Recommandation UIT-T G.775 (1994), Critères pour la détection et la correction des défauts perte de signal et signal d'indication d'alarme.

[9]	Recommandation UIT-T H.221 (1993), Structure de trame d'un canal à débit variable de 64 à 1920 kbit/s pour les téléservices audiovisuels.

[10]	Recommandation G.724 du CCITT (1988), Caractéristiques d'un équipement de multiplexage primaire avec codage à débit réduit à 48 voies fonctionnant à 1544 kbit/s.

[11]	Recommandation G.733 du CCITT (1988), Caractéristiques des équipements de multiplexage MIC primaires fonctionnant à 1544 kbit/s.

[12]	Recommandation G.762 du CCITT (1988), Caractéristiques générales d'un équipement de transcodage à 48 voies.

[13]	Recommandation G.794 du CCITT (1988), Caractéristiques des équipements de transmultiplexage à 24 voies.

[14]	Recommandation G.734 du CCITT (1988), Caractéristiques d'un équipement de multiplexage numérique synchrone fonctionnant à 1544 kbit/s.

[15]	Recommandation G.732 du CCITT (1988), Caractéristiques des équipements de multiplexage MIC primaires fonctionnant à 2048 kbit/s.

[16]	Recommandation G.735 du CCITT (1988), Caractéristiques d'un équipement de multiplexage MIC primaire fonctionnant à 2048 kbit/s et permettant l'accès numérique synchrone à 384 kbit/s et/ou à 64 kbit/s.

[17]	Recommandation UIT-T G.736 (1993), Caractéristiques d'un équipement de multiplexage numérique synchrone fonctionnant à 2048 kbit/s.

[18]	Recommandation G.737 du CCITT (1988), Caractéristiques d'un équipement avec accès externe fonctionnant à 2048 kbit/s et permettant l'accès numérique synchrone à 384 kbit/s et/ou à 64 kbit/s.

[19]	Recommandation G.738 du CCITT (1988), Caractéristiques d'un équipement de multiplexage MIC primaire fonctionnant à 2048 kbit/s et permettant l'accès numérique synchrone à 320 kbit/s et/ou à 64 kbit/s.

[20]	Recommandation G.739 du CCITT (1988), Caractéristiques d'un équipement avec accès externe fonctionnant à 2048 kbit/s et permettant l'accès numérique synchrone à 320 kbit/s et/ou à 64 kbit/s.

[21]	Recommandation G.761 du CCITT (1988), Caractéristiques générales d'un équipement de transcodage à 60 voies.

[22]	Recommandation G.793 du CCITT (1988), Caractéristiques des équipements de transmultiplexage à 60 voies.

[23]	Recommandation G.743 du CCITT (1988), Equipement de multiplexage numérique du deuxième ordre fonctionnant à 6312 kbit/s avec justification positive.

[24]	Recommandation G.747 du CCITT (1988), Equipement de multiplexage numérique du deuxième ordre fonctionnant à 6312 kbit/s et multiplexant trois affluents à 2048 kbit/s.

[25]	Recommandation G.742 du CCITT (1988), Equipement de multiplexage mumérique du deuxième ordre fonctionnant à 8448 kbit/s avec justification positive.

[26]	Recommandation G.745 du CCITT (1988), Equipement de multiplexage numérique du deuxième ordre fonctionnant à 8448 kbit/s avec justification positive/nulle/négative.

[27]	Recommandation G.752 du CCITT (1988), Caractéristiques des équipements de multiplexage numériques fondés sur un débit binaire du deuxième ordre (6312 kbit/s) utilisant une justification positive.

[28]	Recommandation G.751 du CCITT (1988), Equipements de multiplexage numériques fonctionnant au débit binaire du troisième ordre de 34 368 kbit/s et au débit binaire du quatrième ordre de 139 264 kbit/s utilisant la justification positive.

[29]	Recommandation G.753 du CCITT (1988), Equipement de multiplexage numérique du troisième ordre à 34 368 kbit/s utilisant la justification positive/nulle/négative.

[30]	Recommandation G.754 du CCITT (1988), Multiplex numérique du quatrième ordre à 139 264 kbit/s utilisant la justification positive/nulle/négative.

[31]	Recommandation G.755 du CCITT (1988), Equipement de multiplexage numérique fonctionnant à 139 264 kbit/s et multiplexant trois affluents à 44 736 kbit/s.

�[32]	Recommandation UIT-T G.823 (1993), Régulation de la gigue et du dérapage dans les réseaux numériques fondés sur la hiérarchie à 2048 kbit/s.

[33]	Recommandation UIT-T G.824 (1993), Régulation de la gigue et du dérapage dans les réseaux numériques fondés sur la hiérarchie à 1544 kbit/s.

[34]	Recommandation M.20 du CCITT (1992), Philosophie de maintenance pour les réseaux de télécommunication.

[35]	Recommandation M.32 du CCITT (1988), Principes d'utilisation de l'information d'alarme pour la maintenance des systèmes et équipements de transmission internationaux.

[36]	Recommandation M.34 du CCITT (1988), Surveillance de la qualité des systèmes et équipements de transmission internationaux.

[37]	Recommandation UIT-T M.1340 (1993), Répartition et limites de qualité pour les liaisons et systèmes internationaux de transmission de données.

[38]	Recommandation M.2120 du CCITT (1992), Procédures de détection et de localisation des dérangements sur les conduits, les sections et les systèmes de transmission.

[39]	Recommandation M.2110 du CCITT (1992), Mise en service de conduits, de sections et de systèmes de transmission numériques internationaux.

[40]	Recommandation M.35 du CCITT (1988), Principes concernant les limites de mise en service et de maintenance.

[41]	Recommandation UIT-T G.826 (1993), Paramètres et objectifs de performance en matière d'erreur pour les conduits numériques internationaux à débit binaire constant égal ou supérieur au débit primaire.











































_______________



�PAGE�ii�	�styleref head_foot�Recommandation M.2100     (07/95)�



		�styleref head_foot�Recommandation M.2100     (07/95)�	�PAGE�iii�







�PAGE�26�	�styleref head_foot�Recommandation M.2100     (07/95)�



		�styleref head_foot�Recommandation M.2100     (07/95)�	�PAGE�27�





* Personne à contacter	-	Nom:	Tél.:�	Fax:



�filename �m2100_F.DOC�	�savedate \@ dd.MM.yy�23.10.98�	�printdate \@ dd.MM.yy�00.00.00�







�PAGE�58�	�styleref head_foot�Recommandation M.2100     (07/95)�



		�styleref head_foot�Recommandation M.2100     (07/95)�	�PAGE�57�





* Personne à contacter	-	Nom:	Tél.:�	Fax:



�filename �m2100_F.DOC�	�savedate \@ dd.MM.yy�23.10.98�	�printdate \@ dd.MM.yy�00.00.00�





�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: AIS	Signal d'indication d'alarme

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: BER	Taux d'erreur sur les bits

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: BIS	Mise en service

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: CRC	Contrôle cyclique de redondance

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: ES	Seconde erronée

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: FAS	Signal de verrouillage de trame

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: FS	Station frontière

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: ICPCE	Elément essentiel de conduit entre pays

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: IDTC	Centre international de transmission numérique

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: IG	Passerelle internationale

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: IPCE	Elément essentiel de conduit international

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: ISC	Centre de commutation international

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: LOF	Perte de trame

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: LOS	Perte du signal

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: PCE	Elément essentiel de conduit

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: PDH	Hiérarchie numérique plésiochrone

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: PEP	Point de terminaison de conduit

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: PRBS	Séquence de bits pseudo-aléatoire

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: RDI	Evénement d'indication de défaut distant

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: RGT	Réseau de gestion des télécommunications

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: RNIS	Réseau numérique avec intégration des services

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: RPO	Objectif de performance en termes d'erreurs de référence

�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���A: SES	Seconde gravement erronée






